Методические Основы совершенствования

проектирования и производства ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

# УДК 621.436

ББК 31.365

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРЯДКИ ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА

# П.В.Дружинин, А.А Коричев, И.А Косенков, Е.Ю.Юрчик

## 1,2Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики,

## 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 55/1

3, Санкт-Петербургский государственный инженерно экономический университет

191002, Санкт-Петербург, ул.Марата, д.27

4Военный инженерно-технический университет, Министерства обороны РФ,

191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22

Исследуется математическая модель процесса разрядки теплового аккумулятора фазового перехода.

Ключевые слова: математическая модель, двигатель внутреннего сгорания, предпусковая тепловая подготовка, режим разрядки, тепловой аккумулирующий материал, тепловой аккумулятор фазового перехода, тепловой аккумулятор.

Целью создания детерминированной математической модели процесса разрядки ТАФП является получение зависимостей, позволяющих изучать функционирование системы ТАФП – ДВС в течение этого процесса.

На рис. 1 представлена принципиальная схема системы отдачи теплоты от ТАФП дизелю. В начальный момент времени τ = 0 ДВС 1 имеет температуру, равную температуре окружающей среды Т0, а находящийся внутри теплоаккумулирующего ядра ТАМ – некоторую среднюю по объему начальную температуру, равную его конечной температуре в процессе хранения теплоты Тхр. При полном заполнении системы ТАФП 2 – ДВС 1 жидким теплоносителем  (тосолом или антифризом) включается насосный агрегат 3, который создает в ней постоянный массовый расход Gж. В процессе циркуляции теплоносителя по замкнутому контуру он поступает в ТАФП 2 с температурой входа Тж1, нагревается в нем и выходит с температурой выхода Тж2, причем Тж2 > Тж1. Затем, поступая в двигатель 1, теплоноситель отдает ему некоторое количество теплоты, охлаждаясь при этом от Тж3 до Тж4, причем Тж3 > Тж4.

Рисунок 1 – Принципиальная схема функционирования системы отдачи теплоты тепловым аккумулятором двигателю:

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – тепловой аккумулятор; 3 – насосный агрегат; 4 – соединительные рукава.

В процессе теплообмена между ТАФП 2 и ДВС 1 происходит диссипация теплоты в окружающую среду, которая имеет постоянную температуру Т0. При этом подавляющая доля рассеиваемой энергии отдается атмосферному воздуху за счет конвекции и теплового излучения от стенок двигателя 1. Так как ТАФП 2 и соединительные рукава 4 имеют хорошую теплоизоляцию, то доля рассеиваемой ими теплоты незначительна.

Процесс теплообмена внутри ТАФП осуществляется следующим образом. Находящийся в расплавленном состоянии ТАМ посредством теплопередачи через стенки жидкостного теплообменника с потоком теплоносителя охлаждается до температуры Тпл, претерпевает фазовое превращение из жидкого состояния в твердое, выделяя при этом скрытую теплоту кристаллизации, а затем отдает теплоносителю часть своей теплоты, находясь уже в твердой фазе.

Рассматриваемый процесс теплообмена между ТАФП 2 и двигателем 1 заканчивается тогда, когда тепловое состояние последнего соответствует критериям готовности ДВС к пуску. Время, в течение которого в системе ТАФП 2 – ДВС 1 происходит циркуляция теплоносителя, будем назвать временем разрядки и обозначать τраз.

Следует отметить, что описанные выше процессы имеют нестационарный характер, так как температуры Тж1, Тж2, Тж3, Тж4 теплоносителя, а также температуры любой точки ТАМа и двигателя изменяются во времени. Кроме того, интенсивность теплопотерь в окружающую среду Qпот тоже является функцией времени.

Требуется получить зависимости, позволяющие определить тепловое состояние ТАФП 2 и двигателя 1 в каждый момент времени τ в зависимости от основных входных параметров – массового расхода теплоносителя Gж, средней по теплоаккумулирующему объему начальной температуры ТАМа ТТ хр и температуры окружающей среды Т0.

Для построения математической модели введем следующие допущения.

1. Тепловое состояние ТАМа в каждый момент времени τ будем описывать аналогично разработанным выше математическим моделям – с помощью введения средней по всему теплоаккумулирующему объему температуры ТАМа ТТ. Эту температуру будем рассматривать как функцию времени ТТср=ТТ(τ).

2. Тепловое состояние двигателя при его разогреве в условиях отрицательных температур окружающей среды оценивается совокупностью критериев, представляющих собой необходимые температуры нагрева наиболее важных с точки зрения пуска ДВС его узлов и сред. Однако такой «селективный» подход реализовать в разрабатываемой математической модели довольно сложно, так как, во-первых, он требует знания теплоемкостей отдельных частей двигателя, которые, как правило, неизвестны и определяются экспериментальным путем, например, условная теплоемкость коренных подшипников; во-вторых, приведет к необходимости совместного решения большого количества дифференциальных уравнений; в-третьих, модель в этом случае не будет универсальной, ибо для каждого типа двигателя наиболее оптимальная схема движения жидкого теплоносителя по его рубашке охлаждения, как правило, индивидуальна. Поэтому «селективные» критерии готовности ДВС к пуску целесообразно использовать в условиях эксперимента, а для описания теплового состояния двигателя в рассматриваемом случае ввести величину средней по объему его температуры Тдв, изменяющейся во времени, т.е. Тдв = Тдв(τ).

Такой подход обоснован В.Николаевым в работе [ 1 ]. По рекомендациям этого автора среднюю температуру двигателя Тдв можно определить по формуле

Тдвср=Тгор+Тхол2,            ( 1 )

где: Тгор – температура наиболее горячей точки двигателя, К; Тхол – температура наиболее холодной точки двигателя, К.

Известно, что наиболее горячей точкой ДВС при его запуске в условиях отрицательных температур должна являться головка блока цилиндров – Тгор = 80°С = 353 К. Учитывая неравномерность разогрева двигателя, температуру наиболее холодной его точки целесообразно принять равной Т0. Тогда обобщенным критерием готовности ДВС к пуску будет являться конечная температура его нагрева Тдв кон = 20°С = 293 К.

Кроме того, согласно [ 1 ] средняя температура двигателя Тдв и температура его стенки Тс достаточно близки по величине, поэтому принимаем допущение о том, что Тдв = Тс.

3. Теплоемкость ДВС будем рассчитывать как сумму теплоемкостей его отдельных масс

Сдв=Мметсмет+Ммсм+Мжсж,( 2 )

где: Сдв – теплоемкость ДВС, Дж/К; смет – удельная теплоемкость металла, из которого изготовлен ДВС, Дж/(кг·К); см – удельная теплоемкость масла, находящегося в двигателе, Дж/(кг·К); сж – удельная теплоемкость жидкого теплоносителя, находящегося в двигателе, Дж/(кг·К); Ммет, Мм, Мж – массы соответственно ДВС без жидкого теплоносителя и масла; масла и жидкого теплоносителя, кг.

Справедливость данного допущения обоснована В.Николаевым в работе [ 1 ].

4. Теплопотери в окружающую среду от ТАФП` 2 и соединительных рукавов 4 (см. рис. 1), а также теплопотери на нагрев соседних с двигателем агрегатов в силу их незначительности за относительно короткое время τз учитывать не будем и примем равными нулю. Тогда согласно принятому допущению

Тж1=Тж4         ( 3 )

5. Так как тепловое состояние ДВС оценивается средним по объему значением его температуры Тдв, то можно принять допущение, что температура теплоносителя на выходе из двигателя Тж4 равна Тдв (модель хорошего перемешивания), а с учетом предыдущего допущения можно записать:

Тдв=Тж1=Тж4.            ( 4 )

6. Примем, что массовый расход теплоносителя через каждую жидкостную трубку Gж одинаков и равен

Gж=Gжnж    кг/c,                   ( 5 )

где: nж – количество трубок жидкостного теплообменника ТА; Gж – имеет размерность кг/с.

7. Суммарные коэффициенты теплоотдачи от стенок двигателя в окружающую среду αс и от стенки жидкостной трубки теплоносителю αж, коэффициенты теплопроводности ТАМа в твердой и жидкой фазах λТтв, λТж, стенки газовой трубки λс, а также удельные массовые теплоемкости теплоносителя сж, моторного масла см, металла двигателя смет и ТАМа в твердой и жидкой фазах сТтв, сТж в течение всего процесса разрядки ТАФП не изменяются.

8. Для математического описания процесса теплообмена в ТАФП целесообразно использовать принцип «размазывания» теплоты фазового перехода по теплоемкости ТАМа в Δ – окрестности температуры фазового перехода, причем границу фронта при этом явно не выделять. Такой подход широко применяется к решению подобных задач [ 2 ].

С учетом принятых допущений для изображенной системы на рис. 1 системы ТАФП – ДВС уравнение теплового баланса в дифференциальной форме имеет вид:

dQТАФП=СдвdТдв+αсFдвТдв−Т0dτ    кДж,         ( 6 )

где: dQТАФП  количество теплоты, отданное ТАФП за время разрядки dτ, кДж; Fдв – площадь поверхности охлаждения ДВС, м2; Сдв – кДж/К; αс – кВт/(м2·К); Тдвср , Т0– К; τ – с.

С одной стороны, количество теплоты dQТАФП можно определить из уравнения теплопередачи от ТАМа к жидкому теплоносителю

dQТАФП=kllжnжΔТсрdτ    кДж,           ( 7 )

где: kl  линейный коэффициент теплопередачи от ТАМа к теплоносителю, кВт/(м·К); lж  длина одной трубки жидкостного теплообменника, м;

ΔТср  среднелогарифмический температурный напор, К.

Исходя из принятых допущений, можно утверждать, что величина линейного коэффициента теплопередачи kl в течение всего процесса разрядки ТАФП не изменяется, т.е.

kl=const.          ( 8 )

Так как большая разность температур между ТАМом и теплоносителем ΔТБ составляет

ΔТБ=ТТср−Тж1 ,   К,            ( 9 )

а меньшая разность температур ΔТМ равна

ΔТМ=ТТср−Тж2,    К,            ( 10 )

то средняя логарифмическая разность температур ΔТср вычисляется по формуле

ΔТср=Тж2−Тж1lnТТср−Тж1ТТср−Тж2,    К.    ( 11 )

Тогда уравнение (7) с учетом (11) принимает вид

dQТАФП=kllжnжТж2−Тж1lnТТср−Тж1ТТср−Тж2dτ  ,  кДж.

( 12 )

С другой стороны, dQТАФП можно определить из уравнения

dQТАФП=GжсжТж2−Тж1dτ ,   кДж, ( 13 )

где 	Gж – кг/с; сж – кДж/(кг·К).

Приравнивая правые части уравнений (12) и (13), после преобразований получаем следующее соотношение:

| ТТср−Тж1ТТср−Тж2=expkllжnжGжсж=H=const, | ( 14 ) |
| --- | --- |

так как kl=const, Gж=const, сж=const. Из последнего уравнения определяет температуру Тж2:

Тж2=Тж1+ТТсрH−1)H,    К.          ( 15 )

Найденное значение Тж2 подставим в уравнение (13). После преобразований с учетом равенства (4)

dQТАФП=GжсжН−1НТТср−Тдвсрdτ ,   кДж.( 16 )

Подставляя правую часть (15) в исходное уравнение теплового баланса и выполняя несложные преобразования, окончательно получим следующее дифференциальное уравнение первого порядка:

dТдвсрdτ=Gжcж(Н−1)НСдвТТср−......−Gжсж(Н−1)+αсFдвННСдвТдвср+......+αсFдвТ0Сдв.( 17 )

Это уравнение содержит две неизвестные функции Тдвср=Тдвср(τ) и ТТср=ТТср(τ). Следовательно, для его решения необходимо составить еще одно уравнение.

С учетом принятого допущения о «размывании» теплоты фазового перехода ΔНпл по теплоемкости ТАМа в Δ-окрестности температуры Тпл количество теплоты dQТАФП может быть определено по уравнению

dQТАФП=−mТСТэфdТТср,    кДж,      ( 18 )

где 	СТэф  эффективная теплоемкость ТАМа, кДж/(кг·К).

Введение в уравнение (18) величины СТэф связано с реализацией вышеуказанного допущения. Если в качестве Δ-окрестности температуры Тпл взять интервалы Δ1=ТТ кон;Тпл  и  Δ2=ТТ хр;Тпл (см. рис. 30), то эффективную теплоемкость ТАМа СТэф можно рассчитать по формуле

СТэф=СТср+rТТТ хр−ТТ кон,    кДж/(кг⋅К),

( 19 )

где: ТТ кон  конечная температура охлаждения ТАМа в процессе разрядки ТАФП, К; СТср  средняя массовая теплоемкость ТАМа, вычисляемая по выражению

СТср=СТтв+СТж2 ,   кДж/(кг⋅к).    ( 20 )

Рисунок 2  Δ1  и Δ2 - окрестности температуры Тпл

Таким образом, теплота фазового перехода rТ «размазывается» по теплоемкости ТАМа в интервале температур от ТТ кон до ТТ хр.

Приравнивая правые части уравнений (3.52) и (3.54) и выполняя несложные преобразования, получаем второе дифференциальное уравнение первого порядка:

dТТсрdτ=GжсжmТCТэфН−1НТдвср−ТТср.   ( 21 )

Таким образом, совокупность уравнений (17) и (21) представляет собой систему линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами. Для интегрирования этой системы воспользуемся операционным методом интегрального преобразования Лапласа.

Введем следующие обозначения:

Тдвср(τ)=y1(τ);                    ( 22 )

ТТср(τ)=y2(τ);                    ( 23 )

GжсжH−1HCдв=a=const.     ( 24 )

αcFдвТ0Сдв=b=const;             ( 25 )

GжсжH−1+αcFдвHHCдв=c=const;    ( 26 )

GжсжmТCТэфН−1Н=t=const.    ( 27 )

С учетом принятых обозначений уравнения (17) и (21) образуют следующую систему:

dy1dτ=ay2−cy1+b;              (28)

Для интегрирования системы (28) необходимы начальные условия, которые можно определить из следующих соображений.

Известно, что при τ = 0 двигатель имеет температуру, равную Т0, а температура ТАМа составляет ТТ хр. Тогда, принимая во внимание обозначения (22) и (23), можно записать:

y1(0)=Т0=θ=const;           ( 29 )

y2(0)=ТТ хр=ϖ=const.       ( 30 )

Таким образом, требуется проинтегрировать систему (28) с учетом начальных условий (29), (30), т.е. решить задачу Коши.

Изображающей системой для задачи Коши будет являться следующая система:

Sy1(S)−θ=ay2(S)−cy1(S)+bS;   ( 31 )

где y1(S), y2(S) – изображения по Лапласу оригиналов y1(τ), y2(τ).

Решая систему (31) относительно изображений, получаем:

y1(S)=θS2+(b+θt+aϖ)S+btS3+t+cS2+ct−atS=Ф1(S)ϕ1(S);

( 32 )

y2(S)=ϖS2+(b+ϖt+aθ)S+btS3+t+cS2+ct−atS=Ф2(S)ϕ2(S).

( 33 )

Итак, изображения y1(S) и y2(S) представляют собой отношения полиномов Ф1(S) к ϕ1(S) и Ф2(S) к ϕ2(S), причем ϕ1(S)=ϕ2(S)=ϕ(S). Для нахождения оригиналов y1(τ), y2(τ) необходимо выполнить обратное преобразование Лапласа α−1y1(S) и α−1y2(S). Для этого воспользуемся теоремой Хевисайда.

Полином ϕ(S) представим в виде следующего произведения:

ϕ(S)=SS2+t+cS+ct−at.   ( 34 )

Он имеет три корня:

S1=0;       ( 35 )

S2=−t+c−t−c2+4at2;    ( 36 )

S3=−t+c+t−c2+4at2.  ( 37 )

Следовательно, оригиналы y1(τ), y2(τ) определяются следующими значениями:

y1(τ)=i=13C1ieSτ;                    ( 38 )

y2(τ)=i=13C2ieSτ.                    ( 39 )

где коэффициенты C1i, C2i рассчитываются по формулам

C1i=Ф1(Si)ϕ'(Si);                                 ( 40 )

C2i=Ф2(Si)ϕ'(Si).                                  ( 41 )

Так как

ϕ'(S)=dϕ(S)dS=3S2+2(t+c)S+(ct−at),

( 42 )

а коэффициенты C11, C12 при S1 = 0

C11=C12=bc−a,              ( 43 )

то уравнения (38), (39) с учетом (22) - (27), (43) принимают следующий вид:

Тдвср(τ)=То+θS22+(b+θt+aϖ)S2+bt3S22+2(t+c)S2+(ct−at)еS2τ+...+θS32+(b+θt+aϖ)S3+bt3S32+2(t+c)S3+(ct−at)еS3τ,    К; ( 44 )

ТТср(τ)=То+ϖS22+ϖc+θtS2+bt3S22+2(t+c)S2+(ct−at)еS2τ+...+ϖS32+ϖc+θtS3+bt3S32+2(t+c)S3+(ct−at)еS3τ ,   К,( 45 )

где S2, S3 определяются соотношениями (36), (37).

Полученные зависимости (44), (45) являются искомыми и справедливы при всех значениях τ, удовлетворяющих неравенству

0≤τ≤τраз.            ( 46 )

Выводы: В результате получены математические зависимости, позволяющие анализировать функционирование системы ТАФП – ДВС в течение всего процесса разрядки ТАФП. Применение модели процесса разрядки теплового аккумулятора, описанного дифференциальными уравнениями, позволяет определить среднюю температуру двигателя и среднюю температуру ТАМа в течение времени , и таким образом получить все необходимые параметры для успешного и быстрого запуска ДВС.

Литература:

- Николаев В. Определение количества тепла, необходимого для подогрева двигателя зимой //Автомобильный транспорт.  1970.  № 7.  с. 29-30

- Дихтиевский О.В., Конюхов Г.В., Мартыненко О.Г., Юревич И.Ф. Численное моделирование оптимального теплового аккумулятора на фазовом переходе //Инженерно-физический журнал.  Т. 61.  № 5.  1991

- Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС. Учебник для вузов/И.Н. Лукашин, М.Г. Шатров, Т.Ю. Крачевская и др.: Под ред. И.Н. Лукашина и М.Г. Шатрова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 414 с.: ил.

 Дружинин Петр Владимировия, д.т.н., профессор кафедры “Технология обслуживания транспортных средств” СПбГУСЭ, тел(812) 700 62 16; +7(921)976 95 86

 Коричев Андрей Александрович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой “Технология обслуживания транспортных средств” СПбГУСЭ, тел(812) 700-62-16 ; 8(812) 450 94 72; Е-mail: akorichev@yandex.ru

 Косенков Иван Алексеевич, аспирант кафедры управления качеством и машиноведение Санкт-Петербургского государственного инженерно экономического университет, +7(921)325 85 05; Е-mail: kosenkov@pochta.ru

