## УДК 62 - 405.8

ББК 35.70

## РАЗРАБОТКА ШУМОЗАЩИТНЫХ КОМПЕЛЕКСОВ АГРЕГАТОВ БЫТОВЫХ МАШИН

А.С. Чурилин, Е.А. Тимофеева

Санкт – Петербургский государственный университет сервиса и экономики,

192171, Санкт – Петербург, ул. Седова, дом 55/1

Рассмотрены свойства новых абсорбентов, входящих в противошумовой комплекс, в сравнении с аналогами и стандартными конструкциями. Показано, что абсорбенты, полученные из отходов, по основным параметрам не уступают аналогам, а по некоторым их превосходят (по акустической эффективности, эксплуатационным свойствам, ряду экономических показателей).

Ключевые слова: шумозащитный комплекс; виброизоляция; вибропоглощение; звукопоглощение; диссипация

Шумозащитный комплекс, включает в себя средства виброизоляции, вибропоглощения и звукопоглощения. Механизм подавления колебаний в этом комплексе так или иначе построен на принципе диссипации – трансформации колебательной энергии в тепло. Рассмотрим механизм любой бытовой или коммунальной машины, приводимый в действе электроприводом – стиральная машина, пылесос, мясорубка, кофемолка, дрель, электролобзик, электропила и пр. Как правило, такие механизмы должны быть обеспечены элементами шумозащиты. В принципе, любой механизм можно сделать малошумным, применяя грамотно те или иные способы гашения механических или звуковых колебаний. Правда, иногда применяемый комплекс шумозащиты может приводить к удорожанию механизма до 100 %.

Рассмотрим зависимость коэффициента передачи колебательного усилия от жесткости, эффекта демпфирования и колеблющейся массы. По массе оборудования выбирают удельную нагрузку (Р, Н/м2) на упругое основание. Обычно расчет вибрационной изоляции ВИ ведется на несколько вариантов ее толщин h, не более 0.2 м в несжатом состоянии. Толщину слоя после сжатия находят по формуле:

h=h01−σEст ,                   (1)

где  =10-4 Рy, Н/см2, Ест – расчетный статический модуль упругости слоя, Па. Далее для каждой из толщин определяют динамическую жесткость:

Eж=Eск+Eвh ,                         (2)

где Eск=Eск0Eкон/Eнач  динамический модуль упругости скелета материала, Па; Eск и отношение Eкон/Eнач определяются по удельной нагрузке ; Eск0  в несжатом состоянии, Ев  модуль объемной упругости воздуха, заключенного в порах материала. Для пористо-волокнистых матов Ев=0,0014 Па.

Резонансную частоту системы:

f0=500KжEy  , Гц                (3)

сравнивают с частотой возмущающей силы.

Предпочтителен вариант, когда f0<1/2. Частота возмущающей силы f0=1420/60=24 Гц, если сделать прокладку трехслойной. Такой же расчет показывает, что можно использовать двухслойную прокладку для ВИ основания из отходов с объемной массой 250 кг/м3. Видно, что частота возмущающей силы лежит на нижней границе второй гармоники. Можно применить инновационное решение. Зная четкую зависимость уменьшения нижней резонансной частоты с уменьшением жесткости системы, можно применим гофрированные мембраны, встраивая их в пористо-волокнистый материал.

Зададимся параметрами ВИ основания из отходов текстильной промышленности с объемной массой 500 кг/м3, толщиной 7 см. Расчет для одно -, двух -, трехслойной опоры, табл.1.

Таблица 1

| № примера | h0 | h | Кж | f0 | F0/2 | F02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | 7 | 5,73 | 9,32 | 29 | 21 | 41 |
|  | 14 | 11,55 | 4,68 | 22 | 16 | 31 |
|  | 21 | 16,5 | 3,27 | 17 | 12 | 14 |
| 2) | 7 | 5,12 | 14,8 | 25,9 | 18,3 | 38 |
|  | 14 | 10,25 | 7,4 | 18,3 | 13 | 26 |
|  | 21 | 14,65 | 5,17 | 15,3 | 9,5 | 21,6 |

Так, если собственная частота виброизолятора равна f=1/2πK/М Гц, где К  коэффициент упругости, кгс/с; М  масса виброизолятора, кг. То уменьшая К в два раза, f уменьшается в 2, то есть в 1,4 раза.

Следовательно, все величины (f0, f0/2, f02) в табл.1 уменьшаться в 1.4 раза и составят соответственно, например, для нижней строки: 10,9; 6,7; 15,4 Гц. Для определения коэффициента потерь в материале можно использовать принцип реверберации:

η=0,22Tfn ,               (4),

где Т   время затухания, за которое амплитуда уменьшается на 6 дБ;  fn  резонансная частота, Гц. Декремент колебаний:

d=ln2fT=0.69fT               (5)

Известно, что Е   динамический модуль упругости (при d   напряжении и d  относительной деформации):

E=dsde,                            (6)

где   изменяется периодически. Тогда,

Eд=E'+jE''=E'1+jη;  ( = Е’/Е’’) .                    (7)

E'=3π  rfλ22ρδ2, η=Ђλ13.6,  (8)

где   длина волны сигнала, м; f  частота, Гц;   толщина образца, м;   объемная масса диссипативной конструкции, кг/м3; Д  разность уровней колебательной скорость на входе и выходе системы, дБ.

Для оценки эффективности шумоглушения

ΔL=40lgf/fR  ;  fR=160S'/m (9),

где m  поверхностная плотность опорного слоя (фундамента машины), кг/м2; S  динамическая жесткость упругого слоя, МН/м3.

Для материалов с закрытыми порами:

S'=Sд′+SL′ ,                     (10)

а для абсорбента с открытыми порами (волокнистый мат):

SL¢=143d,                     (11)

где d  толщина слоя, мм. Соответственно, соотношение SД/SL лежит в пределах 0,5  1.Сравним параметры новых ВИ с классическими, табл.2.

В табл.3 представлены данные об относительной сжимаемости ВИ

Таблица 2 – Динамические и статические параметры ВИ абсорбента

| Диссипативная конструкция | Объемная масса в сжатом состоянии, кг/м3 | Динамический модуль упругости,Па х105 | Eд/Ec |
| --- | --- | --- | --- |
| Пористая резина | 700 | 25 | 2 |
| Пенопласт | 170 | 6 | 4 |
| Шерстяной войлок | 400 | 40 | 3 |

| Минеральная вата | 70 | 1 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВП | 200 | 16 | 2 |
| ВИ мат из текст. отходов | 300 | 12 | 2 |
| То же | 150 | 5 | 2.5 |

Таблица 3  Сжимаемость ВИ диссипативных конструкций при нагрузке

| Диссипативная конструкция | Продолжительность действия нагрузки | Относительная сжимаемость, % |
| --- | --- | --- |
| ДВП, толщ. 25 мм, объемн. плот. 200 кг/м3 | 20 000 Па, Через 10 суток “ 20 “ “ 30 “ | 2 6 6.5 6.6 |
| Минвата, толщ. 50 мм, объемн. плот. 100 кг/м3 | 4 000 Па Через 10 суток “ 20 “ “ 40 “ | 40 50 55 60 |
| ВИ панель из текст. отходов, толщ. 50 мм, объемн. плот. 200 кг/м3 | 10 000 Па Через 10 суток “ 20 “ “ 40 “ | 5 7 8 8,5 |

Построены зависимости влияния объемной массы на динамический модуль упругости при различной статической нагрузки и экстраполировать поведение ВИ конструкции для различных условий эксплуатации бытовых приборов. Найдены, аналитически обоснованы оптимальные пропорции основных компонентов, их регулирующее действие на управление свойствами диссипативных конструкций, с учетом акустической эффективности, экономических и эксплуатационных показателей.

В результате исследований шумозащитных комплексов разработаны методики производства оригинальных абсорбентов со способностью самовентилироваться; - облегченные, влаго - огне - биостойкие; вибродемпфирующие - широкого действия для тонкостенных элементов механизмов и массивных объемных деталей; виброизолирующих с регулируемой частотной характеристикой и улучшенной виброизолирующей способностью за счет внесения объемно - армирующих элементов.

Исследованы также свойства новых абсорбентов в сравнении с аналогами и стандартными конструкциями. Показано, что полученные абсорбенты из отходов отрасли по основным параметрам на уступают аналогам, а по некоторым - превосходят (акустическая эффективность, эксплуатационные свойства, экономические показатели).

Разработанные методические основы производства абсорбентов из отходов, дадут исходные данные для проектирования агрегатов переработки отходов.

Литература

1. Изак Г.Д., Гомзиков З.А. Шум на судах и методы его уменьшения, М.:Транспорт,1987

2. Справочник по технической акустике (Под. ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера). Л.: Судостроение,1980, 421 с.

3.Справочник по судовой акустике. (Под ред. И.И. Клюкина), Л.: Судостое

ние,1978,421 с.

4. Stewart N.D. Spinning Noise Textile Industries,V.141,1977,

p.29-34.

5. Вибрация в технике:Справочник в 6-ти т.Т.1,с.35,т.3,с.544.-М.,1980.

6. Справочник по контролю промышленных шумов., Пер.с англ.,под ред.Клюева.-М.:Машиностроение,1979, 447 с.

7. Клюкин И.И., Колесников А.Е. Акустические измерения., Л.: Судостроение, 1982,256 с.

8. Аэрогидромеханические шумы в технике. (Под ред. Р. Хиклинга), М.:Мир, 1980, 336 с.

Чурилин Александр Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры “Техническая механика” СПбГУСЭ. Тел.: (812) 700 6216.

 Тимофеева Екатерина Александровна, аспирант кафедры "Управление качеством и экспертиза товаров и услуг" СПбГУСЭ