УДК 687.1.072

ББК 37.24-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПРУГИХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

А.В. Васильева, Е.В.Коваленко, О.А.Кучеренко

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики,

192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Разработан метод расчета радиуса кривизны поверхности тела по линии груди с целью определения давления изделий из упругих эластичных трикотажных полотен на тело человека.

Ключевые слова: швейные изделия, поверхность тела человека, трикотажные полотна, деформационные свойства.

Значительный удельный вес в объеме продукции швейной промышленности занимают плотно облегающие трикотажные изделия с эластомерными нитями в структуре. Особенностью таких нитей является наличие упругих деформаций, не пропорциональных силам, возникающим в процессе эксплуатации изделий, т.е. не подчиняющихся законам Гука.

Формообразование плотно облегающих трикотажных изделий производится способом поперечного заужения деталей относительно размеров тела человека в сочетании с направлением перекоса петельных рядов полотен. Известно, что зауженные изделия оказывают определенное давление на различные участки тела человека. Давление, оказываемое трикотажными изделиями как бытового, так и медицинского назначения на различные участки тела человека, нормировано за исключением области груди [1]. Однако для сохранения здоровья женщины, давление, оказываемое на эту область должно быть минимальным.

Логично предположить, что максимальная величина давления изделия приходится на область выступающих точек и будет зависеть от их формы, и как следствие, радиуса кривизны поверхности.

Для определения давления изделия на выступающую точку предположим, что на участке изделия АВ шириной L деформации растяжения вызваны силой F, которая создает давление на малую площадку шириной dS на поверхности тела в выступающей точке D. Т.к. величина dS мала, можно считать, что она расположена на аппроксимирующей параболе и на окружности, вписанной в эту параболу, с одним и тем же радиусом кривизны R.

Рисунок1 – Способ определения кривизны поверхности

Давление на площадку dS можно определить по формуле [2]:

p=2dFzdS,		(1)

где dFz – сила, действующая на края площадки параллельно оси симметрии рассматриваемого участка, вычисляется по формуле:

dFz=Fsindα=F dα,           (2)

где d – малый угол между осью симметрии и отрезком ОС, равным радиусу кривизны параболы аппроксимирующей форму поверхности тела.

dS=2 L R dα,	(3),

где L – ширина участка, равная ширине пробы полотна по методике, установленной ГОСТ 8847-85[3]. Подставив выражения (2) и (3) в формулу(1), получим зависимость величины давления от радиуса кривизны поверхности:

p=FR L.		 (4)

Из формулы (4) видно, что давление р прямо пропорционально приложенной силе и обратно пропорционально радиусу кривизны и ширине испытуемого участка трикотажного полотна.

Сила F может изменяться в пределах до 6Н согласно ГОСТ 8847-85 в зависимости от назначения изделия. Зная растяжимость ткани в поперечном направлении пп и ее относительную деформацию на выступающих частях тела ei  можем получить формулу для определения давления в виде[4]:

p=6R L⋅eiδпп, Па,            (5)

при L и R – в метрах.

Проблема вычисления давления связана с определением радиуса кривизны в верхней точке исследуемого объекта, где радиус будет наименьшим, давление примет наибольшее значение. Экспериментально проведены измерения груди в плоской ортогональной системе координат, в которой ось Ох направлена по линии груди, ось Оz  перпендикулярно поверхности тела. Такое расположение осей позволяет полученные измерения аппроксимировать параболой в канонической форме:

Z=x22p+Zo,                     (6)

где 2р  расстояние от вершины параболы до точки ее фокуса по оси симметрии.

Определение параметров аппроксимирующей параболы можно осуществить методом наименьших квадратов, т.е. оптимизации целевой функции, равной сумме квадратов невязок.

Обозначим P=2p, тогда уравнение параболы примет вид:

Z=x2P+Zo.                        (7)

Составим целевую функцию, равную сумме квадратов разностей (квадратов невязок - см. рис.2) теоретических и измеренных значений зависимых переменных Zi, соответствующих высоте точек на поверхности груди. На рис.2 график параболы показывает аппроксимирующие значения, т.е. функцию Z(x), а ломаная линия – реальные измерениям фигуры в области груди. Невязками называется  расстояние между точками на двух графиках, соответствующих одному значению независимой переменной “x”.

Рисунок 1 – Измеренные значения и аппроксимирующая функция Z(x)

Целевая функция зависит от параметров аппроксимирующей параболы (P,Zo) и имеет вид:

Q(P,Zo)=i=1n(zi−xi2P−Zo)2=......=i=1n(zi2+xi4P2+Zo2−2zixi2P−......−2ziZo+2xi2ZoP)=......=i=1nzi2+1P2i=1nxi4+nZo2−......−21Pi=1nzixi2xi2P−2Zoi=1nzi+2ZoPi=1nxi2.

Для определения минимального значения целевой функции применяем классический метод частных производных по параметрам от целевой функции:

∂Q∂P=−2P3i=1nxi4+2P2i=1nzixi2−......−2ZoP2i=1nxi2;         (8)

∂Q∂Zo=2nZo−2i=1nzi+21Pi=1nxi2      (9)

Приравнивая производные нулю, получаем  систему уравнений:

∂Q∂P=0;∂Q∂Zo=0.                                (10)

Решением системы (10) относительно параметров параболы являются  конечные формулы для вычисления соответствующих параметров:

Zo=ni=1nxi4−(i=1nxi2)2i=1nxi4i=1nzi−i=1nxi2i=1nzixi2P=i=1nxi2i=1nzi−nZo      (11)

Радиус кривизны R произвольной линии y=f(x) вычисляется по формуле: К=y''(1+y)32.               (12)

Радиус кривизны параболы в верхней точке равен:  R = P/2 т.е R = p. Окружность, соответствующая кривизне поверхности груди, изображена на рис.3. Точка F  фокус параболы, точка С  центр окружности, удаленный от вершины параболы  на расстоянии p.

F

C

Рисунок 3 Окружность, соответствующая кривизне поверхности

Радиус кривизны поверхности определялся для различных размеров груди. Т.к. вычисление радиуса кривизны методом наименьших квадратов  является достаточно трудоемкой работой даже с использованием вычислительной техники, для расчетов использовался инструмент MS Office «поиск решения», в котором реализованы численные методы оптимизации.

Серия измерений с последующими вычислениями позволила сделать вывод о зависимости радиуса кривизны исследуемой только от формы поверхности, вне зависимости от ее размера.

Рисунок 4  Зависимость величины радиуса кривизны от формы

Литература:

- Филатов В.Н. Упругие текстильные оболочки. –М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1987.

- Кабардин  О.Ф.   Физика  Справочные материалы. М. «Просвещение» 1991.

- ГОСТ 8847-85 «Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньших разрывных».

- Коваленко Е.В., Кучеренко О.А. Разработка экспериментально-методического обеспечния определения давления высокоэластичных трикотажных изделий на тело человека./ Технико-технологические проблемы сервиса, №1, 2007, стр.82 – 84.

 Васильева Анна Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры математики СПбГУСЭ

 Коваленко Елена Владимировна, доцент, доцент кафедры Технология и конструирование швейных изделий СПбГУСЭ, Тел.:+7 911 276 51 87

 Кучеренко Ольга Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры Технология и конструирование швейных изделий СПбГУСЭ Тел.:+7 921 347 00 15