К вопросу о моделировании газодинамических

процессов в турбокомпрессорах

Г.В.Лепеш, А.А. Зубов, А.Г. Лепеш

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1, e-mail: gregoryl@yandex.ru

Аннотация  Приводятся результаты численного моделирования течения рабочего тела в газовом тракте турбогенератора наддува дизельного ДВС.

Рабочие процессы в проточных частях турбокомпрессоров (ТК) характеризуется сложным трехмерным, а во многих случаях и нестационарным течением рабочего тела (воздуха и продуктов сгорания), связанным как с геометрией проточной части ТК, так и с особенностями его компоновки, а также с характеристиками рабочего процесса двигателя.

При проектировании турбокомпрессора основной задачей является получение газодинамических характеристик потока рабочего тела, обеспечивающих удовлетворительную работу турбокомпрессора совместно с двигателем во  всем рабочем диапазоне последнего с достаточно высоким коэффициентом полезного действия (КПД). Это достигается соответствующим выбором геометрии элементов проточной части компрессора и турбины ТК.

Учитывая особенности рабочего процесса в проточных частях ТК, особенно в газодинамических трактах турбины, их моделирование необходимо производить с помощью уравнений Навье - Стокса, описывающих в нестационарной постановке законы сохранения массы, импульса и энергии этой среды. При этом необходимо также учитывать зависимости вязкости и теплопроводности от температуры среды, которые устанавливаются эмпирическим способом.

Система уравнений сохранения массы, импульса и энергии нестационарного пространственного течения в рамках подхода Эйлера в декартовой системе координат (х, i = 1,2,3), вращающейся с угловой скоростью  вокруг оси, проходящей через ее начало имеет следующий вид:

∂ρ∂t+∂∂xkρuk=0;        (1)

∂ρui∂t+∂∂xkρuiuk−τik+∂ρ∂xi=Si; (2)

∂ρE∂t+∂∂xkρE+Puk+qk−τikui=......=Skuk+QH,(3)

где:t – время; u – скорость текучей среды;  – плотность текучей среды; Р -давление текучей среды;Si, –внешние массовые силы, действующие на единичную массу текучей среды: Siпор –действие сопротивления пористого тела, Siграв – действие гравитации, Siкор – действие вращения системы координат, т. е.  Si=Siпор+Siграв+Siкор; Е – полная энергия единичной массы текучей среды, QH – тепло, выделяемое тепловым источником в единичном объеме текучей среды, τik – тензор вязких сдвиговых напряжений, qi – диффузионный тепловой поток, нижние индексы означают суммирование по трем координатным направлениям.

Для ньютоновских текучих сред тензор вязких сдвиговых напряжений определяется следующим образом:

τik=μ∂ui∂xj+∂uj∂xi−23∂ui∂xiδij−23ρkδij,

где:μ– коэффициент динамической вязкости, включающий составляющую турбулентной вязкости; δij– функция Кронекера; k – кинетическая энергия турбулентности.

Для сжимаемых текучих сред используется уравнение состояния следующего вида:

ρ=ρP,T,y,

где y=y1,y2,y3,...,yN– вектор концентраций компонентов текучей среды.

Для газов используется уравнение состояния идеального газа ρ= P/(RT), где R - газовая постоянная моделируемого газа (смеси газов).

Для учета зависимости от температуры используется уравнение

ρ=i=1Nyiρ0i1+βTiT−T0−1,

где: βTi – коэффициент объемного теплового расширения i -го компонента;

ρ0i – плотность i -го компонента при некоторой температуре Т0 .

Для привязки математической модели к конкретной физической задаче и к области пространства, в которой она решается необходимо так называемая расчетную область. В случае постановки газодинамической задачи в самом общем случае эту область будут составлять элементы газодинамических трактов.

В качестве примера рассмотрим газоприемный корпус турбокомпрессора ТК-18, предназначенного для наддува воздухом дизельного ДВС. Моделирование расчетной области такой сложной трехмерной детали, как правило, невозможно без применения специальных графических препроцессоров [1] (рис.1).

Решение системы уравнений (1- 3) для трехмерной расчетной области сложной геометрии возможно только с использованием численных методов [2], которые основаны на дискретизации расчетной области путем построения сетки, параметры которой определяются способом решения задачи. Т.е. для нахождения искомого численного решения задачи непрерывная нестационарная математическая модель (1-3) физического процесса, дискретизируется как по пространству, так и по времени.

Поскольку движение текучей среды моделируется как нестационарное, то решение стационарной задачи для данного случая может быть определено как установившееся по времени.

Чтобы выполнить дискретизацию по пространству, вся расчетная область покрывается расчетной сеткой

Для моделирования течения газов в данном случае применялся решатель COSMOSFloWorks, который использует метод фиктивных областей. При этом строится прямоугольная сетка (рис.2), так что расчетная область может быть меньше той области, в которой строится расчетная сетка).

Поскольку решаемая задача является внутренней [1], то заполненная текучей средой расчетная область ограничена стенками модели (теплопередача в стенках не учитывалась), а отверстия рассматриваться как поверхности стенок, через которые расчетная область соединяется с внешними полостями, заполненными текучей средой.

Рис. 1.. Газопремный корпус газового тракта турбокомпрессора ТК-18

в пакете САПР SolidWorks

Для анализа движения газов за пределами газодинамического тракта расчетная область была расширена в соответствующем направлении.

Граничные условия принятые при решении задачи приведены в таблице.

Рис.2. Сетка и поля давлений в расчетной области

Параметры состояния и вязкости газа соответствовали воздуху.

Таблица.         Входные данные

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра, размерность |
| --- | --- | --- |
| 11 | Массовый секундный расход газов | 0, 8 кг/с |
| 22 | Направление скорости входного потока | По нормали ко входному сечению |
| 33 | Среднее давление на входе | 121325 Пa |
| 44 | Температура входного потока | 693.2 K |
| 55 | Шероховатость поверхности | 3 мкм |
| 66 | Условие теплообмена | Без теплоотдачи |
| 77 | Давление окружающей среды | 101325 Пa |
| 88 | Температура окружающей среды | 293,2 К |
| 89 | Интенсивность турбулентности | 2% |
| 110 | Длина турбулентности | 0,002799 м |

Поскольку в выбранном решателе используется метод конечных объемов и значения независимых переменных рассчитываются в центрах ячеек, а не в узлах расчетной сетки, то используемая в расчетная сетка описывается ее ячейками, а не узлами, как, например, в методах конечных разностей [2].

Соответственно, ячейки расчетной сетки имеют форму параллелепипедов. Область, в которой эта сетка строится, также имеет единообразную для всех задач форму параллелепипеда (рис.2).

Следует отметить, что поскольку грани расчетных ячеек не аппроксимируют соприкасающиеся с текучей средой поверхности каналов, то для разрешения расчетной сеткой относительно небольших геометрических особенностей этих поверхностей в решателе используются процедуры соответствующего локального дробления ячеек сетки около этих участков поверхностей перед началом расчета. При этом достаточно грубое на первый взгляд разбиение области является достаточным для аппроксимации формы поверхности и градиентов физических величин в расчетной области.

Поскольку для дискретизации дифференциальных уравнений в данном решателе используется метод конечных объемов, то собственно дискретизация непрерывной математической модели (1 – 3 )состоит в том, что значения физических переменных рассчитываются (и хранятся) только в центрах расчетных ячеек, а на гранях этих ячеек рассчитываются потоки массы, импульса, энергии, необходимые для расчета этих значений. При этом пространственные производные аппроксимируются с помощью неявных разностных операторов второго порядка точности.

А именно, полученные из уравнений (1 –.3) интегрированием по поверхности и объему ячейки расчетной сетки интегральные уравнения

∂∂tVUdv+SFds=VQdv,

где: U – вектор физических параметров (независимых переменных); V – объем ячейки; F – потоки; s – площадь поверхности (граней) ячейки; Q – массовые силы, преобразуются к дискретной форме:

∂∂tUV+S+Fs=QV.

Потоки F рассчитываются с использованием их аппроксимации вперед второго порядка точности, основанной на модифицированных неявных QUICK – аппроксимациях Леонарда и методе минимизации полной вариации [1].

Результаты расчета параметров газового потока внутри патрубка и на его выходе представлены на рис. 2 – 4. Анализ представленных результатов расчетов показывает, что движение газа в патрубке имеет сложный пространственный характер. Так на входе в пространственный канал имеется область повышенного давления на закруглении, где происходит поворот газового потока. При дальнейшем движении давление в потоке уменьшается вследствие потерь энергии на вязкое течение и турбулентность.

На выходе из газового тракта (где устанавливается газовая турбина) поток имеет еще более сложную пространственную форму. Имеет место разворачивание потока в центральной его части (между выходными каналами). Так что, попадая на турбину, газовый поток омывает ее лопатки неравномерно. Выйдя из патрубка поток отклоняется от оси турбины. Такое направление потока не является эффективным для работы турбины ТК-18.

Рис.3. Поля давлений в расчетной области

Рис. 4 .Поля направлений и давление потока на выходе из газового тракта

Неравномерность газового потока может быть устранена путем установки перед газовой турбиной специального рассекателя в форме соплового венца (рис.5).

Рис. 5 .Газоприемный корпус и венец сопловой

Далее проведены расчеты, аналогичные предыдущим. Результаты расчетов иллюстрируются полями давлений и направлений потока, приведенными на рис. 6, 7.

Расчеты иллюстрируют то, что несмотря на существенное выравнивание потоков в газодинамической области, на выходе из газодинамического тракта образуются вихревые потоки в центральной части области, течение – несимметрическое, а давление распределено неравномерно.

Дальнейшее совершенствование газодинамического тракта возможно за счет выравнивания потоков в обоих каналах газоприемного корпуса. Это возможно за счет раздельной подачи топливных газов от отдельных цилиндров ДВС (рис.8). Окончательное решение может быть принято по результатам моделирования процессов, происходящих во всем агрегате в целом.

Рис. 6 Направления движения потока

Рис. 7. Распределение давления газов на по поверхности канала и навыходе соплового венца

Рис.8. Раздельная подача газа

Выводы:

1 Разработана методика расчета газодинамического процесса, происходящего в газоприемном устройстве турбогенератора на базе специализированного пакета трехмерного моделирования SolidWorks и решателя COSMOSFloWorks, реализующего решение уравнений Навье –Стокса методом конечных объемов.

2. Проведен анализ движения газового потока в газоприемном корпусе ТК, в венце и на выходе из него.

3. Установлены неравномерности движения газового потока, выявлены их причины, связанные с различием геометрии газовых каналов, определены направления дальнейших исследований с целью совершенствования эффективности турбонаддува.

Список использованных источников

- Алямовский А.А. “Компьютерное моделирование в современной практике” – СПб. БХВ, 2005

- Лепеш Г.В. Решение инженерных задач на ЭВМ. / Учебное пособие/ СПб :СПбГУСЭ, 2007. – 165 с.