Инженерное решение для теплового удара

Ю.П. Котельников, Е.Ю. Котельников

ФГУП ЦНИИМ, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 8

Аннотация  Разработана инженерная методика нестационарного теплового воздействия на цилиндрическую внутреннюю поверхность.

Тепловым (температурным) ударом принято называть резкое тепловое воздействие (нагрев или охлаждение) на поверхность тела, следствием которого является появление в этом теле температурных напряжений, приводящих к недопустимым пластическим деформациям или к его разрушению.

При тепловом ударе продолжительность и, как следствие, глубина прогрева стенки относительно малы. В соответствии с инженерным решением [1] распределение температур по толщине стенки в рассматриваемом случае определяется зависимостью:

, (1)

где a - коэффициент теплообмена, xg – глубина прогрева (координата границы условного теплового фронта), зависимость которой от времени для случая кратковременного теплового воздействия обычно принимают в виде:

,                  (3)

здесь kg – эмпирический коэффициент скорости прогрева, характеризующий скорость распространения теплового фронта по толщине стенки во времени.

В [1] показано, что при относительно малой глубине прогрева стенки kg® 6, а при высокой интенсивности теплообмена kg®12. При тепловом ударе оба указанных фактора реализуются одновременно и действуют  разнопланово. Для уточнения соотношения (3) упростим полученную в инженерном решении зависимость, определяющую момент окончания первой стадии теплообмена (время полного прогрева). В безразмерном виде:

#### .         (4)

Учитывая, что зависимость (2) линейна относительно кривизны стенки (w) и, что, при варьировании значений Bi, осредненная точка пересечения прямых Fok=f(w) имеет координаты: w=-6, Fok= -1/12, находим Fok, как уравнение «пучка прямых» в виде:

.        (2)

Эта зависимость более проста и удобна для анализа, чем исходная (2) и для наших целей обеспечивает удовлетворительное с ней совпадение.

В соответствии с инженерным решением, в первой стадии теплообмена форма температурной кривой не зависит от толщины стенки. Поэтому можно считать, что в каждый фиксированный момент  толщина стенки и глубина ее прогрева одинаковы, тогда из соотношения (4) при учете (1):

(5)

Кривизна стенки может заметно повлиять на величину коэффициента скорости прогрева лишь при относительно больших значениях w, что соответствует нагреву (охлаждению) изнутри полых цилиндров с относительно малым диаметром внутреннего отверстия, подобные случаи довольно редки. Обычно принято считать, что при тепловом ударе распределение температур в стенке подобно таковому в плоской пластине, в подобных случаях в (5) следует принять w =0. Зависимость коэффициента kg от Bi (при w =0) приведена в таблице.

| Bi | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | ®¥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg (Bi) | 6.09 | 6.45 | 6.92 | 7.40 | 7.95 | 8.24 | 8.64 |

Для оценки корректности выбора коэффициента скорости прогрева сопоставим инженерное решение с классическим, определяющим температуру на поверхности полуограниченного тела при конвективном теплообмене [2, с.184]:  ,  где  «функция ошибок» Гаусса, значения которой табулированы, .

Имеем , здесь Ti –критерий Тихонова. Тогда:

.   (6 )

Инженерное решение, с учетом соотношения (1), преобразуется к виду:

.    (7)

Чтобы подтвердить приемлемость результатов для существенно разных материалов сопоставительные расчеты по зависимостям (6) и (7) проводим для стали и теплозащитной керамики, ТФХ которых (при температуре 400оС):

1) легированная сталь: l=33,  с=520,  g=9100,  а=8 10-6,  b=11300;

2) двуокись циркония:  l=1.8,  с=500,  g=5600,  а=0.6 10-6,  b=1700.

Коэффициент теплообмена в обоих случаях: a=40 кВт/(м2 град).

Результаты расчетов приведены на рис.1, по оси ординат отложена температура на поверхности тела (Ta), по оси абсцисс – время (t) в секундах и соответствующие этому времени значения критерия Тихонова. Результаты, расчета по классическому методу, показаны утолщенной линией, по инженерному - относительно тонкими.

При построении графика “a” коэффициент скорости прогрева (kg) варьировался в пределах от 6 до 12. Это позволило, по результатам оценки погрешности инженерного решения по отношению к классическому (показано пунктиром), в качестве оптимального принять значение kg =7, оно же принято для построения графика “b”. Наибольшая величина погрешности имеет место на начальном участке, но температура на нем относительно мала. На основном участке (Ti> 0.5), при kg=7, погрешность не превышает двух процентов.

Рис. 1.  Температура на внутренней поверхности цилиндра при тепловом ударе с интенсивностью a=40 кВт/(м2 град) для стали (график “a”) и двуокиси циркония (“b”). Утолщенной линией показано решение по классическому методу, тонкой – по инженерному (при варьировании коэффициента kg)

Заметим, что принятое значение kg =7 согласуется с данными таблицы. Для обоих материалов кривые  по форме совпадают достаточно близко, что обусловлено соответствием их условию: .

Величина термонапряжений, возникающих в неравномерно нагретой детали, однозначно определяется ТФХ материала и характером распределения температур. При применении инженерного метода определение главных напряжений сводится к вычислению интегралов от полиномов второго порядка, зависящих от координаты. В качестве примера ниже приведено решение для тангенциальных (наиболее опасных) термоупругих напряжений, возникающих в первой стадии теплообмена в стенке полого цилиндра, концы которого не закреплены. На прогретом и непрогретом его участках, соответственно:

,                                        (8)

,                     (9)

где Нt - относительные тангенциальные напряжения, равные ,

, E –модуль упругости, aТ – коэффициент линейного расширения, n - коэффициента Пуассона. В соотношении (6) коэффициенты, зависящие от глубины прогрева и кривизны стенки:

;  ;    ;   .

В качестве примера на рис.2а показан характер распределения тангенциальных термонапряжений (st) в стенке арт. ствола 100 мм калибра при выстреле. Исходные данные для расчета одинаковы с принятыми для построения рис.1а. Продолжительность нагрева 0.01 с. За это время стенка прогревается на глубину  примерно 0.7 мм (при ее толщине ~ 40 мм). На рис.2b приведено соответствующее по времени распределение температур (T). Из сопоставления рисунков следует , что кривые st(х) и Т(х) близки по форме. Заметим, что связь температур и термонапряженй отмечалась ранее [3], но в случае теплового удара она может иметь свою специфику. Для ее выявления сопоставим значения относительных термонапряжений (Ht) и температур (q ). Судя по рис.2а, величина отношения Ht / q  (показана относительно тонкими линиями) для каждого фиксированного момента вначале, на довольно протяженном участке, близка к единице, по мере прогрева стенки она уменьшается, в момент, когда напряжения меняют знак, - переходит через ноль. На рис.2b (также тонкими линиями) показана разность относительных величин Ht и q, - она близка к нулю. Следовательно в рассматриваемом случае можно принять: . Тогда, при тепловом ударе, тангенциальные напряжения на прогретом участке (в размерном виде):

.                              (8)

Здесь, в качестве аналога времени, принята относительная глубина прогрева (xg), зависимость которой от времени определяется соотношением (1).

На непрогретом участке тангенциальные и осевые составляющие напряжений при тепловом ударе обычно малы.

Полученные соотношения упрощают определение и анализ термоупругих напряжений в стенке полого цилиндра.

Сопоставление результатов расчета по инженерному и классическому методам свидетельствует об их удовлетворительном совпадении. Пример подобного расчета приведен в помещенной в настоящем сборнике статье, в которой рассматривается применение инженерного метода для анализа особенностей регулярного теплового режима в телах с двусвязной поверхностью теплообмена. Для тел с односвязной поверхностью обширные данные, подтверждающие удовлетворительное совпадение расчетов по обоим методам, приведены в работе [4].

Рисунок 2 - Распределение по толщине артиллерийского ствола в фиксированные моменты выстрела:  а) тангенциальных термонапряжений. b) температур. Тонкими линиями показано: а) соотношение  Ht / θ, b) разность θ - Ht

В результаты расчетов как по классическому, так и по инженерному методам может быть внесена погрешность за счет того, что в них не учитывается зависимость ТФХ материала от температуры. В связи с указанным отметим особенность ряда материалов, снижающую величину указанной погрешности, особенно при интенсивных и кратковременных тепловых воздействиях, которые принято называть тепловым ударом.

Известно: , где  - коэффициент аккумуляции тепла. Для большинства материалов с повышением температуры теплопроводность уменьшается, а теплоемкость возрастает, что снижает чувствительность коэффициента b к температуре (рис.3).  Следует оговорить, что слабая зависимость коэффициента аккумуляции тепла от температуры не является нормой, - для некоторых материалов (титан, алюминий, нержавеющая сталь) он ощутимо увеличивается при нагреве, для других (окись бериллия) –наоборот, уменьшается. Но важно подчеркнуть что, в случаях, когда зависимость коэффициента b от температуры близка к показанной на рис.3, при применении для тепловых расчетов соотношений, содержащих этот коэффициент (или критерий Ti), влиянием температуры на ТФХ материала можно пренебречь.

Рисунок 3 - Зависимость коэффициента аккумуляции тепла от температуры для материалов: 1. Медь, 2. Серебро, 3. Золото, 4. Марганец, 5. Магний, 6. Алюминиевый сплав с бериллием АБМ2, 7. Сплав вольфрамовый ВВ-2, 8. Молибденовый сплав ВМ1, 9. Сталь 10, 10. Железо 11. Платина,  12. Кадмий, 13. Графит ПРОГ2400, 14. Сталь 40, 15. Никель, 16. Цементируемая сталь ДИЗА, 17. Олово, 18. Кирпич магнезитовый, 
19. Окись магния MgO, 20. Окись алюминия Al2O3, 21. Двуокись циркония ZrO2, 
22. Фарфор.

В технической литературе встречается утверждение, что в случаях, когда  интенсивность теплообмена очень велика , то температура поверхности мгновенно становится равной температуре среды. Теоретически это следует и из расчетных зависимостей, например из (5).

При построении рис.1 коэффициент теплообмена был принят относительно большим, - величина a=40000 Вт/(м2 град) соответствует условиям теплоотдачи от пороховых газов к стенке артиллерийского ствола, когда сравнительно вязкая орудийная сталь покрывается сеткой трещин от воздействия термических напряжений.

Тем не менее из рис.1 следует, что в рассмотренном случае, когда Bi @ 50, температура поверхности повышается относительно плавно и в конце участка наиболее интенсивного роста (Ti» 0.5) она достигает величины, составляющей лишь шесть десятых от температуры среды. Это указывает на различие теоретических и практических представлений о влиянии интенсивности теплообмена (Bi) на характер термонапряженного состояния изделия.

В тоже время приведенная ранее таблица показывает, что влияние интенсивности теплообмена на величину коэффициента kg, нельзя считать существенным. Следовательно, при прочих равных условиях, глубина прогрева стенки при тепловом ударе слабо зависит от интенсивности теплообмена (напрашивается аналогия с распространением звука в материалах). Из соотношения (*) следует, что величина Bi может заметно повлиять на температуру  поверхности, но лишь при относительно малых значениях этого критерия.

В качестве одной из причин отмеченных особенностей можно назвать наличие эффекта «самозащиты» материала при интенсивном тепловом воздействии. Для выявлении физической природы этого эффекта рассмотрим зависимость скорости изменения температуры поверхности (UTa) изделия от условий теплообмена и ТФХ материала.

По определению: . Учитывая (3) преобразуем соотношение (3) к виду: , дифференцируя, получаем:

.

Исключая время (τ), в качестве аргумента принимаем температуру на поверхности (Та), тогда:

.  (9)

То, что скорость изменения температуры на поверхности пропорциональна кубу разности температур () объясняет природу рассматриваемого эффекта «самозащиты», который проявляется в существенном снижении величины теплового потока и, как следствие, - скорости изменения температуры на поверхности теплообмена, при уменьшении величины «температурного напора» (Ts -Ta) на этой поверхности. Как следует из соотношения (9) и из рис.1b, эффект «самозащиты» проявляется тем быстрее, чем меньше величина коэффициента аккумуляции тепла, что, в частности, учитывается при выборе материалов для теплозащитных покрытий.

Список использованных источников

1. Котельников Ю.П., Котельников Е.Ю. (Статья в настоящем сборнике)

2. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967.

3. Котельников Ю.П. К построению номограмм, устанавливающих связь между температурами и термоупругими напряжениями при конвективном теплообмене. Проблемы прочности, 1973, № 9.

4. Вейник А.И., Приближенный расчет процессов теплопроводности, Госэнергоиздат, 1959.