Применение Байесовских Интеллектуальных Технологий для оценки и прогнозирования состояний сложных объектов

- С. В. Прокопчина, А. И. Федичкин

ЗАО «РИАЦ ИНТЕК», г. Москва

Аннотация  Разработана информационно-аналитическая система поддержки принятия решений, предназначенная для выработки эффективной управляющей информации при оценке состояний сложного объекта в условиях ограниченных и неточных данных.

К числу сложных объектов относятся объекты, активно взаимодействующие со средой, свойства и отношения между которыми неизвестны точно, и обладающие следующими основными характеристиками [1, 2]:

- естественная иерархичность структуры объекта;

- существование реальных признаков, конкретизирующих принадлежность характеристик объекта к определенному уровню иерархии структуры объекта;

- взаимосвязанность иерархических уровней, составляющих объект как единое целое, отражающая взаимосвязь характеристик объекта;

- отсутствие точного формализованного описания объекта;

- уникальность объекта, обусловливающая трудности представления типового образа объекта;

- невозможность или нежелательность по каким-либо причинам экспериментов над ним как над источником информации при изучении или моделировании его свойств;

- значительная часть информации о таком объекте обычно содержится в форме сведений, наблюдений, рекомендаций, описания ситуаций и фактов из опыта общения с ним человека, представленных в семантической форме;

- распределенность объекта во времени и географическом пространстве;

- устойчивость, саморегуляция и самоорганизуемость при изменяющихся условиях функционирования (для природных объектов).

Примерами таких объектов могут быть технические системы, состоящие из ряда подсистем, характер взаимодействия которых не может быть определен точно доступными средствами, искусственные объекты, активно взаимодействующие со средой их функционирования, а также все природные объекты.

Для выработки эффективной управляющей информации при оценке состояний сложного объекта необходимо осуществлять непрерывный мониторинг объекта с целью получения объективной и достоверной информации о нем. Такого результата можно добиться, если осуществлять мониторинг с позиций измерительного подхода на принципах единства измерений и при постоянном метрологическом обосновании получаемых данных.

К таким средствам относится информационно-аналитическая система (ИАС) поддержки принятия решений «ИНФОАНАЛИТИК» - разработка ЗАО «РИАЦ ИНТЕК», г. Москва (научный руководитель - д-р техн. наук, проф. С.В.Прокопчина). Программный комплекс «ИНФОАНАЛИТИК» представляет собой программную среду, обеспечивающую поддержку решений в задачах мониторинга, аудита, моделирования и управления сложными объектами в условиях риска, неполноты и неопределенности исходной информации.

В основу интеграции разнородных данных и знаний, представляемых в виде числовой, лингвистической, графической, экспертной и др. информации, положен регуляризирующий байесовский подход (РБП) – байесовские интеллектуальные технологии (БИТ) [1, 2].

Преимущества РБП состоят в его способности обеспечивать получение устойчивых оценок и моделей в условиях малых выборок, разнотипной информации, значительной неточности данных и нечеткости знаний об управляющей системе (УС), объекте управления (ОУ) и среде его функционирования. Как правило, в задачах математического моделирования сложных систем априорных знаний недостаточно, поэтому привлекают имеющиеся экспериментальные сведения и данные. В математической постановке задачи моделирования ОУ, УС и среды, как и всего процесса принятия решений, следует рассматривать как некорректные обратные задачи восстановления модельной зависимости по экспериментальным данным, требующие применения регуляризирующих схем для обеспечения сходимости и устойчивости их решений. Регуляризирующие свойства РБП обеспечиваются введением математического аппарата создания, преобразования и передачи шкал с динамическими ограничениями (ШДО) [1], на которых происходит получение, хранение, преобразование, передача и интерпретация данных и знаний, необходимых для формирования моделей ОУ, УС и среды. Причем, с каждой новой порцией информации происходит преобразование и интеграция ее на соответствующих ШДО, и модели уточняются. Таким образом, в результате подобных преобразований на ШДО в качестве решений могут быть получены оценки состояния, решения о соответствии критериям, модельные представления процессов и ситуаций, выводы, рекомендации, таблицы и карты риска, что подробно рассмотрено в [1, 2].На принципах РБП с использованием БИТ в настоящее время реализованы системы поддержки принятия управленческих решений в природоохранной [4], природопользовательской [5], производственной деятельности [3, 6 – 8 и др.] организаций, о чем свидетельствует множество публикаций. В программной среде «ИНФОАНАЛИТИК» обеспечивается непрерывная метрологическая поддержка данных в виде комплексов метрологических характеристик, включающих показатели точности, надежности и достоверности получаемых решений.

Практический любой вид анализа подразумевает создание некой иерархии показателей, где одни показатели (верхнего уровня) рассчитываются на основе других показателей (низших уровней) (например, экономические показатели).

В программной среде «ИНФОАНАЛИТИК» все показатели представляются в виде иерархического дерева факторов, определяющего их взаимосвязи. Как следствие, существуют конечные показатели, не имеющие дочерних факторов, и интегральные факторы, включающие в себя дочерние.

Для расчета интегральных показателей используется процедура интеграции дочерних факторов. Данная операция производит свертку дочерних факторов, по определенным, наперед заданным правилам. Хотя в системе реализована возможность задания при интеграции правил вывода типа «if-then-else», темой данной статьи является более распространенный случай, когда правила не задаются, а интеграция производится на основании учета логики интегрирования и характеристик факторов по формулам свертки.

Формула свертки показателей:

G(0)=ni=1Qi(0)Wi(0),

где: G – интегральный показатель; n – количество дочерних показателей; Qi  - дочерние показатели; Wi – обобщенные характеристики показателей.

Логика интегрирования в системе может быть задана с помощью настройки свойств. Допустимые логики – Заде, Лукасевича, Франка, вероятностная логика с заданным параметром и другие параметрические логики.

Будем полагать, что первый этап анализа (определение и создание структуры дерева факторов) уже произведен (см. рис. 1).

В таком случае, для каждого фактора необходимо определить его различные характеристики: тип фактора, тип влияния фактора, коэффициент масштабировании, вес.

Рис. 1. Тестовый пример

Тип фактора указывает на то, каким фактор является с точки зрения главного фактора дерева – «хорошим» или «плохим». Главный вопрос, который при этом решается – хорошо ли повышение данного показателя с точки зрения выполнения целей анализа. Например, если цель нашего анализа (корневой показатель дерева) – «Уровень благосостояния населения», то ясно, что фактор «Зарплата сотрудника» является прямым. Напротив, в случае, если объектом анализа является показатель «Финансовое положение предприятия», то фактор «Зарплата сотрудника» является обратным.

Тип влияния фактора показывает его степень влияния на родительский фактор, и тоже может быть положительным и отрицательным. Для примера, если существует иерархия «Общий уровень загрязнения» – родительский фактор и «Уровень загрязнения воздуха» – дочерний фактор, то тип фактора «Уровень загрязнения воздуха» будет обратный, так как он «плохой», в то время как тип влияния будет прямой, так как его влияние на родительский фактор прямо пропорционально.

Коэффициент масштабирования – параметр, определяющий уровень иерархии дерева, до которого необходимо проводить учет фактора. По умолчанию он задается равным единице, что показывает, что фактор учитывать следует лишь при расчете родительского фактора первого уровня.

Вес фактора. Веса задаются для дочерних показателей и служат для указания, какие из них более значимы и насколько. Как правило, веса задаются экспертом на основании оценки ситуации, опыта и здравого смысла. Например, если дочерние факторы отражают уровень доходов населения по отдельным районам, то для правильного расчета интегрального фактора (который будет показывать уровень доходов по региону в целом) необходимо выставить веса пропорционально численности населения районов. Если показатели отражают выбросы в атмосферу различных загрязняющих веществ, то выставлять веса следует пропорционально степени опасности вещества. Но, однако же, простое задание веса неким числом не дает в некоторых случаях возможности качественно описать ситуацию.

Допустим, у нас на одном уровне иерархии дерева факторов есть два фактора с одинаковыми характеристиками, находящиеся в противоположных состояниях (например, «Выше нормы» и «Ниже нормы»). В таком случае, интегральный фактор в результате просчета должен оказаться в состоянии «Норма». Это является верным в большинстве случаев. Однако же, есть ситуации, когда данный подход оказывается неверен. То есть – для показателей существуют критические области и при нахождении в них показателей их веса следует учитывать как более значимые. Ясно, что с помощью лишь одного числа для коэффициента веса это сделать невозможно.

В результате было разработано усовершенствование системы, в двух вариантах.

Вариант 1. Задание веса путем задания трех коэффициентов (см. рис. 2)

При интеграции в качестве веса фактора для каждого репера берутся значения:

  - для первого – «вес (ниже нормы)»

  - для соответствующего норме – «вес (норма)»

  - для последнего– «вес (выше нормы)»

  - для остальных – линейная интерполяция на основе значений для первых трех случаев

Подобный подход позволяет весьма успешно строить модели на более высоком уровне. Например, для описанного выше примера, можно задать следующие значения:

«вес (ниже нормы)» = 1

«вес (норма)» = 1

«вес (выше нормы)» = 1000,

что позволит решить проблему, описанную выше.

В данном случае пользователь может явно указать (строя шкалу), какое состояние фактора и с каким весом следует учитывать. При  интеграции в качестве веса для каждого репера берутся значения, пропорциональные вероятностям для реперов на заданной шкале.

Эти два варианта дают возможность задания для веса фактора:

- трех значений (позволяет качественно задать вес фактора в большинстве случаев)

- девяти значений (позволяет качественно задать все фактора в отдельных сложных случаях)

Вариант 2. Задание шкалы для расчета веса (см. рис.3 и 4).

Также отдельно разработана аналитическая структура дерева показателей для анализа шкал весов (рис.5), позволяющая проводить интеллектуальный анализ шкал, полученных различными путями.

Таким образом, система «ИНФОАНАЛИТИК» позволяет производить оценку интегральных показателей, используя самые различные варианты задания методической базы, что делает её высококачественным инструментом для анализа данных и знаний в условиях значительной неопределенности.

Рис. 2. Задание характеристик фактора

Рис. 3. Специальная кнопка задания шкалы

Главной особенностью применения БИТ является то, что в качестве и исходных, и конечных данных используется регуляризированная байесовская оценка (РБО), представляющая собой совокупность возможных значений оцениваемого параметра с указанием вероятности этих значений. Более подробно об этом можно прочитать в [1].

Рис. 4. Веса факторов

Рис. 5. Анализ шкал весов в

иерархическом дереве факторов

Рассмотрим в качестве примера простой вариант прогноза, реализованный в системе – линейную экстраполяцию РБО. В качестве исходных данных для этого примера был взят показатель «Динамика товарной продукции промышленности по муниципальным образованиям» по Осташковскому району Тверской области.

Прогноз строился на 2002 г. на основе РБО по данным 2000 и 2001 гг.

Просчет модели происходил по следующему алгоритму:

- Расчет РБО тенденции между двумя моментами времени.

- Продолжение РБО тенденций для расчета на следующий момент времени.

- Расчет РБО на следующий момент времени.

На рис.6 приведены исходные данные (в тыс. рублей) для рассматриваемого примера, а на рис.7 – заданная априорная шкала (параметры шкалы: левая граница – 0 тыс. рублей, правая граница – 1 145 225 тыс. рублей, норма – 68 931 тыс. рублей, всего 19 реперов шкалы).

Рис. 6. Исходные данные для примера

Априорная шкала позволяет переходить от данных к шкалам и в дальнейшем работать со шкальным представлением информации.

Далее на рис.8 и 9 приведены апостериорные шкалы за 2000 и 2001 гг. соответственно.

Рис. 7. Априорная числовая и апостериорная лингвистическая шкалы

Рис. 8. Апостериорные шкалы за 2000 г.

Рис. 9. Апостериорные шкалы за 2001 г.

Апостериорные шкалы в системе «ИНФОАНАЛИТИК» получаются путем обработки числовых данных на априорной шкале, и именно с апостериорными шкалами осуществляется основная работа в системе.

На рис.10 приведены две РБО тенденции (числовая и лингвистическая), качественно показывающие уровень изменений, произошедший между 2000 и 2001 гг. Получившаяся лингвистическая РБО тенденций имеет следующие вероятности для реперов:

«Возрастает» – 70,8%,

«Значительно возрастает» – 13,4%,

«Стабильно» – 15,8%.

Данные РБО были вычислены (этап 1 алгоритма - расчет РБО тенденции между двумя моментами времени) путем реализации операции сложения/вычитания РБО, что является важным усовершенствованием, значительно усилившем потенциал и область применения РБО.

Алгоритм сложения/вычитания РБО состоит в следующем:

- Формирование носителя результирующей шкалы (в частности – определение границ, определение положения реперов на нем).

- Предварительное формирование вероятностей реперов результирующей шкалы.

- Объединение реперов с совпадающим положением.

- Корректировка границ шкалы на основе требований задачи.

- Корректировка расположения реперов исходя из уровня погрешности новой шкалы и иных требований к ней.

На втором этапе производится использование просчитанных РБО тенденций для расчета на следующий момент времени, а на третьем – расчет РБО на следующий момент времени. В результате была построена шкала прогноза (рис. 11).

Рис. 10. Тенденции изменений, произошедших в 2000-2001 гг.

Рис.11. Шкала прогноза

Следует обратить внимание на то, что распределение вероятностей несколько отличаются для числовой прогнозной шкалы от лингвистической прогнозной шкалы. Причина этого состоит в том, что расчет прогноза по ним  шел независимо и с разным шагом квантования.

Ниже приведена динамика фактора со сгенерированным прогнозом РБО на 2002 г. (значение прогноза – около 500 000) и реальная динамика фактора с учетом новых данных за 2002 г. (реальное значение на 2002 год – около 575 000) (рис. 12 и 13).

Как можно видеть из рис.12 и 13, общая тенденция повышения показателя «Динамика товарной продукции промышленности по муниципальным образованиям» по Осташковскому району Тверской области в 2002 г. предсказана верно, причем в рамках модели рассмотрено несколько возможных вариантов развития событий (рис.14).

На рис.14 показаны потенциальные возможности развития ситуации для трех моделей развития, иллюстрированных разными цветами (модель верхнего уровня, наиболее вероятная модели, модель нижнего уровня). Как можно видеть, у всех моделей есть три варианта перехода в новое состояние, каждый из которых учтен системой, формирующей альтернативные возможные состояния фактора.

В подсистеме РБО-прогно-зирования реализована также возможность РБО-прогнозирования на основе применения не линейной, а квадратичной модели по следующему алгоритму:

- Расчет РБО тенденции между моментами tn и tn-1.

- Расчет РБО тенденции между моментами tn-1 и tn-2.

- Расчет РБО тенденции для расчета РБО для момента tn+1. (по двум предыдущим РБО тенденции, с учетом производной)

- Расчет РБО на следующий момент времени (tn).

На рис.15 показана полученная прогнозная шкала (численное значение прогноза – около 700 000) для того же рабочего примера.

На рис.16 приведена динамика фактора со сгенерированным прогнозом РБО на 2002 г. на основе уточненной.

Рис. 12. Прогноз на 2002 г.

Рис. 13. Реальное изменение данных                                        Рис. 14. Потенциальные

возможности развития

ситуации

Рис. 15. Прогнозная шкала на основе квадратичной модели

Рис. 16. Прогноз на 2002 г. по квадратичной модели

Как можно видеть, в случае применения уточненной модели, захватывается бо́льший диапазон для анализа, что позволяет получать более качественные результаты.

Дополнительная возможность, присутствующая в подсистеме РБО-прогнозирования – возможность для пользователя-эксперта корректировать построенные шкалы тенденций и задавать новые.

# Список использованных источников

- Недосекин Д.Д., Прокопчина С.В., Чернявский Е.А. Информационные технологии интеллектуализации измерительных процесов. СПб.: Энергоатомиздат, 1995. 178 с.

- Прокопчина С. В. Концепция байесовской интеллектуализации измерений в задачах мониторинга сложных объектов // Новости искусственного интеллекта. 1997. №3.С.7-56.

- Лукьянец А.А., Прокопчина С.В. Методология поддержки решений в управлении энергоснабжающими организациями на основе регуляризирующего байесовского подхода: научно-практическое пособие.  Томск: Некоммерческий фонд развития региональной энергетики, 2006. 196 с.

- Бикмуллин А.Л. Проблемы информационного обеспечения управления природоохранной деятельностью в Республике Татарстан (к материалам круглого стола). //Сб. докладов Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям «SCM-2005», Санкт-Петербург,  27-29 июня 2005. Т.1. С.102-105.

- Клинков С.В., Кайгородов Д.А., Федулин В.А. Информационно-аналитическая система для создания программы устойчивого развития и обустройства территории в районе озера Селигер и Верхневолжских озер (к материалам круглого стола).//Сб. докладов Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям «SCM-2005», Санкт-Петербург,  27-29 июня 2005. Т.1. С.79-87.

- Леонова Г.И., Шифрин С.И. Экспертно-аналитическая система обеспечения экологической безопасности при строительстве судов. Опыт внедрения (к материалам круглого стола). //Сб. докладов Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям «SCM-2005», Санкт-Петербург,  27-29 июня 2005. Т.1. С.106-110.

- Котельников В.Г., Гусева Е.В., Грушинский С.В. Аудит документов СМК в программной среде «ИНФОАНАЛИТИК» Сб. докладов Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям "SCM-2006", Санкт-Петербург, 27-29 июня 2006.- Т.1.

- Котельников В.Г., Моисеенкова Д.А. Применение системы поддержки принятия решений для управления работой грузовой железнодорожной станции.// В сб. докладов Междунар. инвестиционного форума «Инновации и инвестиции в интеллектуальные технологии управления предприятиями и территориальным развитием»  СПб., 25-27 июня 2007, с. 231-235.