- Решение задачи нестационарной

- теплопроводности при абляции Тел

- В.Г.Котельников

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Предложен алгоритм решения задачи нестационарной теплопроводности на периоде абляции тела с перестраиваемой в процессе итераций сеткой. Приведены результаты решения тестовых задач разработанным методом и результаты их согласования с приближенными аналитическими решениями.

- Введение

Абляция является сложным физико-химическим процессом взаимодействия потока горячего газа с материалом поверхности твердого тела. В результате этого процесса происходит унос вещества с поверхности путем эрозии, оплавления или сублимации материала. В модельном представлении процесса абляции считается, что образующийся расплав немедленно удаляется (срывается высокоскоростным потоком газа), а на границе фазового перехода устанавливается температура Tm, равная температуре плавления (разрушения) материала стенки. Во многих случаях температуру Tm можно считать постоянной величиной. Ее изменение может быть обусловлено только изменением внешнего давления или разными свойствами вещества вдоль направления движения фронта абляции, например, в случае составного (из разных материалов) тела.

Теоретическое рассмотрение процесса о распространении тепла при наличии фазового перехода и о скорости движения границы движения фаз приводит к различным вариантам постановки задачи Стефана [1, 2, 3]. Классический вариант задачи Стефана, сформулированный еще в прошлом веке для фазовых переходов типа плавления или затвердевания, сводится к решению уравнений теплопроводности в области с заранее неизвестной подвижной границей, которая разделяет твердую и жидкую фазы:

∂∂xλ∂T∂xi−cpρi∂T∂τ=0, i=1, 2 , (1)

где: Т  температура,   коэффициент теплопроводности, cp  удельная объемная теплоемкость, i  фазовое состояние вещества. На межфазной границе выполняется условие

λ1∂T1∂x−λ2∂T2∂x=ρ1Lv ,          (2)

при котором скорость v движения фазовой границы определяется потоком тепла, поглощаемым или выделяемым на этой границе из-за объемной теплоты фазового перехода 1L. В качестве дополнительного условия обычно принимается, что на границе раздела фаз температура непрерывна:

T1=T2=Tm .              (3)

Задача (1) – (3), дополненная недостающими краевыми условиями, является нелинейной даже при постоянных теплофизических характеристиках (ТФХ) материала, так как нелинейность в основном обусловлена зависимостью скорости движения v границы фазового перехода от градиентов температуры в граничном условии (2). Точные аналитические решения для таких задач могут быть получены только при существенных упрощениях модели процессов, таких как постоянство ТФХ материалов, полуограниченность массива той или другой фаз, постоянство теплового потока на границе и др. [1, 2]. Для отдельных простых случаев известны приближенные аналитические решения [2, 4, 5, 6, 7].

Использование различных физических постановок задачи Стефана приводит к существенно различающимся методам их решения. Преимущество аналитических методов расчета перед численными, заключающееся в наглядности, простоте анализа полученного решения, зачастую теряется из-за сложности структуры, состоящей из специальных функций, рядов, интегралов, которыми представляется решение. Кроме того, неточности, обусловленные упрощением математической модели процесса, часто не позволяют выявить те или иные особенности в работе конструкции, что не всегда отвечает современным требованиям практики к проектированию машин и оборудования. С меньшими потерями в точности и в наиболее строгой математической постановке задачи теплопроводности могут быть решены численными методами: методом конечных разностей (МКР) [8, 9, 10, 11] и методом конечного элемента (МКЭ) [12, 13, 14].

МКР основан на замене дифференциальных операторов, входящих в уравнения, разностными операторами. Тем самым функции непрерывных аргументов x, y, z,   становятся функциями дискретных аргументов xi, yj, z, k и решение краевой задачи сводится к решению системы алгебраических уравнений. МКЭ позволяет представить физическую задачу кусочно-гладкой моделью и решить ее в вариационной постановке.

Из анализа работ [15, 16] следует, что основные преимущества МКЭ состоят в легкости описания границ тела, простоте алгоритмизации задачи и ввода исходных данных, а к его главным недостаткам по сравнению с МКР относятся необходимость в большом объеме оперативной памяти компьютера и большое время счета, особенно при решении нелинейных задач.

Последнее, весьма важное обстоятельство, и определило выбор в пользу метода конечных разностей, как метода, наиболее приспособленного к решению поставленной задачи.

- 1. Математическая постановка

- задачи

В качестве используемой в настоящей работе модели рассматривается многослойная плоская стенка, состоящая из материалов с теплофизическими свойствами, зависящими от температуры. Принимается, что между слоями существует идеальный тепловой контакт (термические сопротивления контактов отсутствуют).

В начальный момент времени (=0) температура стенки T(x) постоянна и ниже температуры Tm,i фазового превращения любого материала стенки. Для систем многослойной теплозащиты должно выполняться условие

Tm,1≤Tm,2≤Tm,3≤…≤Tm,n .

В противном случае могут образоваться второй, третий и т. д. фронты разрушения. Это приведет к потере несущей способности стенки от внешних нагрузок и досрочному ее разрушению, что недопустимо.

При >0 к наружной границе стенки подводится нестационарный тепловой поток плотностью q0(). На внутренней границе стенки имеет место конвективный теплообмен при постоянных коэффициенте теплоотдачи В и температуре окружающей среды ТВ.

Предабляционный период времени процесса (0<m,1) продолжается до тех пор, пока температура на наружной границе стенки не достигнет температуры фазового превращения первого материала Tm,1. С этого момента времени m,1 предабляционный период считается завершенным и начинается период абляции (τm,1<τ≤τm,2'). В период абляции граница расплава перемещается внутрь стенки с заранее неизвестной скоростью, исходя из баланса энергии на границе. Схема рассматриваемой модели процесса показана на рис.1.

Соответствующая математическая модель имеет следующий вид:

-в предабляционный период времени

∂∂xλ∂T∂x−cpρ∂T∂τi=0 , i=1, 2, 3, …, n , 0<x≤ℓ при 0<τ≤τm,1 ; δ1<x≤ℓ при τm,1'<τ≤τm,2 ; δ1+δ2<x≤ℓ при τm,3'<τ≤τm,3 ; … … … λ1∂T1∂x|x=δ1=λ2∂T2∂x ; λ2∂T2∂x|x=δ1+δ2=λ3∂T3∂x ; … … T(x,0)=T0 ; T(x,τ=τm,i')=T(x,τm,i') ; −λi∂Ti∂x|x=0=q0(τ) ; 0<τ≤τm,1 ; −λi∂Ti∂x|x=δ1=q0(τ) ; τm,2'τ≤τm,2 ; … … …

(4)

-в период абляции

∂∂xλ∂T∂x−cpρ∂T∂τi=0 ,  i=1, 2, 3, …, n , s(τ)<x≤ℓ ; τm,i<τ≤τm,i+1' , i<n ; λ1∂T1∂x|x=δ1=λ2∂T2∂x ; λ2∂T2∂x|x=δ1+δ2=λ3∂T3∂x ; (5)

T(x,τ=τm,i)=T(x,τm,i) ;T(x=s(τ),τ)=Tm,i ,τm,i<τ≤τm,i+1' ,i<n ; −λi∂Ti∂x|x=s(τ)+ρiLidsdτ=q0(τ) ; (6)

# Рис.1. Схема модели процесса абляции стенки

В модели приняты следующие обозначения: i  толщина i-го слоя материала; s()  координата границы фазового перехода в момент времени ;   первоначальная толщина стенки; Т  температура на внутренней границе стенки; Li  удельная теплота фазового перехода i-го материала.

В многослойной стенке при Tm,i+1>Tm,i период абляции многократно чередуется с периодами “догрева” (предабляционными периодами) стенки. Это происходит каждый раз, когда фронт абляции выходит на контактную поверхность между слоями различных материалов, составляющих толщину стенки.

- 2. Алгоритм расчета

Многие методы конечно-разностной аппроксимации дифференциальных уравнений:

а) метод формальной замены производных конечно-разностными выражениями, полученными разложением функций в ряд Тейлора [3, 17, 18];

б) интерполяция функций полиномами [19];

в) интегро-интерполяционный метод [17, 20, 21];

г) метод неопределенных коэффициентов [17, 20];

д) метод контрольного объема [22, 23];

е) вариационный метод [17];

ж) метод элементарных тепловых балансов [20]

настолько объединены взаимопроникающими идеями, что иногда трудно с определенностью отнести полученную аппроксимацию к одному из них. Главная концепция, которая должна быть положена в основу перехода от дифференциальной задачи к конечно-разностной, это непременное выполнение закона сохранения энергии, как в элементарном объеме, так и в конечной области [3]. Конечно-разностные схемы, построенные по этому принципу, отвечают условию консервативности, т.е. отражают физическую сущность задачи.

Для решения нашей задачи мы построили консервативную разностную схему, используя метод элементарных тепловых балансов (метод А. П. Ваничева). При этом полагали, что процесс распространения тепла в плоской стенке одномерный, теплофизические характеристики (ТФХ) материала зависят от температуры, внутренние источники теплоты отсутствуют, а граничные условия изменяются во времени. Полученные зависимости представляли собой классическую неявную конечно-разностную схему расчета, для реализации которой использовали метод прогонки. Процесс вычислений в используемом методе прогонки абсолютно устойчив [24], а это значит, что ошибки округления, допускаемые при расчете, не накапливаются и не приводят к искажению результатов решения задачи.

Вычисление перемещения и скорости движения фронта абляции производилось, исходя из условия на межфазной границе, при котором скорость движения dS/d фазовой границы определяется потоком тепла, поглощаемым из-за объемной теплоты фазового перехода iLi. На границе фаз при этом устанавливается температура Tm,i.

Используя конечно-разностные аппроксимации производных, система уравнений (5) – (6) приводится к системе алгебраических уравнений. Совместное вычисление значений температуры Tj,k+1 в узлах сетки и определение положения подвижной границы sk+1 на каждом временном шаге k+1k  осуществляется в результате итерационного процесса. При этом можно предложить несколько алгоритмов идентификации фронта абляции: на неизменяемой (неподвижной) сетке расчетных узлов, на перестраиваемой (подвижной) сетке, с неизменным первым шагом x1, с изменяющимся шагом x1 и др.

Для решения рассматриваемой задачи алгоритмы, построенные на неподвижной сетке, менее предпочтительны в силу своей громоздкости и переменной во времени процесса точности решения. Громоздкость обусловлена введением в алгоритм дополнительных условий по проверке прохождения фронта абляции через расчетные узлы сетки (например, путем сопоставления величины непроаблировавшей части шага сетки x1 с дискретно задаваемой величиной невязки) и условий по отсечению части “проаблировавших” узлов сетки. Поскольку решение осуществляется при уменьшающемся все время количестве расчетных узлов, точность решения ухудшается. Кроме того, источником систематической погрешности вычислений будет являться сама процедура отсечения каждого “проаблировавшего” узла сетки, неизбежно основанная на проверке условия по задаваемой невязке.

Алгоритмы, построенные с учетом переформирования сетки расчетных узлов на каждой итерации, априори предполагают фиксированную точность решения, хотя и требуют некоторого увеличения объема вычислений из-за введения процедуры интерполяции значений температуры на новые расчетные узлы. Полиномиальная интерполяция часто не дает удовлетворительных результатов при аппроксимации зависимости Tk(x) одним полиномом. При этом повышение степени интерполяционного полинома приводит не к уменьшению, а к увеличению погрешности [25, 26].

Воспользуемся одним из наиболее распространенных методов интерполяции зависимостей кубическими сплайнами [25]. В отличие от полиномиальной интерполяции, при которой вся аппроксимируемая зависимость описывается одним полиномом, при интерполяции сплайнами на каждом шаге x строится отдельный полином третьей степени со своими коэффициентами. Коэффициенты сплайнов определяются из условий сшивания соседних сплайнов в узлах сетки:

ϕjxj−1=Tj−1k , ϕjxj=Tjk ,ϕj'xj=ϕj+1'xj , ϕj''xj=ϕj+1''xj ,

где (x)  значения сплайнов, (x) и (x)  первая и вторая производные от сплайнов в узлах сетки. На концах всего интервала (толщины стенки)

1(x0) =0,    n(xn) =0.

Полностью алгоритм сплайн-аппроксимации подробно описан в [25].

Указаниями на места положения новых расчетных узлов сетки являются:

а) вычисленная величина перемещения границы стенки xxk+1 (при этом становится известной изменившаяся толщина стенки );

б) неизменный первый шаг x1 сетки;

в) постоянное количество шагов сетки N;

г) закон геометрической прогрессии с знаменателем  p, подбираемым итерационным путем, исходя из известных , x1, N.

Неизменность первого шага x1 сетки обеспечивает понижение порядка уравнения для вычисления xxk+1 на единицу. Это следует из рассмотрения двух вариантов вычислений:

- при неизменном x1 (рис. 2.4,а)

q0k+1−λm+λ2'it2⋅Tm−T2'k+1itΔx1=ρLΔxxk+1it+1Δτ,

откуда: Δxxk+1it+1=a−bitΔx1, где

a=q0k+1⋅ΔτρL ,bit=λm+λ2'it2⋅Tm−T2'k+1itρL⋅Δτ ,it=0, 1, 2, 3, …

- при изменяющемся x1 (рис. 2.4,б)

q0k+1−λm+λ2it2⋅Tm−T2k+1itΔx1−Δxxk+1it+1=ρLΔxxk+1it+1Δτ,

откуда

Δxxk+1it+12−a+Δx1⋅Δxxk+1it+1+a⋅Δx1−bit=0.

Вследствие проведенного анализа алгоритмов, окончательно принимаем алгоритм с перестраиваемой сеткой расчетных узлов и с неизменным первым шагом сетки x1.

Рис. 2. К вариантам вычислений перемещения границы

На рис.3 приведена блок-схема алгоритма решения задачи по определению температурного поля в стенке с одной подвижной границей. Идентификация положения фронта абляции в каждый момент времени процесса производилась методом итераций. В каждом цикле итераций происходит переформирование сетки расчетных узлов с учетом движения границы, сплайн-аппроксимация поля температуры Тk(x) на новые расчетные узлы и вычисление поля температуры Тk+1(x)  в стенке. Для равномерной сходимости результатов вычислений применяется процедура усреднения итераций [12, 13]:

Δxxk+1it+1=βΔxxk+1it+1+1−β⋅Δxxk+1it,

где  0<<1  параметр усреднения.

Решение задачи абляции

Ввод исходных данных

Разбивка толщины стенки

на элементарные шаги

Цикл по количеству

временных шагов счета

Определение граничных условий

Вычисление поля

температуры в стенке

Есть

плавление?

нет

Вычисление перемещения и скорости движения границы

да

Разбивка изменившейся толщины

стенки на элементарные шаги и

сплайн-аппроксимация поля

температуры на новые расчетные узлы

Точность

определения перемещения  0,1%

Итерационный цикл

нет

Конец

процесса?

да

Вывод результатов расчета

да

нет

Рис. 3. Блок-схема алгоритма решения задачи

- 3. Решение для предабляционного

- периода времени

Правильность разработанных алгоритма и программы расчета оценивали путем сопоставления результатов решения задачи численным и аналитическим методами. В качестве задачи, имеющей точное аналитическое решение, была выбрана задача о нагреве полуограниченного стержня.

Бесконечно длинный стержень, боковая поверхность которого теплоизолирована, с одной стороны (при x=0) ограничен поверхностью yz. Внутренние источники теплоты в стержне отсутствуют, теплофизические характеристики материала постоянны. В начальный момент времени процесса (при =0) температура во всех точках стержня постоянна и равна Т0. Найти распределение температуры T(x,) по длине стержня в любой момент времени процесса при граничных условиях II рода.

Таким образом математическая постановка задачи имеет вид:

∂Tx,τ∂τ=a∂2Tx,τ∂x2,τ>0,0<x<∞;

Tx,0=T0;

−λ∂T0,τ∂x=q0=const;

∂T+∞,τ∂x=0 .

Аналитическое решение данной задачи имеет вид [2]

Tx,τ=2q0λaτ⋅ierfcx2aτ ,

где: ierfcu=1πe−u2−u⋅erfcu  кратный интеграл вероятностей; erfcu=1−erfu=2πu∞e−u2du  дополнительный  интеграл вероятностей; erfu=2π0ue−u2du  функция ошибок Гаусса;  изменяется от 0, когда  u=0, до 1, когда u.

Значения функции erf(u) затабулированы и приводятся в справочниках [27, 28]. Однако при решении задачи на компьютере удобнее воспользоваться аппроксимацией с помощью одной из рациональных функций [28]:

erf(u)=1(a1t+a2t+a3t+a4t+a5t)e−u2+.+(u), где:t=11+pu ;ε(u)≤1,5⋅10−7; p=0,3275911; a1=0,254829592; a2=0,284496736; a3=1,421413741; a4=1,453152027; a5=1,061405429.

На рис.4 приведено сравнение результатов, полученных с использованием численного и аналитического методов расчета, для титанового стержня. ТФХ титана приняты постоянными при температуре 900 К в соответствии с [29]: =19,8 Вт(мК), ср=647,8 Дж(кгК), =4420 кгм3. Плотность теплового потока на границе q=1107 Вт/м2. Начальная температура стержня 0 С.

По длине стержень разбивался с неравномерным шагом по закону геометрической прогрессии, исходя из заданных первого шага x1=210-5 м  и общего количества шагов N=100. В интервалах процесса от 0 до 0,1 с было выбрано 50 одинаковых шагов счета по времени, от 0,1 до 0,5 с  100 шагов и от 0,5 с до 1,5 с еще 100 шагов.

Погрешности численного метода расчета относительно точного аналитического метода [2] вычислены по формуле:

ξ=T(x,τ)числ−T(x,τ)аналитT(0,τ)аналит⋅100%

и приведены на рис.4,б.

Сравнение результатов приближенного численного расчета с результатами точного аналитического решения задачи позволяет сделать вывод о работоспособности предложенных алгоритмов, правильности работы компьютерной программы и о приемлемой точности результатов вычислений.

Рис. 4. Результаты решения (а) и погрешности вычисления температуры (б) в полуограниченном стержне на моменты времени процесса:  1  0,1 с;  2  0,3 с;  3  0,7 с;  4  1,2 с

- 4. Решение для периода времени абляции

4.1. Стенка конечной толщины.В работе [4] содержится качественный анализ решения задачи абляции для пластины конечной толщины, нагреваемой с одной стороны с постоянной плотностью теплового потока q0. Другая сторона пластины теплоизолирована (Тx 0). Для решения задачи с теплофизическими характеристиками (ТФХ) материала, зависящими от температуры, в [4] использован приближенный аналитический метод Био [9].

Следуя работе [4], рассмотрим плавление пластины толщиной 510-3 м из титана при ТФХ, зависящих от температуры, при разных уровнях плотности теплового потока q0 на нагреваемой границе. ТФХ титана приняты в соответствии с [29], толщина пластины разбивалась по закону геометрической прогрессии на 100 шагов в начале процесса и далее количество шагов уменьшалось до 24 в конце процесса. Величина первого шага x1=0,01 мм была неизменной в течение всего времени процесса плавления пластины. Данные о разбивке времени процесса на элементарные шаги  приведены в табл.1.

Результаты численного расчета по разработанной программе представлены на графиках рис.5 и 6. Они практически адекватны результатам качественного исследования работы [4], где отмечено существование различных характерных режимов плавления пластины.

Таблица 1.

| При q0=108 Вт/м2 |  | При q0=107 Вт/м2 |  | При q0=106 Вт/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время процесса, с | Количество шагов | Время процесса, с | Количество шагов | Время процесса, с | Количество шагов |
| 0, 0010 0, 0100 0,0152 0,0500 0,0780 0,1100 0,150 0,220 0,273 0,275 0,277 0,300 | 20 4 8 400 200 200 200 200 200 8 8 80 | 0,01 0,10 0,64 0,76 1,43 1,50 2,20 2,70 2,83 3,00 | 20 20 20 40 40 40 100 160 100 100 | 0,1 1,0 5,0 10,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,35 28,4 30,0 | 10 20 20 20 20 20 20 20 20 400 200 |

Первый из отмеченных режимов (рис.5, а) примечателен тем, что в некоторый промежуток времени процесса скорость движения фронта фазового перехода стабилизируется и имеет стационарное значение. При этом нагрев обратной стороны пластины еще не начался. Для конечной толщины пластины этот режим соответствует большим плотностям теплового потока на границе, а для постоянной плотности теплового потока – большим толщинам пластины. В данном режиме проявляются три основные стадии процесса плавления. Первая – нестационарная стадия характеризуется быстрым возрастанием скорости плавления до некоторой стационарной величины. Вторая – стационарная, соответствует плавлению полубесконечного тела, и третья – нестационарная стадия, в которой возрастание скорости плавления объясняется прогревом всей толщины пластины и отражением тепла от ее обратной стороны. Распределение температуры по толщине пластины в различные моменты времени процесса при данном режиме плавления показано на рис.6, а. Этот режим характеризуется наибольшими температурными градиентами по сравнению с другими режимами плавления. Время начала плавления здесь много меньше времени начала нагрева обратной стороны пластины.

Существенно отличается от рассмотренного режим плавления пластины при малой величине плотности теплового потока на границе (рис.5, в). Он реализуется в том случае, когда вся толщина пластины прогрета до высокой температуры. При этом температурные градиенты минимальны (рис.6, в), а изменение скорости плавления характеризуется быстрым возрастанием на первой стадии и стационарным значением на второй. В данном случае время начала плавления много больше времени начала нагрева обратной стороны пластины.

Промежуточное положение по отношению к рассмотренным занимает режим плавления, представленный на рис.5, б и 6, б, который реализуется в том случае, когда времена начала плавления и начала нагрева обратной стороны пластины являются величинами одного порядка.

Таким образом, выполненные расчеты показали, что при плавлении пластин одинаковой толщины из одного и того же материала можно получить различные режимы движения границы фазового перехода в зависимости от величины плотности теплового потока q0 на границе. Результаты численного решения задач полностью согласуются с результатами приближенного аналитического исследования работы [4], что свидетельствует об их достоверности, правильности разработанных алгоритмов и программных средств.

Рис. 5. Зависимость скорости движения границы фазового перехода  от времени при плавлении пластины из титана: а) q0=108 Вт/м2; б) q0=107 Вт/м2; в) q0=106 Вт/м2

4.2. Полубесконечное твердое тело. Эффективность алгоритма и правильность составленной на его основе программы проверялись путем решения ряда тестовых задач с известными из литературы [6] результатами приближенных аналитических решений.

## Рис. 6. Распределение температуры в пластине из титана в различные моменты времени: а) q0=108 Вт/м2; 1   =0,078 с; 2  0,15 с; 3  0,22 с; 4  0,275 с;  б) q0=107 Вт/м2; 1   =1,5 с; 2  2,2 с; 3  2,7 с; 4  2,83 с; в) q0=106 Вт/м2; 1   =20 с; 2 24 с; 3 28,4с

Тестовые задачи решены для полубесконечного твердого тела с постоянными теплофизическими характеристиками материала при задании изменяющейся во времени плотности теплового потока на границе q0(). Решения представлены для двух законов изменения q0():

q0() = Am   и    q0() = Аe,

где:  A=const;  m=0,1,3;  =tc  безразмерное время процесса (при tc=const).

Далее для сравнения результатов решений тестовых задач используются следующие безразмерные величины:

-толщина проаблировавшего слоя

ξ=s(τ)⋅1+m⋅1+νℓcωm+1 , где:

ℓc=atc , a=λcpρ , tc=λΔTAa1m+0,5, ΔT=Tm−T0 , ω=τtc ,

ν=LcpΔT ;

при  q0() = Аe  ξ=s(τ)⋅1+ν⋅θ0mℓceω ,

где   θ0m=λΔTAℓc ;

-скорость абляции

V=tc⋅1+νℓcωm⋅dsdτ , а при  q0() = Аe

V=tc⋅1+ν⋅θ0mℓceω⋅dsdτ .

Результаты решения задач модифицированным Цянем методом интегрального теплового баланса (ИТБ), классическим методом ИТБ [6] и численным методом настоящей работы сравниваются на графиках рис.7 и 8. При сравнении результатов обращает на себя внимание тот факт, что времена m достижения температуры поверхности тела величины температуры Tm фазового превращения материала (продолжительность предабляционного периода времени) различны для разных методов решения. Однако, приводя результаты расчетов к единой базе (m), можно провести их сравнение на периоде абляции тела, что и сделано при построении графиков на рис. 7 и 8.

Характерной особенностью безразмерной скорости абляции V* является наличие максимума, хотя истинная скорость ds/d просто монотонно возрастает с увеличением времени.

Из сравнения результатов решений тестовых задач следует, что предложенный численный метод решения задачи абляции твердого тела работоспособен, а результаты его практического применения близки к результатам наиболее точного на сегодняшний день модифицированного метода ИТБ. Это позволяет надеяться на то, что с помощью разработанных средств (численного метода и программы расчета) можно получать решения и более сложных задач абляции (например, в математической постановке (4)  (6)), реализация которых оказывается недоступной для аналитических методов расчета.

Рис.7. Толщина проаблировавшего слоя (а) и скорость абляции (б) при q0=A, =0,1:    модифицированный Цянем метод ИТБ (m=1,2114),     классический метод ИТБ (m=1,2599),   численный метод настоящей работы (m=1,2380)

Заключение

1. Как показали обзор и анализ возможных методов решения поставленной задачи, наиболее эффективным следует признать метод конечных разностей с классической неявной конечно-разностной схемой. Эта схема, не уступая другим схемам по точности, оказывается наилучшей в смысле адаптируемости к изменяющимся условиям задачи, а ее применение не накладывает ограничений на выбор соотношения шагов сетки (она безусловно устойчива).

Рис. 8. Толщина проаблировавшего слоя (а) и скорость абляции (б) при q0=Ae,  0m1/2, =1:   модифицированный Цянем метод ИТБ (m=0,1612),

   классический метод ИТБ (m=0,1882),   численный метод настоящей работы (m=0,1621)

2. Для решения задачи на периоде абляции тела предложен алгоритм с перестраиваемой в процессе итераций сеткой расчетных узлов при неизменном первом шаге сетки x1, что обеспечивает понижение порядка уравнения для вычисления перемещения границы на единицу. В каждом цикле итераций по уточнению положения движущейся границы стенки после переформирования сетки производится сплайн-аппроксимация поля температуры на новые расчетные узлы и повторное вычисление температуры с учетом изменившейся толщины стенки. Для равномерной сходимости результатов расчета применена процедура усреднения итераций, что позволяет при заданной точности определения перемещений 0,1% производить не более 810 итераций на каждом шаге  решения задачи во времени.

3. Приведенные в статье результаты решения тестовых задач разработанным методом полностью согласуются с результатами приближенных аналитических решений, полученных в [4, 5, 6], что свидетельствует об их достоверности и правильности алгоритмов и программных средств. Кроме того, это позволяет надеяться на то, что с помощью разработанных средств (численного метода и программы расчета) можно получать решения и более сложных задач абляции, реализация которых оказывается недоступной для аналитических методов расчета (переменность ТФХ, температуры разрушения, удельной теплоты фазового перехода).

- Список использованных источников

- Карслоу У., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964. 487 с.

- Лыков А. В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. 600 с.

- Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 736 с.

- Смуров И. Ю. Тепловые процессы при плавлении и абляции тел /В кн.: Воздействие концентрированных потоков энергии на материалы. М.: Наука, 1985. С. 108 – 136.

- Вуянович, Джоунз. Приближенные решения канонических уравнений теплопроводности //Современное машиностроение. Сер. А. 1991. №4. С. 1–7.

- Цянь Т. Ф. Интегральные методы решения задач абляции при изменяющейся во времени плотности теплового потока //Ракетная техника и космонавтика. 1978. Т. 16. №12. С. 91 – 100.

- Жеребятьев И. Ф., Лукьянов А. Т., Подкопаев Ю. Л. Применение интегральных методов для расчета времени затвердевания плоских отливок //В кн. Аналитические, численные и аналоговые методы в задачах теплопроводности. Киев: Наукова думка, 1977. С. 87 – 92.

- Кузьмин М. П., Лагун И. М. Нестационарный тепловой режим элементов конструкции двигателей летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1988. 240 с.

- Коздоба Л. А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности. М.: Наука, 1975. 228 с.

- Захаренков В. Ф., Петренко Ю. А., Тюкаев В. И., Ядревская Н. Л. Исследование температурных полей в конструкционных сталях с учетом структурно-фазовых превращений //Инженерно-физический журнал. 1980. Т. 38. №5. С. 894 – 902.

- Бакирова О. И. О некоторых методах решения задачи Стефана // Дифференциальные уравнения, 1983. Т. 19. №3. С. 491 – 500.

- Соловьева Е. Н., Успенский А. Б. Схемы сквозного счета численного решения краевых задач с неизвестными границами для одномерных уравнений параболического типа //Методы решения краевых и обратных задач теплопроводности. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 3 – 23.

- Пригожина Л. Б., Булгач А. А. Численное решение одномерных задач Стефана в теплопроводности и диффузии //Численные методы механики сплошной среды. Новосибирск. 1981. Т. 12. №2. С. 71 – 83.

- Арсеньев С. И., Высоцкий В. И., Захаренков В. Ф., Цепелев В. С. Автоматизация вычислительного процесса при решении задач теплопроводности методом конечных элементов для теплозащитных конструкций с нерегулярными границами // Инженерно-физический журнал. 1980. Т. 38. №5. С. 888 – 893.

- Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. М.: Мир, 1982. 238 с.

- Эмери, Карсон. Оценка применимости метода конечных элементов при расчете температуры //Теплопередача. 1971. №2. С. 6 – 17.

- Беляев Н. М., Рядно А. А. Методы теории теплопроводности. В 2-х частях. М.: Высшая школа, 1982. Ч.1 – 327 с.; Ч.2 – 304 с

- Котляр Я. М,, Совершенный В. Д., Стриженов Д. С. Методы и задачи тепломассообмена. М.: Машиностроение, 1987. 320 с.

- Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2-х томах. М.: Мир, 1990. Т.1 – 384 с. Т.2 – с. 392 - 728.

- Калиткин Н. Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 512 с.

- Самарский А. А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 656 с.

- Бек Дж., Блакуэлл Б., Сент-Клэр Ч. мл. Некорректные обратные задачи теплопроводности. М.: Мир, 1989. 312 с.

- Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена. М.: Мир, 1988. 544 с.

- Годунов С. К., Рябенький В. С. Разностные схемы. Введение в теорию. М.: Наука, 1973. 400 с.

- Мудров А. Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. Томск: МП «РАСКО», 1991. 272 с.

- Дайлевский. Критерии выбора кривых для описания экспериментальных данных //Ракетная техника и космонавтика. 1970. Т. 8. №8. С. 46 – 51.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М.: Наука, 1974. 832 с.

- Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами./Под ред.М. Абрамовица и И. Стиган. М.: Наука, 1979. 832 с.

- Зиновьев В. Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. М.: Металлургия, 1989. 384 с.