Нагружение конденсированных сред имплозивными ударными волнами

Н.П.Михайлов, А.С. Мартынов

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Разработана упрощенная математическая модель ударно-волновых процессов, происходящих при решении технологических задач связанных с использованием имплозивных волн заданной формы, для упрочнения, сварки и кумулятивной резки металлов.

В ряде экспериментальных и практических задач, связанных с применением сверхвысоких давлений возникает необходимость получения симметрично сходящихся ударных и детонационных волн с поверхностями фронта сложной формы. Аналитическое решение этой задачи [1] для каждого конкретного случая представляет определенные трудности, как в силу сложности расчетов, так и вследствии многообразия форм поверхностей и описывающих их уравнений. В этой связи на начальной стадии проектирования сложных взрывных систем целесообразно использовать упрощенные математические модели ударно-волновых процессов.

На первом этапе рассматривается расчет генератора цилиндрической не круговой детонационной волны с заданной направляющей y=ϕx, поскольку его можно свести к плоской задаче.

На рисунке 1. приведена схема образования детонационного фронта в плоском заряде при взрыве линейного инициатора.

Пусть на поверхности плоского заряда взрывается линейный инициатор ВАС (детонирующий шнур), который инициирует в заряде детонационную волну AND. Касательные EF и NG, проведенные к линейному инициатору ВАС и детонационному фронту AND в точках пересечения этих кривых с любой нормалью NN1 детонационного фронта, образуют между собой угол β' равный

β'=arcsinDVu

где: Vu – скорость детонации линейного инициатора; D – скорость детонации плоского заряда.

Если в произвольно выбранной системе координат касательные NG и EF образуют с осью OX углы α и γ соответственно, то из треугольника GLF условие образования детонационного фронта может быть выражено уравнением [2]

γ=α+β',                       (1)

которые в дифференциальной форме принимает вид [1]

df(x)dx=−(xy)−tgβ1−(xy)tgβ,

Используя условие (1) найдем уравнение линейного инициатора y=fx графо-аналитическим способом. Схема расчета приведена на рис. 2.

Пусть в системе прямоугольных координат ОХУ задано положение детонационного фронта P0PiPn, который описывается уравнением y=ϕx. Допустим, что графиком искомой функции y=fx является кривая АВР0. Тогда если детонация распространяется по кривой y=fx от точки А к точке Р0, то после прихода детонации в точку Р0 детонационный фронт заряда сольется с кривой y=ϕx. При такой постановке задачи, кривые y=ϕx и y=fx всегда имеют общую точку Р0 на оси ОУ. Разобьем кривую y=ϕx рядом точек P0(0;y00),...,Pi−2(xi−20;yi−20),Pi−1(xi−10;yi−10),

Pi(xi0;yi0),...,Pn(xn0;yn0) на n приблизительно равных отрезков, которые стягиваются равными хордами длиной ln.

Рис. 1. – Схема образования детонационного фронта в плоском  заряде при взрыве линейного инициатора: А – точка инициирования (фронт детонации линейного инициатора); ВАС – линейный инициатор; AND – детонационный фронт в заряде; NN1 – нормаль к детонационному фронту

Тогда для любых смежных точек разбиения Pi−1xi−10; yi−10 и Pixi0; yi0 можно записать xi−10−xi2+yi−10−yi2=ln2. Если известны координаты хотя бы одной точки Pi−1 то координаты i-й точки разбиения Pi находятся из решения системы уравнений

y=ϕx

Рис. 2. – Схема расчета линейного инициатора детонационной волны заданной уравнением y=ϕx.

Проведем через точки разбиения нормали к кривой

и заменим искомую кривую y=fx непрерывной ломаной линией P0...Mi−2,Mi−1,Mi,Mi+1,....каждый отрезок, который MiMi+1(см. рис.2) образует с касательной PiD║MiCк графику функции y=ϕ(x)в точке Pi угол β. По построению в каждой точке Mi(xi;yi)выполняется условие

γi=αi+β;(β=const).

Полученная ломаная линия ограничивает область существования кривой y=fx.  При уменьшении интервала разбиения ln ломаная линия будет приближаться к графику функции y=fx, а при n→∞ и ln→0 сольется с ним. Максимальная ошибка n, при выбранном числе разбиений n может быть найдена из выражения (рис.2)

Δn=PnMn−APnAPn⋅100%.

Найдем координаты вершин ломаной линии.  Точка Мi лежит на пересечении нормали PiNi к кривой y=fx и отрезка прямой Mi−1Mi, который образует с касательной к кривой y=ϕx в точке Pi−1xi−10; yi−10 угол β'. Запишем уравнение этих прямых

Mi−1Mi y−yi−1=Ki−1x−xi−1     (2)

PiNi y−yi0=−1Ki0x−xi0,        (3)

где: Ki−1 – угловой коэффициент прямой Mi−1Mi; Ki0 – угловой коэффициент касательной к кривой y=ϕx в точке Pi.

Решая совместно систему уравнений (2) и (3), находим координаты i-той точки ломаной линии.

xi=xi0+Ki0Ki−1xi−1+yi0−yi−11+Ki0Ki−1. (4)

yi=yi−1+Ki−1Ki0yi0+xi0−xi−11+Ki0Ki−1. (5)

В соответствии с условием (1) угловой коэффициент прямой MiMi−1 равен

Ki−1=tgγi−1=tgαi−1+β'=......=tgαi−1+tg {β'1+tgαi−1⋅tg {β',  (6)

где: αi−1 – угол, образованный касательной к кривой y=ϕx в точке Pi−1 с положительным направлением оси ОХ; γi−1 – угол образованный прямой MiMi−1 с положительным направлением оси ОХ; tgαi−1 – угловой коэффициент касательной к кривой y=ϕx в точке Pi−1.

Выражая tgαi−1 через соответствующую производную функции y=ϕx, из (6) получаем

Ki−1=ϕ'xi−10+tg {β'1−ϕ'xi−10⋅tg {β'.                (7)

Угловой коэффициент Ki0  равен

Ki0=tgαi=ϕ'xi0,             (8)

где αi – угол образованный касательной к кривой y=ϕx в точке PiCосьюOX.

Построив необходимое число точек ломаной линии и соединив их плавной кривой мы получим форму генератора линейной детонационной волны в котором детонатор располагается на оси ОХ (рис. 2).

Описанная выше методика применима для расчета и построения графиков функции y=fx линейного инициатора любой формы если фронт детонации волны описывается функцией y=ϕx с монотонной второй производной, график которой не имеет точек перегиба.

При наличии точки перегиба на кривой y=ϕx задача может быть решена при наличии двух детонаторов, расположенных на противоположных концах инициатора y=fx.

Следует отметить, что поскольку расчет на ЭВМ позволяет получать практически любое число точек кривой y=fx то разбиение кривой y=ϕx можно производить, задавшись только абсциссами точек разбиения. При этом не обязательно использовать постоянный интервал разбиения.

Для оценки сходимости полученного решения был выполнен расчет на ЭВМ линейного инициатора круговой волны плоского разряда для которого в работе [1] получено точное аналитическое решение. В полярной системе координат, центр которой совпадает с центром круговой волны радиусом R0, уравнение линейного инициатора имеет вид

ρ=R0⋅еϕ⋅tg {β',                 (9)

где ϕ и ρ – полярные координаты.

Для сравнения результатов расчета полученных по формуле (9) и предложенным методом, начало прямоугольной системы координат было совмещено с центром круговой волны, а полярная ось совмещена с осью абсцисс.

Расчет выполнялся при следующих исходных данных: радиус круговой волны R0=50мм; скорость детонации заряда U=3,5 км/с; скорость детонации линейного инициатора (ДШ) D=7,1 км/с. При этом угол поворота детонационного фронта составлял β'=29,50.

В таблице 1 приведены значения максимальной ошибки расчета при различном количестве точек разбиения n, координаты которых рассчитывались по формулам (2 – 8).

Таблица 1. Результаты оценки точности расчета генератора круговой волны

| Кол-во точек разбиения, n | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал разбиения, ln мм | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,25 |
| Максимальная ошибка Δn,% | 11,49 | 5,74 | 2,86 | 1,37 |

Как видно из таблицы 1 при числеразбиений n=200 и ln=0,25мм максимальная ошибка составляет менее 1,5%, что можно считать удовлетворительным для практических расчетов.

Выводы

- Предложенна методика расчета, которая открывает новые возможности для решения технологических задач связанных с использованием имплозивных волн заданной формы, для упрочнения, сварки и кумулятивной резки металлов. Генераторы ударных волн могут применять также в экспериментальных исследованиях, при изучении физики процессов детонации и взаимодействия ударных волн.

- Математическая модель разгона оболочки взрывом  применима для расчета генераторов детонационных волн с поверхностями фронта, образованными вращением кривой с заданным уравнением y=ϕx вокруг ОХ. В качестве инициатора для такого генератора используется заряд высокоскоростного ВВ выполненный в виде оболочки с поверхностью образованной вращением вокруг оси ОХ соответствующей части кривой y=fx.

- Методика расчета может быть  использована также для определения кинематических параметров метания взрывом оболочек сложной формы [1,3], что значительно расширяет область применения генераторов имплозивных ударных и детонационных волн.

Список использованных источников

- Михайлов Н.П. Основы физики взрыва: учеб. пос./ Михайлов Н.П.; Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2005. 149 с.

- «Физика взрыва» под ред. Л.П. Орленко. Т.2. М. ФИЗМАТ, 2002

- Михайлов Н.П., Нверов С.Л., Лукаш В.А. Устройство для синтеза сверхтвердых материалов. СССР А.С. №1070739, 1983