О СВЯЗИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ВРЕДНЫМИ

ВЫБРОСАМИ

1В.Н. Ложкин, 2П.Е. Кычкин, 2О.С. Маляров, 2N.B. Kristensens

1СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1, 2Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Московскияй пр. д. 149

Аннотация  Проведен анализ существующих методологических подходов мониторинга воздействия автотранспорта на городскую среду, приводятся некоторые результаты численных оценок на примере Санкт-Петербурга.

Согласно современным экспертным оценкам факторов техногенного риска эксплуатации транспортных средств (ТС),  около 30 % интегральной их опасности связано с химическим загрязнением окружающей среды отработавшими газами и топливными испарениями двигателей внутреннего сгорания [1, 2]. Решение данной проблемы непосредственно связано с поддержанием надлежащего технического состояния транспортных средств и, следовательно, с качеством проведения сервисного обслуживания.

Организация системы сервисного технического обслуживания ТС в современной России происходит параллельно с реформированием системы природоохранных стандартов как на уровне производства ТС, так и на уровне их эксплуатации [2]. Последние обстоятельства обусловлены серьезным отставанием России в этой части от ведущих западных стран.

В последние годы в крупных городах России наблюдалось резкое увеличение количества ТС. За последние 10 лет численность автомобильного парка России увеличилась более чем в 2,5 раза. В Санкт-Петербурге с 1980 года по настоящее время количество ТС  возросло более чем в восемь раз, примерно, с 200 тыс. до 1 млн. 700 тыс. единиц. Повышается несоответствие численности ТС пропускной способности улично-дорожной сети, что приводит к стесненному движению, заторам и «пробкам» на дорогах.

В составе структуры транспортных средств РФ пока преобладают автомобили старых моделей (Евро-0, Евро-1). При этом значительная часть мелких предприятий по ремонту и сервисному техническому обслуживанию автотранспорта не способна с надлежащим качеством обслуживать современные электронно-управляемые автомобили, оснащенные бифункциональными системами нейтрализации ОГ, каталитически-регенерируемыми сажевыми фильтрами, бортовой диагностикой и т. д.

Отмеченные обстоятельства привели сегодня к проблеме чрезвычайного загрязнения атмосферного воздуха городов РФ отработавшими газами (ОГ) ТС (превышение ПДКМР в десятки раз [1, 2]). Ежегодный экологический ущерб в России от функционирования автотранспорта оценивается (по данным Минтранса РФ) 120-150 млрд. рублей. При сохранении существующих негативных тенденций, к 2010 году этот ущерб увеличится еще на 30-40 %.

Следует отметить, что в системе государственного контроля экологической безопасности транспортных средств в последние годы происходят серьезные изменения. На уровне Правительства РФ по инициативе Министерства автомобильного транспорта РФ

– принят специальный технический регламент «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ колесных транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Российской Федерации» (Постановление правительства РФ № 609 от 12 октября 2005 года). В соответствии с данным Постановлением определен порядок и сроки поэтапного введения требований ЕЭК ООН по нарастающему уровню в период с 2006 года (Евро-2) до 2014 года (Евро-5). «Экологической планкой» для автомобилей, выпускаемых в обращение на территории РФ, начиная с 2006 года, стал уровень нормативов Евро-2 [2];

– разрабатывается проект Федерального закона «О специальном техническом регламенте об эксплуатационной безопасности колесных транспортных средств»;

– вступили в силу новые стандарты, регламентирующие проведение контроля транспортных средств по техническим нормативам дорожной и экологической безопасности (конструктивной безопасности транспортных средств): ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 17.2.02.06-99 и т. д.

На уровне Министерства природных ресурсов РФ и Роскомгидромета проводится ежегодно сбор данных по автотранспорту и составляются сводные тома загрязнения атмосферы городов с учетом выбросов ТС.

Однако методологическое обеспечение природоохранной деятельности на уровне эксплуатации ТС и, в частности, – применительно к сфере сервисного технического обслуживания, имеет серьезнейшие недостатки. Так, ныне действующая система мониторинга воздействия автотранспорта на воздушную среду крупных городов в связи с изменившимися требованиями к качеству сервисного технического обслуживания, перестает соответствовать международным требованиям, в частности, – принятых сегодня в РФ европейских подходов и стандартов [2, 3].

Решение данной проблемы может быть обеспечено только нетрадиционными наукоемкими техническими и методологическими средствами, основанными на внедрении альтернативных экологически чистых энергосиловых установок на транспорте и технологий виртуального мониторинга воздействия ТС на городскую среду с учетом качества их сервисного технического обслуживания [1-3].

В настоящей статье авторы проводят анализ существующих методологических подходов мониторинга воздействия автотранспорта на городскую среду и некоторые результаты численных оценок на примере Санкт-Петербурга.

Известно, что в составе ОГ автотранспорта содержатся сильнейшие токсичные и канцерогенные вещества (табл. 1), диффузия которых в атмосферном воздухе сопровождается формированием на уровне дыхания человека зон с опасными для здоровья значениями приземных концентраций.

При анализе мирового опыта контроля и прогнозирования техногенной нагрузки на окружающую среду [3, 6, 7] от автотранспорта можно выделить два существующих подхода, – условно «экологический» и «технологический».

В основе экологического подхода лежат оценки допустимых (согласованных с заинтересованными организациями) масс выброса загрязняющих веществ и концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, не превышающих экологически допустимого, в частности, безопасного уровня техногенной нагрузки [4, 5]. Технологический подход основан на нормировании выбросов в воздушный бассейн ТС загрязняющих веществ с учетом (или в зависимости) от возможности внедрения самых передовых природоохранных технологий  – это, в частности, правила и стандарты, устанавливающие предельно допустимое содержание вредных веществ в ОГ, топливных испарений и т.п. [2].

К сожалению, несмотря на то, что оба подхода направлены на решение одной проблемы – уменьшения загрязнения атмосферы выбросами ТС, они не универсальны, а в реальной практике далеко не всегда оказываются согласованными между собою.

Первый, по сути, служит «разрешению на загрязнение», хотя и допустимое (согласованное). Что ввиду несовершенства знаний о сложившихся процессах, происходящих в атмосфере, и механизмах воздействия загрязняющих веществ на человека оставляет возможность «недоучета опасности». При этом не редко такие экологические требования назначаются без объективного анализа технологических и топливно-энергетических возможностей, складывающихся в отдельных регионах или государствах, например, финансовых возможностей, подготовки соответствующих кадров и т. п. [2].

Второй подход, по сути, игнорирует метеорологические, физико-географические, социально-демографические, рекреационные и т. п. особенности регионов и местности, на территории которых устанавливаются нормативы соответствующего технологического уровня.

Таблица 1.         Состав и характеристика опасности ОГ автотранспорта

| Вещество или класс веществ | Содержание, % | Качественная характеристика токсичности | Класс опасности | ПДКм.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот (N2), | 75-78 | нетоксичен | - | - |
| Кислород (О2), | 2-20 | нетоксичен | - | - |
| Углекислый газ (С02) | 0,5-12 | нетоксичен | - | - |
| Пары воды | 10-12 | нетоксичен | - | - |
| Водород (H2) | 0,01-0,5 | нетоксичен | - | - |
| Окись углерода (СО) | 0,001-1,0 | КЯ, НС | 4 | 20 |
| Углеводороды (СН) в пересчете на пропан (С3Н8) | 0,001 - 0,2 | КЯ, КТ, Г, НС, Н, П, ПО, СС, С, РС | 2-4 | 300 |
| Окислы азота (NОx) в пересчете на NO2 | 0,02-0,2 | КЯ, КТ, НС, О, П, рс | 2 | 2,0 |
| Сажа | 0,01-1,0 г/м3 |  | 4 | 4,0 |
| Альдегиды в пересчете на акролеин (СзН4О), | 0,001-0,01 | Г, Н, НЯ, НС, О, П. ПО, рс, С | 2-3 | 0,02 |
| Формальдегид (СН2О) | 0,00010- 0,0019 | О, П, ПО, НС, рс,С | 2 | 0,5 |
| Бенз(а)пирен | - | к, м | 1 | 1,5·10-4 |

В определенных случаях применение «наилучших существующих технологий» может оказаться недостаточным для экологического благополучия в конкретном жилом массиве, населённом пункте, регионе, например, по причине высокой интенсивности транспортного движения. И напротив, «наилучшие существующие технологии», как правило, весьма дорогостоящие, могут оказаться для конкретных экологических, экономических и т. п. условий избыточными.

В Европе, в частности в Дании [3, 7], как и в России [2, 4, 5], действуют оба подхода, однако в Дании первый ограничивается оценками валовых выбросов в течение календарного года  и не учитывает физико-химические процессы в атмосфере, в частности диффузию вредных веществ в воздухе вблизи ТС [3]. Данный подход предназначен для стимулирования внедрения на ТС современных природоохранных технологий [3], например:

- использование дизельного топлива с низким содержанием серы;

- улавливания паров бензина на автозаправочных станциях;

- использования бензина с низким содержанием бензола;

при безусловном соблюдении европейских норм (до Евро-5) по опережающему (относительно других стран ЕЭС) графику и т. д. Результатом внедрения данного подхода, в конечном итоге, является уменьшение, так называемых за рубежом, «внешних издержек»  [3].

При проведении агрегированных расчётов, все модели опираются на некоторые характеристики категорий автотранспортных средств и распределение автотранспортных средств по категориям. В разных моделях разбивка на классы АТС различна, но в некоторых – таких как американская PERE [6] – производится детальный учёт многих параметров (признаков), в т.ч. год выпуска автомобиля, параметры двигателя (которые имеются в централизованных базах данных). Точность расчетных оценок в этом случае достигает отклонения от результатов инструментальных измерений для конкретных моделей менее 15%.

В США на федеральном уровне Агентством по защите окружающей среды (United States Environmental Protection Agency) разработана модель MOBILE6, которую предполагают заменить новой комплексной моделью MOVES [6].

# В Европе существенный вклад в создание методик определения ущерба внесла программа “ExternE” (“External costs of Energy”) [7], в рамках которой была сформирована сеть из европейских исследовательских центров. Программа начала работать в 1991 году, в настоящий момент в ней участвуют более 50 институтов из 20 стран. Методики, сформированные в рамках этой программы широко применяются государственными органами стран Европейского Союза.

Методика EcoSense [7] была разработана в рамках проекта ExternE. В методике используется подход при котором издержки оцениваются при помощи прослеживания пути от источника загрязнения, через состояние атмосферы, почвы и воды,  через физическое воздействие на человека, к денежному выражению ущерба. Для анализа рассеяния используется модель NewExt (рис.1).

Рис.1. Структура модели NewExt

Методики EcoSense широко используются в различных государственных программах стран Европейского Союза, а также были адаптированы для других регионов мира –  Россия, Китай, Бразилия и Мексика [3].

В Дании [3] широко использовалась методика “Corinair”, которая была заменена методикой “TEМА2000”, разработанной датской компанией COWI.

В период с декабря 1999 г. по март 2002 г. по поручению министерства транспорта Дании фирма COWI, совместно со специалистами Санкт-Петербурга, осуществила проект «Внешние издержки от транспорта в Санкт-Петербурге». В рамках этого проекта компания подготовила ряд отчётов, отражающих методики, применяемые в Дании [3].

В России основополагающим документом для проведения подобных прогнозных оценок чрезвычайного загрязнения атмосферного воздуха при неблагоприятных метеоусловиях является ОНД-86 [5], базирующейся на методологи, разработанной научной школой профессора М.Е. Берлянда (Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова) [4].

К настоящему времени НИИ «АТМОСФЕРА» совместно со специалистами СПб. университета ГПС МЧС России разработана [2] методология организации и функционирования компьютерных банков данных о параметрах выбросов ТС, проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов выбросами от автотранспорта, определения допустимых вкладов в уровни приземных концентраций от ТС и т. д.

Данные подходы базируются на модели турбулентной диффузии в атмосфере и результатах широких натурно-экспедиционных (полевых) исследований [4, 5]:

∂q∂t+u∂q∂x+v∂q∂y+w∂q∂z=......=∂∂xkx∂q∂x+∂∂yky∂q∂y+∂∂zkz∂q∂z−aq, (1)

где: t – время (с); u, v, w – составляющие средней скорости перемещения примеси соответственно по направлению осей x,y,z; kx, ky, kz – горизонтальные и вертикальная составляющие коэффициента обмена; a – коэффициент, определяющий изменение концентрации за счёт метаболизма в атмосфере.

Для случая установившейся диффузии при условиях горизонтально однородной местности исходное уравнение для лёгкой примеси w = 0 приобретает вид:

u∂q∂x−w∂q∂z=∂∂yky∂q∂y+∂∂zkz∂q∂z−aq	.(2)

В качестве граничных условий на бесконечном удалении от источника загрязнения принимают:

q → 0   при z → 0; q → 0   при y → 0.

При распространении примеси над поверхностью почвы задаются условием

kz∂q∂z=0 , при z = 0.

Концентрация лёгкой примеси на произвольном расстоянии от автодороги при численном решении уравнения (2) в рамках соответствующих допущений [4, 5]представляется в виде:

q(x,y,0)=M2(1+n)k1πk0x32e−u1H1+nk1(1+n)2k1x−y24k0x,

где: M – мощность источника в точке x = 0, y = 0; n – безразмерный параметр, подобранный для интерполяции вертикального профиля скорости ветра; k1 – значение kz на единичной высоте z1.

К настоящему времени по разработанной методологии производятся расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ на автомагистралях и улицах Санкт-Петербурга, в том числе по различным прогнозным сценариям изменения транспортной и градостроительной ситуации. На рис. 2 и 3, в качестве примера [8], приведены результаты расчетных оценок загрязнения воздуха диоксидом азота (NO2) на Невском проспекте Санкт-Петербурга по данным интенсивности и структуры транспортных потоков при существующем состоянии ТС и прогноз – при удовлетворении ТС требований Евро-2.

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций диоксида азота отнесёны к максимальной разовой ПДК, равной 0,2 мг/м3, действующей с 1 февраля 2006 года. В 2006 году концентрации диоксида азота составили 2,6 ПДК м.р. и 2,2 ПДК м.р. на расстоянии 50 м и 100 м от Невского проспекта. В настоящее время значение концентрации диоксида азота, равное 1 ПДК м.р., достигается на расстоянии  400 м от Невского проспекта.

Рис. 2. Значения максимальных приземных концентраций диоксида азота в расчетных точках вблизи Невского пр. в 2006 году [8]

Рис. 3 Значения максимальных приземных концентраций диоксида азота в расчетных точках вблизи Невского пр. в 2006 году (с соблюдением всеми категориями автотранспорта требований Евро-2) [8]

При удовлетворении требований Евро-2 (Рис. 3), несмотря на прогнозируемое увеличение интенсивности движения ТС, значения выбросов диоксида азота на Невском проспекте могли бы быть в 5 раз ниже относительно реальных выбросов 2006 года и составлять: 0,5 ПДК м.р. и 0,4 ПДК м.р. на расстоянии 50 м и 100 м от Невского проспекта (Рис. 3).

Список использованной литературы

1. Ложкин В. Н., Артамонов В. С., Баскин Ю. Г. К вопросу управления риском биоэкологического воздействия автомобильного транспорта на население крупного города / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД, № 4(8), СПб., 2000, С. 110-116.

2. Ложкин В.Н., Грешных А.А., Ложкина О.В. Автомобиль и окружающая среда. Автомобильный транспорт, как источник загрязнения воздушной среды. Проблемы и решения Справочно-методическое пособие. – СПб.: НПК «Атмосфера» при ГГО им. А. И. Воейкова, 2007. – 305 с.

3. Danish Ministry of Transport, Committee on Transport - St. Petersburg Administration: External Costs of Transport in St Petersburg, Executive Summary. St.Petersburg: 2002. – 73 с. (Внешние издержки, связанные с функционированием транспорта, Ст. Петербург).

4. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 448 с.

5. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 93 с.

6. US Depatment of Energy, Energy Efficiency and Renewable Resources. ORNL. The Transportation Energy Data Book Oak Ridge: 2000.

7. European Comission. External Costs. Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport. – Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003 – ISBN 92-894-3353-1.
(«Внешние издержки. Результаты исследования ущерба окружающей среде и обществу в результате функционирования транспорта и электроэнергетических предприятий»).

8. Волкодаева М.В., Полуэктова М.М., Хватов В.Ф. Анализ влияния выбросов автотранспорта на уровень  загрязнения  атмосферного воздуха вблизи Московского и Невского проспектов г. Санкт-Петербурга в 1996 – 2006 гг. / Информационный бюллетень №2 (36): «Вопросы охраны атмосферы от загрязнения», НПК «Атмосфера» при ГГО им. А. И. Воейкова, СПб., 2007. – С. 32-43.

Принятые в таблице 1 сокращения обозначают следующее: О – общее токсическое действие, Г – поражение зрительного нерва и сетчатки глаз, помутнение хрусталика, ожоги роговицы; К – канцероген; КТ – яды, действующие на кроветворение (вызывают изменение количества лейкоцитов, эритроцитов и т.д.); КЯ – кровяные яды (вызывают непосредственное изменение состава крови); М – мутаген; Н – наркотики; НС – поражение нервной системы;  НЯ – нервные  яды;  П – поражение  печени;  ПО – поражение  почек; рс – раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; С – образование смога; СС – поражение сосудистой системы; У – удушающее действие.

Ущерб окружающей среде и здоровью людей, связанный с человеческой деятельностью, зачастую является внешними издержками, т.е. он не учитывается при расчете прямых издержек, включаемых в себестоимость товаров и услуг, т.к. с экономической точки зрения эти внешние издержки наносят ущерб не самому виновнику их возникновения, а не имеющим к нему отношения третьим лицам или обществу в целом и не отражаются в рыночных ценах.