Исследование виброактивности гидроприборов
систем управления движением транспортных средств в нестационарных режимах работы

1Э.Г. Берестовицкий, 2Ю.А. Гладилин, 1С.В. Лебедев

1ФГУП “НПО “Аврора”г. Санкт-Петербург, 2СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Проведен анализ основных гидромеханических источников виброактивности гидроприборов в нестационарных режимах работы. Получены расчетные зависимости позволяющие на стадии проектирования приборов снижать уровни вибрации от действия кавитации, турбулентности потока и волновых процессов.

При нестационарных, импульсных, режимах работы гидравлических приборов систем управления движением (СУД) транспортных средств и судов появляются новые дополнительные гидромеханические источники виброактивности, среди которых в первую очередь следует отметить гидроудары, возникающие из-за волновых процессов в системе трубопроводов. Акустическая энергия совокупности источников виброактивности может быть весьма значительна по величине и существенно проявляться в поле транспортного средства. Улучшение виброакустических характеристик гидравлических приборов в нестационарном режиме работы является одной из актуальных проблем стоящих перед разработчиками судового оборудования. С этой целью исследовано влияние процессов, возникающих при нестационарных режимах работы, на виброактивность приборов, результаты исследования носят общий характер и могут быть приняты при проектировании любых гидравлических устройств. Опыт разработки малошумной арматуры подтверждает необходимость изучения влияния  процессов, возникающих при нестационарных режимах работы, на кавитационные явления в проточных частях приборов, турбулентность потока, а также оценки влияние волновых процессов в гидросистеме.

В работе [1] показана связь между вибрацией механизма и колебательной энергией, передаваемой через опорные связи. Для стационарного режима работы, с учетом допущения, что колебательная энергия при схлопывании каверн передается через конструкцию гидравлического устройства без потерь, то получим формулу для расчета уровней вибрации гидравлического устройства, возникающих при кавитационном течении жидкости в виде:

L=10lgΡ22πr−14π2f+1a2−1W0−......−10lgM−20lgf0+30lgf−72,  (1)

где :Ρ – амплитуда давления при схлопывании пузырька; f –  текущая частота; f0 –  собственная частота колебаний амортизированного устройства; a –  постоянная времени каверны; M – масса устройства; W0 – пороговое значение мощности.

С учетом передачи кавитации от жидкости через стальную гильзу на корпус колебательная мощность в полосе частот fi+1−fi определяется зависимостью:

W=ϕf4πR2ρcR2ri2×......×fifi+112πΡa1+4a2π2f2−12df2α1α2,   (2)

где:	ri - расстояние от места схлопывания до точки контроля;

α1,α2 - коэффициенты передачи;

ϕf - частотнозависимый коэффициент пропорциональности.

Исследование кавитации в нестационарном режиме работы показывает, что колебательная мощность от действия кавитации может быть представлена зависимостью

WK(t)=ϕf4πR(t)2ρcR(t)2ri2×...fifi+112πΡa(t)1+4a(t)2π2f2−12df2α1α2  (3)

где P*α(t) –временная функция амплитудного давления.

Из анализа, выполненного в [2], следует, что в нестационарном режиме работы уменьшение растягивающего напряжения компенсируется увеличением времени нахождения пузырька в зоне его действия. Поэтому не следует ожидать существенного изменения в росте кавитационных пузырьков в нестационарном режимах по сравнению со стационарными в заданном временном интервале tпр, определяющем величину изменения дросселирующего проходного сечения. Время пробега пузырька в проточной части ориентировочно меняется в диапазоне tпр = 0.27∙ 10-3 –  1.5 ∙ 10-3  с. При времени нестацинарного процесса tmin = 0.3 -  1.5 с, обычно используемом в гидроприборах СУД,  выполняется условие  tmin >> tпр , а значит процесс образования кавитационных пузырьков в нестационарном режиме работы может рассматриваться как квазистационарный.

При нестационарном процессе происходит изменение площади дросселирующего отверстия F по закону

F=A(t)	.		(4)

Вследствие этого перераспределяются соотношения сопротивлений регулирующих окон, трубопроводов и регулировочного дросселя в системе гидравлики, что приводит к изменению скорости потока V жидкости на окнах по закону V=V(t). Зависимость (4) определяется законом профилирования проходного сечения, а также законом изменения управляющего сигнала. Переменной скорости в окне соответствует изменение пульсационной составляющей скорости V'=V'(t). Экспериментальное определение пульсационной составляющей скорости в условиях реальной проточной части является практически неразрешимой задачей. В связи с этим вводится частотнозависимый коэффициент η(t), определяющий связи между вибрацией гидроприбора в определенном диапазоне частот и его гидравлическими параметрами. Тогда колебательная мощность  j – той нестационарной  струи определяется

WTj(t)=4πη(t)ρShj4c5Aj(t)2Vj4(t)Vj(t)ri22α1α2,  (5)

где Sh – число Струхаля.

Зависимость (5) предполагает , что механизм образования колебательной мощности для нестационарной струи не меняется по сравнению со стационарной. Это допущение основано на том, что выполняется соотношение tнр>>τпр = 2l / c , где tнр – продолжительность нестационарного режима, τпр – фазовое время пробега волны на длине струи l . Выполнение этого условия позволяет рассматривать нестационарный режим как квазистационарный.

Типовая схема включения гидроприбора содержит напорную и сливную гидролинии. Если не выполняется условие  tнр>>τпр , то при нестационарном режиме возникают существенные волновые процессы, характеризующиеся колебаниями давления в гидролиниях. Параметры колебаний давления определяются из совместного решения уравнений движения жидкости и граничных условий, характерных для данной гидросистемы.  При взаимодействии волны давления с гидравлическим устройством возбуждается вибрация последнего на собственных частотах вынужденных колебаний. Колебательная мощность от действия волновой составляющей имеет вид

Wв(t)=ϕf4Sα1α2ρc×......×r2Pстн2(0,t)rизмн2−r12Pстс2(0,t)кизмс22,	(6)

где: Pстн(t)- волновая составляющая давления в напорной линии при реализации произвольного закона по расходу определяется в виде [3]:

Pстн(t)=2ρc2lS⋅dQdtℓ−atn=1∞[(4a2l4(n−12)4π4c4−l2(n−12)2π2c2)Cosωnt+a(n−12)2⋅π2c2l2−a2×(4a2l4(n−12)4π4c4−3l2(n−12)2π2c2)Sinωnt];S – площадь воздействия волновой составляющей; R1 – характерный размер площади воздействия волны; rизмн , rизмc – расстояния между поверхностями воздействия волны и измерения со стороны напора и слива соответственно; Pстc(t) - волновая составляющая давления в гидролинии слива.

Эта величина определяет вклад волновых процессов в вибрацию гидравлических устройств при нестационарных режимах работы.

При одновременном воздействии составляющих пульсационного давления от нескольких произвольных источников распределение фаз произвольно и результирующее давление находится энергетическим суммированием источников, т.е. суммированием их мощностей. С учетом всех составляющих имеем уровни виброакустических характеристик гидроприбора в нестационарном режиме работе в виде :

L=10lg1W0i=1nWкi(t)+j=1mWTj(t)+k=1lWвk(t)−......−10lgM−20lgf0+30lgf−72, (7)

где: n – количество источников кавитации; m –  количество источников турбулентности; l – количество источников волновых процессов.

Для расчета по формуле (7) необходимо определить значения частотнозависимых коэффициентов при воздействии каждого типа источников и частотные области существования связей. Результаты расчета вибрации  гидроприбора в нестационарном режиме работы, сопоставленные с экспериментальными данными представлены на рис.1.

Из рис.1. видно, что в зоне низких частот имеются отличия на 10-12 дБ, что, очевидно, вызвано влиянием изгибных колебаний трубопровода, которые в расчет не принимались.

Заключение

Выполнен анализ основных гидромеханических источников виброактивности гидроприборов в нестационарных режимах работы, на базе которого получены расчетные зависимости позволяющие на стадии проектирования приборов снижать уровни вибрации от действия кавитации, турбулентности потока и волновых процессов. При нестационарных режимах течения турбулентность и волновое движение присутствуют обязательно, кавитация может быть исключена при формировании проточной части на стадии проектирования с учетом возможных режимов работы гидроприбора.

Рис.1. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных виброактивности типового гидроприбора в нестационарном режиме работы с давлениями на напоре 25 кгс/см2  и сливе 21.5 кгс/см2  , расходе рабочей среды 40 м3 /ч , времени переходного режима 10 с : 1- расчетный 1/3 октавный спектр вибрации; 2- экспериментальный спектр вибрации.

Результаты расчета и экспериментальные исследования показали, что принципиальная возможность прогнозирования уровней вибраций на стадии проектирования гидроприборов СУД, с учетом нестационарных режимах работы, существует и должна быть использована при оценки различных вариантов схемно-конструктивных решений.

Список использованных источников

- Берестовицкий Э.Г., Гладилин Ю.А., Лебедев С.В. Снижение виброактивности приборов систем управления движением кораблей и судов. // Судостроение. 2007. №5

- Berestoviski E., Gladilin U., Pavlov A. Methods of reduction vibroactivity of hydraulic devices and pipes. / Proceedings of the international EAA/EEAA symposium “Transport noise and vibration”. – Tallin, 8.06. - 10.06.1998. - p.407-411.

- Берестовицкий Э.Г., Павлов А.Н. Акустическое проектирование малошумных гидравлических пиборов.//Техничекая акустика.1994,т.III , вып.3-4 (9-10) с.34-38.