Численное решение задачи о движущейся в трубе нагрузке

Г.В.Лепеш

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1, e-mail: gregoryl@yandex.ru

Аннотация  Приводятся результаты численного решения задачи оценки напряженно-деформированного состояния толстостенной трубы, нагруженной быстроизменяющейся во времени нагрузкой с перемещающимся с большой скоростью фронтом.

Поверхности внутренних каналов газодинамических устройств, особенно работающих в условиях импульсного нагружения, могут подвергаться быстроизменяющимся или кратковременным импульсам давления. Импульс формируется, например, при сгорании твердого [1] или жидкого топлива в газодинамических импульсных устройствах, при детонации топливно-воздушной смеси в ДВС [2] и в других случаях. Образующийся фронт импульса может распространяться с переменной скоростью вдоль поверхности канала, достигая значений, превышающих тысячу метров за секунду, а давление во фронте иногда достигает значений, сравнимых с пределом выносливости материала. Наличие импульса давления приводит к появлению в каналах динамических эффектов, снижающих запасы прочности, которые необходимо учитывать на этапе проектирования подобных устройств.

Впервые оценка динамического коэффициента при подвижной нагрузке была Ильюшиным А.А., на основании решения уравнения вынужденных радиальных колебаний полого цилиндра, под действием постоянного давления p и кольцевого давления Q=qc, движущихся с постоянной скоростью v вдоль цилиндра вправо, при условии, что давление справа от Q равно нулю (рис. 1):

ρh∂2w∂t2+D∂4w∂x4+2vDR2−P2πR∂2w∂t2+......+12(1−v2)Dh2R2w=p−vP2πR2,  (1)

где: w – радиальный прогиб; h – толщина стенки, R – радиус, D=Eh312(1−v2), P – постоянная осевая растягивающая сила, p – внутреннее давление; v – коэффициент Пуассона; E – модуль упругости;  – плотность материала цилиндра.

Рис. 1. Полный цилиндр по действием постоянного давления p и кольцевого давления Q=qc, движущихся со скоростью v=const вдоль цилиндра вправо

Рассматривая стационарное решение, неизменное в осях движущихся вместе с нагрузкой, Ильюшиным А.А. получено выражение для определения прогиба wmax=p2222+e−Δ1−χ+χ1−χ1+χ, при отсутствии кольцевого давленияQ и осевого давления P и wmax=q81−χ, при действии только кольцевого давления Q. Здесь обозначено q=Ql3D=443(1−v2)qcREhRh;  χ=phv2l24D=3(1−v2)Rhvc2 – параметр динамичности; c=Eρ – скорость звука в стенке канала.

где c - скорость распространения звука в металле.

При χ<1 за счет динамичности нагрузки прогиб w будет больше, чем при статическом ее приложении (χ=0), и потому можно определить коэффициент динамичности как отношение максимального прогиба wmax при χ>0 к максимальному прогибу при : k∂=(wmax)χ>0(wmax)χ=0,где статический прогиб оболочки по безмоментной теории wст=14l4D(p−vP2πR2), а характерный размер области изменения деформаций будет порядка l=Rh43(1−v2).

Значение параметра χ=1 определяет критическую скорость движения нагрузки vкр, при которой возможно сильное влияние ее динамичности. Так при E=2,1⋅106кгсм2,v=0,33,pg=7,8 vкр=c43(1−v2)hR=4⋅103hR,мс.

Для коэффициентов динамичности при действии кольцевого давления и постоянной по длине нагрузки Ильюшиным А.А. приведены выражения для коэффициентов динамичности:

k∂q=11−χ и

k∂p=22+e−Δ(1−χ+χ1−χ1+χ)22+e−Δ0,   (2)

где обозначено:

π2≤Δ=arctg−1+χ1−χ≤3π4=Δ0.

Коэффициент динамичности кольцевого давления оказывается значительно больше коэффициента динамичности внутреннего давления. Например, при χ=0,45 имеем k∂q=1,35,k∂p=1,035; для оболочки с отношением h/R≈0,2 это соответствует скорости движения нагрузки v≈1200мсек.

Полученное Ильюшиным А.А. решение в виде выражений (2) для коэффициентов динамичности имеет общее важное значение, доказывающее наличие динамических эффектов в случае быстроперемещающегося фронта нагрузки, а также частное практическое значение для тех импульсных систем, к которым соответствует принятая система допущений.

Однако в большинстве практических задач проектирования необходимо учитывать как сложную геометрию устройства, т.е. переменное сечение стенок канала, так и переменный характер нагрузки и изменение скорости ее переднего фронта.

Подобные задачи возможно решать лишь используя общие численные методы механики сплошной среды, реализованные в САЕ системах, например ANSYS/LS DYNA, с использованием решателя явного типа, дающего возможность проводить динамический анализ при нелинейности механической системы.

В качестве примера рассмотрим осесимметрическую конструкцию (рис.2) – трубу переменного сечения, закрытую с одного конца дном, в области которого формируется импульс нагружения, например, при сгорании топлива. Далее фронт импульса распространяется к открытому срезу трубы, а его скорость движения и величина нагрузки изменяются во времени. Причем нагрузка переменна по всей поверхности трубы и зависит от координаты в каждый момент времени нагружения.

Рис.2. Расчётная схема

Изменения нагрузки во времени и пространстве характеризуется трехмерной диаграммой в координатах (y, t, p), (рис.3). При построении указанной зависимости принималось, что давления на поверхность канала было переменным по его координате и в каждый момент времени определялось зависимостью :

pY,t=pкнt−pкнt−pcнt⋅Ylснt2,     (3)

где: pкнt и pcнt -переменные во времени значения давлений у закрытого торца трубы и во фронте перемещающейся нагрузки, соответственно; где lснt  путь, пройденный фронтом импульса давления к моменту времени t от начальной точки Y0=Yд−lд; lд  полный путь фронтом импульса давления; Yд координата открытого среза трубы.

Зависимость lснt имеет нелинейный характер. В момент прохождения фронтом импульса соответствующего сечения канала, давление на его поверхности будет возрастать практически скачком от атмосферного до значения давления топливных газов у фронта импульса в текущий момент.

Рис.3. Закон изменения давления, действующего на поверхность канала

Как допущение принято, что поперечные колебания трубы не оказывают существенного влияния на ее напряженно-деформированное состояние (НДС) и прочность.

Принятая система допущений позволяет в целом привести задачу к осесимметрической, следовательно – двумерной.

Механические характеристики материала трубы принимались следующими: модуль упругости E=2,1⋅1011 Па, коэффициент Пуассона ν=0,333, плотность ρ=7950 кг/м3.

Расчетная область, с учетом принятых допущений об осесимметрическом характере нагружения, может быть представлена двумерными массивами координат точек в системе координат XY , которые соединяются отрезками прямых линий. Далее определяются границы меридионального сечения. Все процедуры можно производить с помощью встроенного препроцессора Ansys или с помощью пакета трехмерного моделирования Компас-3D, SolidWorks с последующей конвертацией в препроцессор Ansys. Пример построения модели меридионального сечения устройства приведен на рис.4

Рис.4. Меридиональное сечение трубы

При дискретизации расчетной области на твердотельные элементы прочностного динамического анализа, необходимо определить наибольший размер элемента, который должен обеспечить динамическое решение задачи. В большинстве случаев принято [2] определять максимальный размер элемента как половину расстояния, которое проходят упругие волны в материале за минимальный временной промежуток между дискретными значениями прикладываемой нагрузки.

Скорость распространения упругих волн в материале определяется формулой

с=E1−ν2⋅ρ,       (4)

где: E, ν и ρ  упругие константы и плотность материала. Тогда максимальный размер элемента

lmax≤Δt2E1−ν2⋅ρ.  (5)

Наибольшая разность между дискретными значениями времени в рассматриваемых вариантах . Откуда максимальный размер элемента по формуле (5) равен lmax≤0,0627 м.

В зависимости от толщины стенки конструкции с учетом (5) выбирается число элементов в расчетной области в радиальном направлении. Эта величина в проводимых расчетах находилась в пределах от 7 до 11.

Для удовлетворения условию (5) целесообразно задавать регулярную сетку. Регулярная сетка задается путем разбивки каждой из линий на определенное число отрезков и последующее соединение противоположных сторон четырехугольных областей. Данная процедура подробно описана в литературе [3].

Рис.5. Дискретизация меридионального сечения устройства

Для реализации расчета необходимо ввести силовые и кинематические граничные условия задачи. Кинематически конечноэлементная модель не ограничивается вследствие свободного движения.

В качестве силовых граничных условий необходимо ввести давление на поверхности канала трубы. В препроцессоре такой ввод предусмотрен для групп узлов или конечных элементов. Однако ввести кривую нагружения для каждого элемента во времени не представляется возможным вследствие огромного числа вводимых данных.

Закон изменения давления действующего на поверхность канала устройства в пространстве координат (y, t, p) представлен в виде трехмерной поверхности [2] (рис.3). Соответственно для каждой точки на внутренней поверхности с фиксированной координатой y может быть получена кривая зависимости давления p только от времени p(t)|y=const. Указанные кривые могут быть получены из заданной зависимости р(t, yconst) через давления у дна канала и у фронта импульса с учетом его закона движения по выражению (3). Непосредственным расчётом такие кривые могут быть получены для точек с координатой y ≤ Y0 , где Y0 – начальное положение фронта импульса. Для точек с большей осевой координатой начало нагрузочной кривой совпадает с моментом прохождения фронта импульса через соответствующую область. Моменты прохождения фронта импульса через точку с произвольной координатой y можно определять путём сплайновой интерполяции исходных данных.

Для осесимметрической конечно-элементной модели конструкции нагрузочными элементами будут являться линии, определённые по двум соседним узлам, принадлежащим поверхности канала и одному и тому же элементу одновременно. Следует отметить, что для варианта с исходным разбиением геометрии на внутренней поверхности может находиться около тысячи элементов. Следовательно, необходимо подготовить столько же нагрузочных кривых и столько же нагрузочных записей.

Для сокращения требуемого времени на подготовку разработана программа в среде Delphi, вычисляющая для каждого элемента, принадлежащего поверхности канала устройства, нагрузочную кривую и формирующая нагрузочную запись. Нагрузочные кривые и записи формируются в виде двух файлов пригодных для передачи в решатель. Исходными данными для программы являются номера узлов, определенные из дискретизации расчетной области (рис.5) данные о нагрузке (рис. 3) и результаты работы препроцессора, содержащие координаты и номера узлов конечно-элементной сетки, а также номера элементов и принадлежащие им узлы.

Порядок действий по формированию нагрузочных кривых и записей следующий.

1. Вводится номеров узлов, выходящих на внутреннюю поверхность трубы.

2. Определяются номера элементов, которым принадлежат введенные узлы по данным содержащимся в файле filename.к, сформированном препроцессором.

3. Вычисляются координаты центра тяжести меридионального сечения элемента.

4. По осевой координате центра тяжести Y элемента формируется зависимость давления от времени с учетом расстояния, пройденного на текущий момент фронтом импульса.

4. Соответствующей нагрузочной кривой присваивается номер соответствующей нагрузочной записи.

5. Производится формирование файлов нагрузочных кривых и записей.

6. Сформированные файлы прикрепляются к файлу filename.к для дальнейшего расчёта в решателе.

Дополнительными возможностями программы является возможность контроля правильности вводимой информации по принадлежности узлов к одному и тому же элементу, а также автоматическое формирование заданной последовательности номеров узлов для ввода в препроцессор и номеров элементов для последующей их обработки в постпроцессоре.

Шаг интегрирования для явного динамического конечно-элементного анализа определяется из условия не превышения времени прохождения упругой волны в материале расстояния, равного минимальному размеру элемента в модели [1]. Учитывая выражение для скорости распространения упругих волн в материале, шаг интегрирования определяется из выражения

Δtmax=k⋅lmin⋅1−ν2⋅ρE,     (6)

где lmin  минимальный размер элемента, k  коэффициент запаса по шагу (для большинства динамических задач разработчики пакета LS-DYNA [1] считают целесообразно принять k=0,9).

Поскольку для вариантов разбиения минимальные размеры элементов различаются, то шаг рассчитывается для каждого варианта разбиения индивидуально. Кроме того, в процессе расчета величина шага интегрирования корректируется в зависимости от деформационного искажения формы и размеров элементов.

Для всех вариантов расчета трубы при выполнении зависимостей (5  6) соблюдается условие устойчивости счета при использовании явных разностных алгоритмов  условие Куранта:

k=VΔtlmin≤1,      (7)

Фактические значения чисел Куранта для рассмотренных вариантов не превышает значения 0,2.

Шаг записи файла результата не должен превышать периода собственных колебаний конструкции, чётко проявляющихся в указанном временном интервале. При расчетах установлена предельная частота собственных колебаний, включаемая в рассмотрение ωпр=20000 c−1, соответствующий период колебаний Т=5⋅10−5 с. Шаг записи в файлы результатов установлен [1] величиной Трез=5⋅10−5 с.

Результаты расчета просматривались в постпроцессоре LS-DYNA. Здесь просматриваются для выделенного предварительно элемента графики изменения характеристик (перемещения узлов, компонент напряжённо-деформированного состояния и др.) во времени. Для фиксированных моментов времени возможно просмотреть распределение изолиний указанных характеристик по плоскости меридионального сечения (рис.6).

Рис.6. Изолинии полей интенсивностей напряжений )

Вывод графиков изменения параметров перемещения и НДС по пространственным координатам постпроцессором не предусмотрен, поэтому была написана программа в системе Delphi, позволяющая извлекать из расчётных данных временные зависимости и преобразовывать их в пространственные. Программа предназначена для получения графика огибающей значений любых компонент НДС по длине канала в момент их максимальных и минимальных значений при прохождении фронта по поверхности канала и в период последействия. В качестве исходных данных программа использует файлы текстового формата, содержащие информацию (время) – (некоторый параметр) для элементов либо узлов, полученные из постпроцессора LS-DYNA при вводе туда номеров соответствующих элементов. Номера этих элементов и их осевые координаты формируются в файле Elem.txt (по умолчанию) разработанным дополнительным препроцессором. Результаты работы программы: пространственные графики и таблицы читаемого формата, конвертируемые в программу Exel.

Рис.7. Интенсивности напряжений для внутренних точек трубы в ГПа от времени в с

На рис.7. представлены графики зависимостей интенсивностей напряжений (рис.8) от времени для различных точек вблизи поверхности канала устройства, диаметром канала 150 мм и длиной 7,0 м. Из графиков следует, что после момента, соответствующего наибольшему давлению, наибольшие интенсивности напряжений сначала падают, а затем возрастают в точках, близких к открытому срезу трубы . На графиках наблюдаются выраженные пики напряжений в некоторых поперечных сечениях, близких к открытому срезу. Эти пики совпадают по времени с моментом прохождения фронтом данного сечения. В рассчитанном варианте пики напряжений превышают наибольшие значения напряжений, соответствующие моменту максимального давления.

На рис.9 представлены огибающие кривые интенсивностей и компонентов напряжений для рассчитанного варианта.

Рис.8. компоненты напряжений для внутренних точек трубы в ГПа от времени в с

Осевые

Тангенциальные

Сдвиговые

Радиальные

Расчеты НДС показывают наличие высокочастотного процесса деформирования стенок устройства. Эффекты динамичности воздействия нагрузки в полной мере реализуются в средней и у открытого среза трубы.

Для расчетной трубы имеется три характерные зоны значительных уровней интенсивностей напряжений, превышающих предел текучести материала трубы σт=1,3 ГПа, (рассматривается огибающая в момент ее максимальных значений за весь процесс с учетом периода последействия)  в сечении на расстоянии от дна канала Y = 5,56 м  σi=1,44 ГПа; Y = 6,11 м  σi=1,91 ГПа; Y = 6,96 м  σi=1,97 ГПа (рис.7 -9). При этом материал устройства испытывает пластические деформации, что в конечном итоге может привести к его разрушению. Наличие запредельных интенсивностей напряжений обусловлено значительными по величине осевыми напряжениями σy, которые имеют тенденцию возрастания по мере приближения к открытому срезу, а в указанных сечениях также имеют всплески максимумов σy.

Рис.9. Огибающие наибольших напряжений (Па) по длине трубы (м)

Наличие запредельных напряжений σi обусловлено динамическим характером нагружения от быстро перемещающегося с переменным ускорением фронта нагрузки. Максимальные значения коэффициента динамичности k∂ для таких случаев можно определить как отношение интенсивности напряжений при динамическом расчете σi к интенсивности напряжений при статическом расчете σiст:

k∂=σiσiст.                (7)

В первом приближении для статической оценки можно считать статические напряжения по формулам [4], характеризующим трубу, нагруженную внутренним давлением p:

σr=p⋅r12r22−r12⋅1−r22ρ2;σt=p⋅r12r22−r12⋅1+r22ρ2σtmax=p⋅r22+r12r22−r12,                (8)

где r1,r2и ρ -соответственно внутренний, наружный и текущий радиусы трубы в рассматриваемом сечении. При этом радиальное напряжение также наибольшее и, как следует из (8), равно σrmax=−p. Так как расчет статической прочности следует выполнять для наиболее нагруженных точек, то условие прочности по теории Треска записывается в виде:

σпр=σtmax−σrmax=......=p⋅r22+r12r22−r12−(−p)=p⋅2r22r22−r12.  (9)

Учитывая незначимую разницу между условиями Треска и Мизеса для рассматриваемого случая можем принять приближенное равенство:

σiст≈σпр=p⋅2r22r22−r12,         (10)

В таблице и на рис. 10 сопоставлены значения статических и динамических интенсивностей напряжений в точках их локальных максимумов.

Таблица    Локальные максимумы статических и динамических напряжений

| Расстояние от казенного среза Y, м | Статическое напряжение σiст, МПа | Динамическое напряжение σi, МПа | Коэффициент динамичности kд |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,45 | 1050 | 1300 | 1,24 |
| 5,56 | 800 | 1450 | 1,81 |
| 6,11 | 710 | 1910 | 2,70 |
| 6,60 | 700 | 1700 | 2,43 |
| 6,89 | 400 | 1980 | 4,95 |

Из таблицы следует, что коэффициент динамичности имеет значения в несколько раз превышающие единицу и возрастает к дульному срезу, где его значения имеют наибольшее значение по двум причинам. Первая обусловлена наибольшими динамическими напряжениями, а вторая наименьшими статическими вследствие малой величины давления и дульного утолщения.

Основной вклад в значения интенсивностей напряжений вносят окружные и осевые напряжения. Причем последние, в основном, и обуславливают динамичность процесса. Сдвиговые напряжения имеют значения на одиндва порядка меньше значений интенсивностей напряжений и не оказывают на них практического влияния.

Анализ графиков зависимости компонентов и интенсивности напряжений от времени для различных областей средней и дульной частей трубы показывает следующее:

- возбуждение колебаний компонентов σθ,σy и интенсивности σi напряжений происходит до подхода фронта нагрузки к расчетному сечению,

- наибольшие значения компонентов σθ,σy и интенсивности σi напряжений достигаются в момент прохождения фронтом расчетного сечения (σθ  положительные, σx,σy  отрицательные),

- после прохождения фронтом нагрузки расчетного сечения происходит значительное снижение амплитуды значений компонентов σθ,σy и интенсивности σi напряжений в рассматриваемых сечениях,

- после выхода фронта нагружения за открытый срез трубы амплитуда значений интенсивности напряжений в центральной части и у открытого среза трубы изменяется периодически и постепенно снижается;

- несущая частота колебаний находится в пределах 8-10 кГц, которая модулируется основными колебаниями частотой 380 Гц.

- расчетные значения коэффициентов динамичности достигают величины 2-х и более.

Рис.10. Огибающие наибольших напряжений (Па) по длине трубы (м), расчитанные в статических - 1 и днамических -2 условиях)

2

1

В результате расчета динамических процессов, происходящих в трубах различной геометрии и характеризующихся различной формой нагружаемого импульса [5], установлено, что динамичность процесса, оцениваемая коэффициентами динамичности kд в большой степени зависит от скорости распространения импульса, от крутизны его фронта (возрастает), от толщины стенки трубы (убывает) и от ее длины (возрастает).

Выводы:

1 Разработана методика расчета напряженно-деформированного состояния трубы с учетом динамичности воздействия нагрузки на базе специализированного пакета ANSYS/LS-DYNA, реализующая явный метод решения конечно-элементной модели.

2. Обоснован выбор размеров конечных элементов и шага интегрирования по времени, обеспечивающие выполнение условия устойчивости решения - условия Куранта.

3. Исследован характер изменения напряженного состояния труб, нагружаемых динамическим импульсом.

Список использованных источников

- ANSYS в примерах и задачах./ Под общей ред. Д.Г. Красковского, М. :Компьютер Пресс, 2002.

- Алямовский А.А. “Компьютерное моделирование в современной практике” – СПб. БХВ, 2005

- Дьяченко Н.Х. Теория ДВС – Л., “Машиностроение ”, 1974

- . Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов: Пер. с англ. М.: Мир, 1979, 392 с

- Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б.. Расчет на прочность деталей машин. Справочник. М. : Машиностроение, 1993. 640 с.

- Лепеш Г.В., Дмитриев В.Я. Анализ напряженно-деформированного состояния трубы в динамических условиях нагружения./Избранные труды международной конференции «Четвертые Полеховские чтения». СПб. 2006, стр. 509 – 519.