К проблеме обеспечения электромагнитной

совместимости

Г.В. Парантаев

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Разработана математическая модель рассеяния низкочастотного электромагнитного поля, излучаемого элементами бытовой техники, пригодная для численного решения задачи оценки электромагнитных воздействий на защищаемые объекты.

При разработке систем управления для бытовой техники и автомобильной электроники необходимо учитывать требования по ЭМС, в частности, к индукционной электромагнитной совместимости. При этом можно выделить два класса задач:

- Оценка работоспособности и помехоустойчивости устройств управления при воздействии на них внешних источников.

- Оценка характеристик внешних полей различных силовых устройств с целью анализа предотвращения влияния на управляющие слаботочные системы.

Общий подход к обеспечению требований ЭМС при компановке устройств в систему состоит в обеспечении мер подавления внешних помехонесущих полей, помехоустойчивом построении чувствительных блоков и снижении электромагнитных связей через питание и наводки.

Комплекс основных средств, которые в настоящее время используются для обеспечения требований ЭМС можно обозначить: это экранирование, заземление, оптимальная прокладка и фильтрация силовых линий, выбор места и ориентация устройств, а также оптимальная фильтрация сигналов в сети и схемах управления.

При выборе и обосновании конструкции экранов и оценке их эффективности приходится рассматривать задачи рассеяния ЭМП на различных моделях экранов. В данной работе рассматривается задача низкочастотного рассеяния электромагнитного поля на тонком проводящем сфероидальном экране.

В работе [1] были получены приближенные граничные условия для низкочастотного электромагнитного поля, связывающие значения векторов напряженности по разные стороны тонкого проводящего слоя. На основе этих граничных условий в работе [2] выведена система интегродифференциальных уравнений для плотности электрического je и магнитного jm токов. На основе этой системы может быть решен широкий класс задач низкочастотного рассеяния электромагнитного поля на гладких оболочных структурах сложной конфигурации. Система уравнений для соответствующих распределений токов, наведенных на оболочке падающим полем согласно [2] имеет вид:

jm=2jст−[n0×S'k12μδμ1n'×jmG++2je×∇'G+  +μ2δμ1×n'⋅rot {jm∇'Gds'     (1)

je=−2jст−[n0×S'4ε1'ε'δn'×jeG++2jm×∇'G−−4ε1'k12ε'δn'⋅rot {je∇'Galignlds']];где: jm=n'×H1+H2;

je=n'×H1−H2; jст=n'×Hст;

k12=ω2ε1'μ1; k2=ω2ε'μ; n0 и n' – единичные векторы внешней нормали к поверхности оболочки соответственно в точках наблюдения и интегрирования; H1 и H2 – векторы напряженности магнитного поля соответственно на внутренней и внешней поверхности оболочки; ε1',μ1 и ε',μ комплексные электродинамические параметры окружающей среды и материала стенок оболочки; G - функция Грина точечного статистического источника, расположенного в безграничной однородной среде, δ=2ikthikΔ2 – приведенная электромагнитная "толщина" оболочки, а Δ – геометрическая толщина стенок оболочки. Штрихи у знаков интеграла означают, что интегралы берутся в смысле главного значения.

В случае падения на сфероидальную оболочку плоской электромагнитной волны произвольной поляризации необходимо рассматривать задачи рассеяния поля на сплюснутой и вытянутой сфероидальных оболочках, находящихся независимо в продольном и поперечных полях.

Указанные задачи решаются методом моментов на основе предположения о том, что характер распределения тока на поверхности хорошо проводящей сфероидальной оболочки незначительно отличается от характера распределения тока на поверхности идеально проводящего сфероида.

В связи с этим рассмотрим решение задачи о рассеянии магнитного поля, вектор напряженности которого параллелен оси симметрии вытянутого сфероида. В этом случае магнитный и электрический токи, возбуждаемые падающим полем в стенках оболочки имеют вид

jq=λqH01−η2σ2−η2σnϕ,        (2)

где q = m, e; λm и λe – неизвестные коэффициенты разложения; σ,η,ϕ – координаты вытянутой сфероидальной системы координат; H0 - амплитуда падающего поля; nϕ – орт сфероидальной системы координат.

После подстановки выражения (2) в систему (1) и решения полученной системы алгебраических выражений находим значение неизвестных λm и λe. Окончательное выражение для вектора напряженности рассеянного поля найдем, подставив значения токов (2) с уже известными коэффициентами λm и λeв формулу для рассеянного поля [2].

Hрас.=−Sk12μδ2μ1n'×jmG+je×∇'G++μδ2μ1n'⋅rot {jm∇'Galignlds'    (3)

Точность представления токов в виде (2) контролировалась с помощью численного решения системы (1) на ЭВМ по методу моментов. При этом магнитный и электрический токи искались в виде

jq=n=0N1l=−N2N2λn,lq,ηPnηeilϕnη++λn,lq,ϕPnηeilϕnϕ,  (4)

где: q = m, e; nη и nϕ – единичные орты сфероидальной системы координат; а Pnx – полиномы Лежандра.

Оптимальные значения чисел N1 и N2 определялись условиями сходимости поля.

Численные расчеты показали, что максимальная погрешность определения поля на основе соотношения (2) для широкого диапазона изменения эксцентриситета сфероида не превышает 5%. Нами было проведено сравнение выражений для рассеянного сфероидом магнитного поля, полученных из (3) на основании (2), с точными решениями для известных предельных случаев. Сравнение показало, что полученные выражения после соответствующего предельного перехода совпадают с выражением для поля рассеянного идеально проводящим сфероидом, идеально магнитным сфероидом [3], сферической и бесконечной цилиндрической оболочками конечной проводимости [4].

В заключение отметим, что система уравнений (1) позволила нам получить численное решение задачи рассеяния сферической электромагнитной волны на сфероидальной оболочке конечной проводимости.

Список использованных источников

1. Карташов Ю.А., Парантаев Г.В., Яхно Ю.Л. О приближенных граничных условиях на квазиплоском проводящем слое в задачах геомагнетизма и геоэлектрики. Известия АН СССР сер. Физика земли № 9, 1985.

2. Карташов Ю.А., Парантаев Г.В., Яхно Ю.Л. Решение задачи низкочастотного рассеяния электромагнитных волн на проводящих оболочках методом интегральных уравнений. Межвуз.сб."Дифракция и рассеяние радиоволн и их информативность, Л., СЗПИ, 1983.

3. Стрэттон Дж. Теория электромагнетизма. Гостехиздат, М., 1947.

4. Каден. Электромагнитные экраны. Изд-во иностр. литературы, М., 1957