Диагностика и ремонт

Измерение уровней электромагнитных возмущений от бытовых приборов

Е.А. Свядощ

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Разработан мобильный измерительный комплекс диагностики оборудования на электромагнитную совместимость и экологическую безопасность. Приведены результаты измерения спектров электромагнитных полей, излучаемых бытовыми приборами.

Электрические и магнитные поля (ЭМП), относятся к числу экологически опасных для человека факторов, не воспринимающихся органами чувств. Они характеризуется целым рядом параметров – интенсивностью, частотой, напряженностью и т.д. Для обеспечения электромагнитной экологической безопасности (ЭМБ) населения как к бытовой технике [1], так и к персональным компьютерам и средствам отображения информации [2] предъявляются требования по ограничению излучаемых ими электромагнитных полей. При этом требования, предъявляемые к средствам отображения информации [2] примерно на порядок более жесткие, чем требования, предъявляемые к бытовой технике [1].

Однако, несмотря на регламентацию требований к излучению бытовой техники, на отечественном рынке значительное число продаваемых изделий не отвечает требуемым нормам. Это связанно не только с поставками заведомо некачественной бытовой техники, но и с результатами некачественного её ремонта, особенно при его выполнении в домашних условиях. В частности, как показали измерения электрических полей холодильников полей в нормальных условиях не превосходят 25 В/м, т.е. удовлетворяют наиболее жестким нормам [2], а при некачественном заземлении корпуса достигают 1000 В/м, что существенно превышают требования [1]. В связи с этим возникает необходимость в проведении измерений в широком диапазоне частот, распределения уровней ЭМП и определения безопасных расстояний от бытовой техники. При этом, для обеспечения элитных условий эксплуатации, следует ориентироваться на более жесткие нормы, разработанные для средств отображения информации [2].

Из всего многообразия бытовой техники следует выделить такие приборы, как средства личной гигиены – электрофены и электробритвы. Они используются в непосредственной близости к голове человека. Поэтому для обеспечения их безопасного использования неприменим принцип защиты, связанный с удалением средств личной гигиены на безопасное расстояние от источника излучения.

Для решения задач связанных с электромагнитной совместимомью и электромагнитной экологической безопасностью часто возникает необходимость проводить измерения электромагнитных полей, позволяющая определять характеристики и источники излучения, определить пути снижения их интенсивности и эффективность мер защиты, обрабатывать полученные данные непосредственно на месте.

Для оценки уровней электромагнитных полей на основе современной радиоэлектронной аппаратуры и собственных разработок разработан мобильный измерительный комплекс (рис.1), позволяющий оценить эти параметры в широком диапазоне частот в условиях непосредственной установки оборудования. Программное обеспечение ведет автоматическую запись, последующую обработку результатов испытаний и их документирование.

В состав этого комплекса входит: первичные преобразователи для измерения электрических и магнитных полей и токов в широком диапазоне частот; анализатор спектра высокочастотный, диапазон частот 9 кГц – 26 ГГц, АДВАНТЕСТ U3661; анализатор спектра низкочастотный, диапазон частот 16 Гц – 12,5 кГц, БРЮЛЬ И КЬЕР 2260; осциллограф ФЛЮКЕ-199; ноутбук; видеокамера.

Рис. 1. Мобильный измерительный

комплекс

Вся аппаратура имеет автономное питание, малые габариты и вес, а также встроенное программное обеспечение. Это позволяет измерять напряженность электрических и магнитных полей напряжения и токи в них, амплитудно-частотные характеристики и потери в типовых блоках аппаратуры.

Исследования, проведенные с использованием мобильного комплекса (рис.1) показали, что уровни излучения этих изделий зачастую превышают допустимые значения [1], а в некоторых случаях и требования [2].

Как показали результаты измерений, излучение характеризуются не только интенсивными электромагнитными полями не только в индустриальном диапазоне частот, но и в радиочастотном диапазоне. Это связано, в основном, использованием коллекторных электродвигателей.

Произведенные измерения показали, что величина магнитной индукции электрофена марки «Темп», в зависимости от режима работы лежит в пределах от 0,08 до 1,3 мкТл. В этих же пределах лежат величины магнитной индукции электробритв «Харьков». Электрическое поле электробритвы на расстоянии 10 мм от корпуса составляет от 890 до 1100 В/м, на расстоянии 0,1 м – от 180 до 210 В/м, на расстоянии 0,5 м – от 45 до 55 В/м.

Характерный спектр излучения электробритвы «Харьков» в радиочастотном диапазоне приведен на рис. 2.

Характер полученных результатов дает основание для нахождения путей снижения активности излучения, и ограничения по времени ежедневного использования, в первую очередь, для детей и лиц с плохим здоровьем.

Рис.2. Спектр электромагнитного излучения электробритвы «Харьков»

Список использованных источников

1.Межгосударственные санитарные правила и нормы МСанПиН 001-96. Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях.

2.Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».