УДК 662.99

ББК 31.3

РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

М. И. Куколев, В.В. Дыбок

iСанкт-Петербургский государственный

политехнический университет

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

iiВоенный инженерно-технический университет,

Министерства обороны РФ,

191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22,

Предложено ввести в конструкцию машин и агрегатов бытового и коммунального назначения тепловые накопители, обеспечивающие повышение надежности их энергообеспечения. Разработаны зависимости для проектирования тепловых накопителей для коммунальной и бытовой техники. На начальных этапах проектирования они позволяют при минимуме исходной информации получить значения температур теплоносителя в их канале при заряде и разряде, а также оценить термодинамическую эффективность создаваемой энергетической установки, предназначенной для бесперебойного энергообеспечения коммунальных и бытовых машин.

Ключевые слова: бесперебойное энергоснабжение, накопители энергии, теплоаккумулирующие материалы, теплоноситель, эксергетический анализ, фазовый переход.

Проблема надежного обеспечения коммунальной и бытовой техники энергией для ее бесперебойного функционирования становится актуальной в связи с тенденциями ее усложнения и удорожания, обусловленными повышением ее многофункциональности. Привычное использование электрических аккумуляторов здесь не всегда приемлемо по стоимостным, экологическим и эксплуатационным показателям. В то же время, использование различных типов накопителей энергии, в частности – тепловых (ТН) [1,2,5], позволяет обеспечить надежное и бесперебойное функционирование устройств с одной стороны, с другой – получить целый ряд дополнительных положительных эффектов.

На отечественном рынке уже появился ряд фирм, предлагающих потребителям бытовые нагреватели, использующие ТН в качестве источника энергии. Заряд таких нагревателей производится в течение нескольких часов во время действия ночного, более низкого, тарифа на электроэнергию.

В другое время, порядка 16-ти часов, накопители разряжаются и обеспечивают обогрев без потребления электроэнергии. Воздух, за счет естественной конвекции или принудительно, проходя по каналам ТН, нагревается и поступает в помещение. При этом:

- потребитель экономит финансовые средства за счет использования более дешевого тарифа на электроэнергию;

- не сжигается кислород, отсутствует проблема «печного угара»;

- не требуются специализированное обслуживание и дополнительные монтажные работы при установке;

- устройства имеют высокую надежность и долговечность.

Другим перспективным направлением является применение ТН в качестве основного источника энергии коммунальной и бытовой техники для получения полезной работы на выходе энергоустановки (ЭУ). При таком использовании ТН необходимы модели и методики расчета устройств, позволяющие уже на ранних стадиях проектирования оценить потенциальные возможности ЭУ. При этом представляется целесообразным дополнить традиционный, чисто «энергетический» подход, элементами эксергетического анализа [3,4].

Моделирование ТН с однофазными теплоаккумулирующими материалами (ТАМ) рассматривалось в [6]. Однако по соображениям уменьшения массы и габаритов ЭУ в качестве источников энергии коммунальной и бытовой техники лучше применять ТН с фазопереходными (плавящимися) ТАМ.

При моделировании ТН на ранних стадиях проектирования достаточно знать временные зависимости изменения эксергетического КПД и температуры отвода энергии из ТН. Данные зависимости должны учитывать теплофизические свойства применяемых материалов, энергетические КПД процессов, условия теплообмена внутри ТН и его конструктивные особенности.

Перед записью систем уравнений, описывающих процессы заряда и разряда в ячейках ТН с плавящимися ТАМ принимаем следующие допущения:

- параметры окружающей среды постоянны;

- изменения кинетической и потенциальной энергии системы незначительны;

- заряд и разряд ТН осуществляются однофазным теплоносителем с постоянной теплопроводностью, плотностью и потоком энтальпии;

- продолжительность процессов заряда и разряда конечна;

- процессы теплопередачи к ТАМ при заряде и от него при разряде считаются одномерными;

- коэффициенты теплопередачи к ТАМ при заряде и от него при разряде постоянны;

- объем ТН постоянен;

- теплофизические свойства ТАМ постоянны;

- теплообмен в ТАМ определяется теплопроводностью или конвекцией;

- парообразование или конденсация в емкости с ТАМ отсутствует;

- процессы плавления и затвердевания ТАМ считаются одномерными;

- перегрев и переохлаждение плавящегося ТАМ отсутствуют, в исходном состоянии ТАМ имеет однородное распределение температуры Tm;

- число Стефана для плавящегося ТАМ мало.

Одна из возможных функциональных схем ЭУ с ТН приведена на рис.1.

Схемы процессов заряда и разряда ТН приведены соответственно на Рис. 2. и 3. Рассмотрим схему ячейки ТН последовательного включения с плавящимся ТАМ при заряде (рис. 2).

Вокруг канала с протекающим по нему горячим теплоносителем расположен плавящийся ТАМ. При заряде температура теплоносителя на входе в накопитель Tci больше температуры на выходе из него Tco. Протекая по каналу и остывая, горячий теплоноситель нагревает ТАМ, происходит процесс плавления при постоянной температуре материала Tm.

220 V ~

1

2

3

4

Рис. 1. Функциональная схема ЭУ:

1 – электрический нагреватель; 2 – ТН; 3 – преобразователь; 4 – выходной вал

При разряде ТН могут быть использованы различные схемы, но наиболее распространенными являются конструкции с отводом энергии путем нагрева протекающего по каналам через ТАМ холодного теплоносителя, который с температурой Tdi поступает в ТН, нагревается до температуры Tdo и затем направляется в преобразователь (Рис. 3).

Отметим, что если предполагается дальнейшее преобразование теплоты в полезную работу, толщина слоя ТАМ должна быть термически тонкой для избежания возникновения больших перепадов температур по толщине слоя. В противном случае резко возрастают потери работоспособности системы, что приводит к существенному возрастанию массы, габаритов и стоимости ТН.

При анализе процессов в ТН предполагается, что вся теплота, подводимая к ТН при заряде передается в ТАМ, а при разряде вся теплота, переданная теплоносителю контура ЭУ, отобрана от накопителя. Это справедливо, если тепловые потери от подводящих и отводящих устройств малы по сравнению с потерями теплоты самого ТН.





твердый ТАМ

расплав

Рис. 2. Схема ТН с плавящимся ТАМ (заряд)

С помощью уравнения баланса энергии для ТН с однофазными ТАМ можно определить изменение его температуры во времени и, если это необходимо, эксергетический коэффициент полезного действия устройства.

Для ТН с плавящимися ТАМ иногда необходимо учитывать изменение площади поверхности границы фазового перехода. В качестве примеров далее будут рассмотрены ячейки канонических форм [3] – плоская, цилиндрическая и сферическая.





твердый ТАМ

расплав

Рис. 3. Схема процесса разряда ТН с плавящимся ТАМ

В отличие от ТН с однофазными ТАМ, у ТН с плавящимися ТАМ процессы заряда или разряда происходят за счет плавления или затвердевания при фиксированной температуре Tm, причем твердая и жидкая фазы разделены четкой границей, определяемой уравнением [7]:

F(x,y,z,t)=0.	(1)

При этом:

- при переходе через границу должна сохраняться неразрывность распределения температуры;

- на границе должны сохраняться условия баланса энергии.

Уравнение баланса энергии на границе раздела фаз может быть записано ка]:

(ρs⋅hs−ρl⋅hl)⋅w+ρl⋅hl⋅wl−lok=......=(λ⋅dTdn)s−(λ⋅dTdn)l,  (2)

где: ρ – плотность; h – энтальпия; w – скорость передвижения границы раздела фаз в направлении нормали к этой границе; wl−lok – локальная скорость жидкости; λ – коэффициент теплопроводности; T – температура; n – нормаль к границе раздела фаз; s,l – индексы, относящиеся соответственно к твердой и жидкой фазам.

Баланс массы на границе раздела фаз можно представить в виде:

(ρs−ρl)⋅w+ρl⋅wl−lok=0,         (3)

Уравнение (3) позволяет исключить из (2) локальную скорость жидкости. Тогда:

ρl⋅L⋅w=(λ⋅dTdn)s−(λ⋅dTdn)l,     (4)

где L=hl−hs – скрытая удельная теплота фазового перехода. Исключенная скорость wl−lok являлась потенциальным источником затруднений, так как определение поля скоростей требует совместного решения уравнений сохранения массы, количества движения, энергии.

Скорость w определяется тепловым потоком, который подводится к рассматриваемой системе или отводится от нее [3], причем граница принадлежит обеим фазам одновременно. В свою очередь, тепловой поток связан с конструкцией ТН. Значит, опираясь на конструктивную схему ячейки с ТАМ, возможно определить скорость передвижения границы фазового перехода и рассчитать необходимые температуры и эксергетический КПД устройства.

Для заряда справедлива система уравнений:

Qc=Kc⋅F(x1)⋅ΔTc⋅tc  ;Kc⋅F(x1)⋅ΔTc⋅tc⋅ηc=......=λlf(x1,x2)⋅(Tcw−Tm)⋅tc  ;λlf(x1,x2)⋅(Tcw−Tm)⋅tc=......=ρl⋅L⋅F(x2)⋅wc⋅tc    ,       (5)

где:	Qc – подводимая энергия; Kc – коэффициент теплопередачи; ΔTc – температурный перепад «теплоноситель – стенка»; tc – время заряда; 	ηc – энергетический КПД; λl – коэффициент теплопроводности расплава; ρl – плотность ТАМ в расплавленном состоянии; L – скрытая удельная теплота фазового перехода; wc – скорость передвижения границы фазового перехода.

Безразмерная скорость передвижения границы фазового перехода w определяется как отношение среднелогарифмического температурного напора между стенкой канала и теплоносителем к максимальной разности температур между теплоносителем и температурой плавления ТАМ при учете соотношения начальной и конечной площадей границы и энергетического КПД процесса.

Получается она из следующих соображений. При использовании ТАМ с фазовым переходом будем понимать под безразмерной толщиной слоя σ [3] отношение термического сопротивления слоя (F(x2)⋅f(x1,x2)⋅Φ)/λ к термическому сопротивлению теплопередачи 1/K, т.е.

σ=K⋅F(x2)⋅f(x1,x2)⋅Φλ,     (6)

где :	F(x2) – конечная площадь границы фазового перехода; f(x1,x2) – относительная толщина слоя ТАМ; Φ – отношение начальной и конечной площадей границы фазового перехода.

По смыслу безразмерная толщина слоя σ является аналогом числа Био.

Функция f(x1,x2) введена для учета формы ячеек с плавящимися ТАМ. Относительная толщина слоя ТАМ определяется как отношение размерной толщины нарастающего слоя к площади границы раздела фаз F(x):

x1x2dxF(x)=f(x1,x2).                    (7)

Для пластины x1=0; x2=X; F(x1)=F(x2)=F=const. Тогда

fflat(x1,x2)=1F⋅0Xdx=XF.  (8)

Для цилиндра x=r1 – внутренний радиус; x2=r2 – наружный радиус; F(x)=2⋅π⋅r⋅l, где r – текущий радиус, а l – длина стенки ячейки. В этом случае

fcyl(x1,x2)=r1r2dr2⋅π⋅r⋅l=12⋅π⋅l⋅lnr2r1=......=12⋅π⋅l⋅lnd2d1    ,                              (9)

где d1,d2 – соответственно внутренний и наружный диаметр цилиндрического слоя ТАМ.

У сферической ячейки x1=r2; x2=r2, как и в предыдущем случае. Формула текущей поверхности иная: F(x)=4⋅π⋅r2.

Тогда:

fsp(x1,x2)=r1r2dr4⋅π⋅r2=......=14⋅π⋅(1r1−1r2)=14⋅π⋅d1⋅(1−d1d2)  ,(10)

где d1,d2 – внутренний и наружный диаметры сферического слоя ТАМ.

Отношение начальной и конечной площадей границы фазового перехода, зависящих от формы ячейки с ТАМ:

Φ=F(x1)F(x2),                          (11)

где	F(x1) – начальная площадь границы фазового перехода. Подставляя в (13) выражения для площадей поверхности пластины, цилиндра и сферы, получаем соответственно: Φflat=1; Φcyl=Φsp=d1d2, где d1 - начальный диаметр до границы фазового перехода, а d2 - конечный.

Вводим безразмерную длительность процесса τ:

τ=t⋅K2⋅ΔTλ⋅ρ⋅L.                    (12)

В критериальной записи безразмерная длительность процесса: τ=Fo⋅Ste⋅Bi.

Отношение безразмерной толщины нарастающего слоя (жидкости при заряде и твердого материала при разряде) σ к длительности процесса τ и будет безразмерной скоростью передвижения границы фазового перехода w:

w=στ.                               (13)

Подставив (8) и (14) в (15), получаем:

w=F(x2)⋅f(x1,x2)⋅Φt⋅ρ⋅LK⋅ΔT,   (14)

Первая дробь имеет размерность м/с и является отношением толщины нарастающего слоя ТАМ к длительности процесса – т.е. размерной скоростью передвижения границы фазового перехода w. Таким образом:

w=w⋅ρ⋅LK⋅ΔT,                   (15)

или в критериальной записи: w=(Fo⋅Ste⋅Bi)−1.

Перейдем к приведению системы уравнений (7) к безразмерному виду. В соответствии с (8) приведенные толщины нарастающего слоя ТАМ для ячеек ТН в форме пластины, цилиндра или сферы при заряде:

σc,flat=Kc⋅Xcλl, σc,cyl=Kc⋅dc12⋅λl⋅lndc2dc1, σc,sp=Kc⋅dc12⋅λl⋅(1−dc1dc2).     (16)

Учитывая введенную длительность процесса τ (12) и безразмерную скорость передвижения границы фазового перехода (15) получаем для заряда:

τc=tc⋅Kc2⋅(Tci−Tm)λl⋅ρl⋅L,        (17)

wc=wc⋅ρl⋅LKc⋅(Tci−Tm),        (18)

Введем безразмерное число теплопередачи:

N=K⋅F(x1)m⋅cp,                     (19)

Подставляя в (19) выражения для начальных площадей границы фазового перехода рассматриваемых конфигураций ячеек, получаем для заряда:

Nc,flat=Kc⋅b⋅lmc⋅cp, Nc,cyl=Kc⋅π⋅dc,1⋅lmc⋅cp,  Nc,sp=Kc⋅π⋅dc,12mc⋅cp,                         (20)

В формулах (20) использованы обозначения: b – ширина канала с теплоносителем, равная ширине плоской ячейки ТН; l – длина канала с теплоносителем, равная длине плоской или цилиндрической ячейки.

Для температур стенки ячейки с ТАМ и теплоносителя на выходе из канала введем безразмерные переменные:

Θw=ΔTwΔTi, Θo=ΔToΔTi,           (21)

где ΔTw – перепад между температурой плавления ТАМ и температурой стенки ячейки ТН; ΔTo – перепад между температурой плавления ТАМ и температурой теплоносителя в канале на выходе из ТН; ΔTi – перепад между температурой теплоносителя в канале на входе в ТН и температурой плавления ТАМ.

Тогда для заряда можно записать:

Θcw=Tcw−TmTci−Tm, Θco=Tco−TmTci−Tm.  (22)

За время заряда происходит увеличение массы расплава:

Ml(t)=ρl⋅wc⋅F(x2)⋅tc.  (23)

Отсюда:

qc=L⋅ρl⋅d(wc⋅F(x2)⋅tc)dt.       (24)

Продифференцировав, получаем:

qc=L⋅ρl⋅[F(x2)⋅tc⋅dwcdt+......+wc⋅tc⋅dF(x2)dt+wc⋅F(x2)].

Для рассматриваемой схемы Qc=mc⋅cp⋅(Tci−Tco) и, с учетом введенных безразмерных величин, система уравнений (7) преобразуется к безразмерному виду:

Θco=1−Nc⋅wcΦ⋅ηc⋅Φ⋅τc⋅dΦ−1dτc+1,Θco−Θcw=wcΦ⋅ηc⋅Φ⋅τc⋅dΦ−1dτc+1,Θcw=wc2⋅τcΦ⋅Φ⋅τc⋅dΦ−1dτc+1.(25)

Обозначим:

Rc=Φ⋅τc⋅dΦ−1dτc+1Φ,                (26)

и окончательно запишем:

Θco=1−Nc⋅wcηc⋅Rc,Θco−Θcw=wcηc⋅Rc ,Θcw=wc2⋅τc⋅Rc.                   (27)

Из системы уравнений (27) находим безразмерную скорость передвижения границы фазового перехода:

wc=−0,5⋅Nc+1τc⋅ηc+......+(0,5⋅Nc+1τc⋅ηc)2+1Rc⋅τc0,5        (28)

Формула (28) справедлива для случая чистой теплопроводности.

Перейдем к рассмотрению процесса разряда. Он описывается системой уравнений:

ρs⋅L⋅F(x2)⋅wd⋅td⋅ηd=......=λsf(x1,x2)⋅(Tm−Tdw)⋅td  ;λsf(x1,x2)⋅(Tm−Tdw)⋅td=......=Kd⋅F(x1)⋅ΔTd⋅td  ,Kd⋅F(x1)⋅ΔTd⋅td=Qd  ,      (29)

где: обозначения аналогичны таковым в системе (5), а индексы d указывает на разряд, s – на теплофизические характеристики теплоаккумулирующего материала в твердом состоянии.

Для приведения системы уравнений (29) к безразмерному виду вводим, в соответствии с (6) приведенные толщины нарастающего слоя ТАМ для ячеек ТН в форме пластины, цилиндра или сферы:

σd,flat=Kd⋅Xdλs,

σd,cyl=Kd⋅dd,12⋅λs⋅lndd,2dd,1,

σd,sp=Kd⋅dd,12⋅λs⋅(1−dd,1dd,2).     (32)

Снова, учитывая длительность процесса τ (12) и безразмерную скорость передвижения границы фазового перехода (17) получаем для разряда:

τd=td⋅Kd2⋅(Tm−Tdi)λs⋅ρs⋅L;

wd=wd⋅ρs⋅LKd⋅(Tm−Tdi).  (33)

Введем безразмерное число теплопередачи для разряда:

Nd,flat=Kd⋅b⋅lmd⋅cp;

Nd,cyl=Kd⋅π⋅dd,1⋅lmd⋅cp;

Nd,sp=Kd⋅π⋅dd,12md⋅cp.      (34)

Как и для заряда, для температур стенки ячейки с ТАМ и теплоносителя на выходе из канала введем безразмерные переменные:

Θdw=Tm−TdwTm−Tdi,                        (35)

Θdo=Tm−TdoTm−Tdi.                         (36)

За время разряда происходит увеличение массы твердого вещества в результате затвердевания жидкости. Учтя, что:

Ms(t)=ρs⋅wd⋅F(x2)⋅td,    (37)

получаем:

Qd=L⋅ρs⋅d(wd⋅F(x2)⋅td)dtd.        (38)

Продифференцируем:

Qd=L⋅ρs⋅[F(x2)⋅td⋅dwddtd+......+wd⋅td⋅dF(x2)dtd+wd⋅F(x2)]⋅ηd.

Если Qd=md⋅cp⋅(Tdo−Tdi), то, с учетом введенных безразмерных величин, система уравнений (31) преобразуется к безразмерному виду

Θdo=1−Nd⋅wd⋅ηdΦ⋅Φ⋅τd⋅dΦ−1dτ+1 ,Θdo−Θdw=wd⋅ηdΦ⋅Φ⋅τd⋅dΦ−1dτ+1 ,Θdw=wd2⋅τdΦ⋅Φ⋅τd⋅dΦ−1dτ+1.(39)

Так как и при заряде, обозначим:

Rd=Φ⋅τd⋅dΦ−1dτ+1Φ,                (40)

и окончательно запишем:

Θdo=1−Nd⋅wd⋅ηd⋅Rd ,Θdo−Θdw=wd⋅ηd⋅Rd ,Θdw=wd2⋅τd⋅Rd.              (41)

Из системы уравнений (41) находим безразмерную скорость передвижения границы фазового перехода:

wd=−0,5⋅(Nd+1)⋅ηdτd+......+(0,5⋅(Nd+1)⋅ηdτd)2+1Rd⋅τd0,5..  (42)

Формула (42) справедлива для случая чистой теплопроводности.

Отношение начальной и конечной площадей границы фазового перехода Φ для различных ячеек с ТАМ имеет вид, аналогичный приведенным при моделировании заряда: Φflat=1, для пластины. При обозначении комплекса:

Kd⋅dd12⋅λs=pd               (43)

цилиндрическая и сферическая ячейки имеют соответственно:

Φcyl=e−wd,cyl⋅τdpd,        (44)

Φsp=1−wd,sp⋅τdpd.      (45)

При разряде температуры стенки ячейки и на выходе из канала определяются по зависимостям:

Tdw=Tm−(Tm−Tdi)⋅wd2⋅τd⋅Rd ,        (46)

Tdo=Tdi+(Tm−Tdi)⋅Nd⋅wd⋅ηd⋅Rd.  (47)

Перейдем к оценке эффективности.

Общий эксергетический КПД ТН ψΣ равен:

ψΣ=ΣdoΣci,                   (48)

где: Σdo – отводимая от ТН эксергия при разряде; Σci – подводимая к ТН эксергия при заряде. Он может быть также определен произведением эксергетических КПД процессов заряда ψc и разряда ψd:

ψΣ=ψc⋅ψd.                       (49)

В свою очередь, эксергетический КПД заряда:

ψc=ΣakkcΣci,                       (50)

где	Σakkc –- накопленная в ТН эксергия при заряде. Эксергетический КПД разряда:

ψd=ΣdoΣakkd.                    (51)

При наличии в ТАМ плавления за время tc при температуре Tm накопится эксергия:

Σakkc=Qc⋅ηc⋅(Tm−TdsTm),       (52)

где Qc – подведенная теплота.

За время заряда tc к накопителю подведется эксергия:

Σci,I=mc⋅cp⋅tc⋅(Tci−Tco−Tds⋅lnTciTco),  (53)

Подставив (53), (54) в (51) и, преобразовав, получаем

ψc,I=Tm−1Tm⋅ηc⋅Tci⋅ATci⋅A+ηc⋅ln(1−A⋅ηc−1),(54)

где A=(1−TmTci)⋅Nc⋅wc⋅Rc  .

Переходим к рассмотрению процесса разряда. При наличии в ТАМ плавления за время td при температуре Tm выделится эксергия:

Σakkd=Qd⋅(Tm−TdsTm),         (55)

где Qd – отводимая теплота. За время разряда от накопителя отведется эксергия:

Σdo=md⋅cp⋅td⋅(Tdo−Tdi−Tds⋅lnTdoTdi).(56)

Так как

Qd=Vs⋅ρs⋅L,                   (57)

то, учитывая (56 – 58) и (48), получаем:

ψd=TmTm−1⋅Rd⋅ηd−ln(1+A⋅ηd)Tdi⋅A,(58)

где A=(TmTdi−1)⋅Nd⋅wd⋅Rd.

Как и при заряде, в формуле (58) температуры представлены в безразмерном виде:

Tm=TmTds, Tdi=TdiTds.

Литература

- Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии. – М.: Мир, 1987. – 272 с.

- Шульгин В. В. Тепловые аккумуляторы автотранспортных средств. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. – 268 с.

- Куколев М.И. Основы проектирования тепловых накопителей энергии. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. – 240 с.

- Бежан. Два термодинамических оптимума при расчете теплового аккумулятора энергии // Теплопередача, 1978. – Т. 100. – №4. – С. 163 – 169.

- Кирсанов И. Н. Тепловые аккумуляторы: Термодинамические основы, расчет и конструкция. – М.-Л.: ОНТИ, 1936. – 212 с.

- Куколев М. И. Моделирование теплового накопителя с однофазными теплоаккумулирующими материалами // Технико-технологические проблемы сервиса, 2007. – №2. – С. 54-60.

- Висканта Р. Теплообмен при плавлении и затвердевании металлов // Современное машиностроение. Серия А. – 1989. – №6. – С.119-139.

Куколев Максим Игоревич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры двигатели внутреннего сгорания СПбГПУ, тел.: (812) 552-8945, e-mail: m_kukolev@mail.ru

Дыбок Василий Васильевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры сервиса жилищно-коммунального хозяйства СПбГУСЭ, тел.: (812) 362-31-27, e-mail: dybok@mail.ru