# УДК: 654.13.002.637

ББК 39.33

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.И. Корягин Е.С. Минкова**

Российский государственный университет имени

Иммануила Канта,

236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14

В статье дается оценка выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в Калининградской области. Указываются причины, приводящие к загрязнению окружающей среды отработавшими газами при эксплуатации автомобильного транспорта. Предложены мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта.

Ключевые слова: автотранспортный комплекс; токсичные и вредные вещества; автомобиль; экология; транспорт; воздух; бензин; дизельное топливо; окружающая среда.

Основные виды воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и природные ресурсы Калининградской области – загрязнение токсичными веществами отработавших газов автомобильных двигателей, выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, загрязнение поверхностных водных объектов, образование отходов и воздействие автотранспортных шумов. Транспортный комплекс Калининградской области, включающий автомобильный, морской, внутренний водный, железнодорожный, авиационный и другие виды транспорта – один из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха.***

С 1995 года в Калининградской области наблюдается рост объемов транспортной работы, в том числе и автомобильного транспорта общего пользования (пассажирские перевозки), а так же грузовых перевозок всех отраслей экономики.

Автотранспортный комплекс и его инфраструктура относятся к основным источникам загрязнения окружающей среды и потребителям энергоресурсов. Несоответствие автомобильных транспортных средств экологическим требованиям при продолжающемся увеличении транспортных потоков и неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог приводит к постоянному возрастанию загрязнения атмосферного воздуха, почвоводных объектов. Автомобильным транспортом производится следующий выброс вредных веществ в атмосферу: CO; CH; NOx; C; SO2; Pb. На рис. 1 представлена тенденция изменения массы выбросов вредных веществ в атмосферу автомобильным транспортом.

Негативное влияние автомобильного транспорта особенно заметно проявляется на городских территориях, где на долю автотранспорта приходится более половины объема выбросов вредных веществ в атмосферу. Высокие уровни загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта оказывают отрицательное влияние на здоровье населения, что подтверждается исследованием Госсанэпиднадзора г. Калининграда. В результате чего более 80% взрослого населения, проживающего в районах прохождения автомагистралей, страдают от раздражения слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

2001           2002             2003             2004            2005            2006          год

Рис. 1. Тенденция изменения массы выбросов вредных веществ

Большую опасность для населения представляют выбросы автомобильным транспортом канцерогенных веществ: бензола, формальдегида, бензапирена и т.п. Загрязнение воздуха этими веществами, наряду с оксидами азота, свинцом, оксидом углерода, создает зоны повышенного риска необратимой потери здоровья населения, проживающего в этой зоне.

Неудовлетворительной остается организация дорожно-транспортного движения города Калининграда и  Калининградской области, практически не ограничивается въезд на территорию области большегрузного транспорта. Кроме того, с каждым годом увеличивается численность парка и возраст автотранспортных средств, в основном за счет автомобилей, находящихся в личном пользовании. Вызывает беспокойство быстрое увеличение количества автомобилей иностранных марок с большим сроком службы. Существующее законодательство не позволяет ограничить ввоз в Калининградскую область старых автомобилей с низкими эксплуатационно-техническими характеристиками. Доля иномарок, не соответствующих требованиям государственных стандартов, превышает 35% от числа проверенных автомобилей, в результате весьма актуальными стали проблемы утилизации кузовов, изношенных шин, аккумуляторов и т.п.

При движении автомобильного транспорта загрязняющие вещества выхлопных газов автомобилей суммируются, образуя приземное облако активных и пассивных примесей. Загрязняющие вещества считаются пассивными, если до выпадения на землю они не претерпевают изменений, и активными – если в процессе распространения в атмосфере вступают в химические реакции с водяным паром и другими компонентами атмосферы или переходят из одного химического состояния в другое с изменением характера токсичности в отношении окружающей среды. При работе двигателей внутреннего сгорания через выхлопную трубу, карбюратор, картер и топливный бак в атмосферу выбрасывается оксид углерода, оксиды азота, свинец, сажа, различные углеводороды, диоксид серы, альдегиды, органические кислоты и другие вещества.

При работе двигателей автомобильного транспорта кроме газообразных веществ, которые распределяются в атмосфере, образуются выбросы из пылевидных или аэрозольных частиц. В наиболее значительном количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи.

Сажа характерна для отработавших газов дизельных двигателей и представляет собой взвесь мельчайших частиц углерода в продуктах сгорания и придает выхлопным газам серую, темносерую и черную окраску. Повышенное количество сажи в отработанных газах дизельных двигателей – результат несовершенного смесеобразования, а также пониженного наполнения цилиндров. Токсичность сажи выражается в способности адсорбировать на своей поверхности содержащиеся в выхлопных газах канцерогенные и мутагенные вещества.

Проблема усугубляется еще и тем, что затрудняется их рассеивание в приземном слое. Высокая температура газов на выходе ускоряет взаимодействие полициклических ароматических углеводородов с воздушной средой в этом слое, поэтому в зоне влияния автомобильных дорог концентрация загрязнений возрастает.

Количество загрязняющих веществ в выхлопных газах каждого автомобиля зависит от его грузоподъемности, срока эксплуатации и режимных характеристик, регулировки и от того, холодная машина или нагрелась. Например, автомобиль, отрегулированный на работу с большим избытком воздуха, производит меньше оксида углерода и углеводородов в своем выхлопе, чем автомобиль, отрегулированный на «богатую смесь». Эмиссия изменяется также в зависимости от управления автомобилем: эмиссия углеводородов и оксида углерода больше у тормозящего автомобиля, тогда как количество оксида азота увеличивается при ускорении движения [1].

Следует отметить, что выхлопные газы, перемешиваясь с воздухом атмосферы, образуют смеси, которые распространяются в зависимости от флуктуации скорости и направления ветра.

Смесь загрязняющих веществ в атмосфере никогда не бывает постоянной или простой, поэтому эффект ее воздействия на окружающую среду может быть сильнее, чем суммарное действие каждого из компонентов в отдельности. Такое явление носит название синергизма, или неаддитивности действия, и наблюдается в различных комбинациях загрязняющих веществ, выбрасываемых при эксплуатации автомобильного транспорта. Особенно опасна неаддитивность действия в приземном слое на высоте до двух метров от поверхности дороги [3].

Альдегиды и органические кислоты являются активными предшественниками фотохимического смога, при образовании которого продукты неполного сгорания расщепляются под воздействием солнечного света, освобождая мелкие частицы углеводорода, которые затем адсорбируют на своей поверхности другие токсичные соединения из бензина и дизельного топлива [2].

Контроль за соблюдением экологических требований в Калининградской области при эксплуатации автомобильного транспорта осуществляют региональное отделение Российской транспортной инспекции в тесном взаимодействии с органами Госкомэкологии. Для этого приобретаются газоанализаторы и дымомеры, оборудуются передвижные лаборатории по контролю за состоянием автотранспортных средств, проводятся проверки качества топлива на лицензируемых АЗС.

Загрязнение воздуха автотранспортом остается основной экологической проблемой Калининградской области. Вместе с тем необходимо отметить и положительные результаты деятельности, направленной на снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Так, несмотря на увеличение количества автомобилей в городе Калининграде и Калининградской области, в 2007 году впервые не произошло роста выбросов загрязняющих веществ по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами стабилизации выбросов загрязняющих веществ, хотя и не на очень высоком уровне, стали следующие мероприятия: внедрение каталитических нейтрализаторов отработавших газов; регулярная проверка качества топлива на лицензируемых АЗС; создание передвижных лабораторий по контролю за состоянием автотранспортных средств; ввод в действие обязательного экологического сертифицирования автомобилей и т.п.

Кроме того, загрязнение окружающей среды производится сточными водами от предприятий автотранспортного комплекса, а от ливневой канализации в поверхностные водоемы поступают различные вредные примеси, в основном нефтепродукты и взвешенные вещества. Автотранспортные предприятия в основном загрязняют окружающую среду свинцом, элементами сгорания твердых продуктов и оксидами углерода.

Значительное воздействие на окружающую среду оказывают выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, движущегося по автомобильным дорогам города Калининграда и Калининградской области. На рис. 2 представлена примерная структура выбросов загрязняющих веществ (%) на автомобильных дорогах города Калининграда и Калининградской области в 2007г. Причем, объемы выбросов CO, NOx, CH на различных участках дорог варьируют в широких пределах.

Количество выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду, не одинаково по участкам дорог города Калининграда и Калининградской области и тем больше, чем разветвленнее сеть автомобильных дорог общего пользования и выше доля грунтовых дорог и дорог с щебеночным и гравийным покрытием. Загрязняют окружающую среду также поверхностные стоки с проезжей части автомобильных дорог, в которых содержатся, помимо взвешенных частиц и нефтепродуктов, тяжелые металлы (кадмий, свинец и др.) и хлориды, используемые для борьбы с гололедом в зимний период. Кроме того, в процессе истирания автомобильных шин на дорогах в атмосферный воздух выбрасывается большое количество сажевых частиц.

Рис. 2. Примерная структура выбросов загрязняющих веществ

Особенную опасность для окружающей среды и почвы представляет их загрязнение свинцом в зоне автомобильных дорог, т.к. для тяжелых металлов почва является ёмким акцептором. Тяжелые металлы в основном накапливаются в почве придорожной полосы и перемещаются с дождевыми и грунтовыми водами. Кроме того, токсичные вещества и тяжелые металлы переносятся ветром вместе с опавшими листьями деревьев, которые в Калининградской области посажены вдоль автомобильных дорог.

Степень загрязнения почв тяжелыми металлами и другими вредными веществами в основном зависит от состава автомобильного транспорта и интенсивности его движения, а также от движения воды в горизонте почвы. В связи с тем, что в Калининградской области выпадает много осадков, тяжелые металлы и вредные вещества проникают в почву на глубину до 1,5 метра.

Все это отрицательно сказывается на развитии корневой системы различных растений, а загрязнение растений пылью от движущегося автомобильного транспорта влияет на процесс фотосинтеза.

На загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и другими вредными веществами также влияет пространственная и временная неравномерность загрузки дорог автомобильным транспортом, неоднородность состава автомобилей, задержки их на примыканиях и пересечениях, а также образование пробок в часы пик.

Повышению эффективности снижения загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и вредными веществами способствует разработка мероприятий, направленных на рациональную организацию дорожного движения на наиболее эксплуатируемых участках дороги. Кроме того, автоинспекция должна оптимизировать режим движения автомобильного транспорта и обеспечить контроль за соблюдением ограничений по выбросу токсичных веществ автомобильным транспортом, а также не допустить к эксплуатации автомобили с неисправными двигателями.

Для снижения загрязнения окружающей среды токсичными веществами отработавших газов автомобильных двигателей необходимо перевод предприятий автомобильного транспорта с жидкого топлива на газ.

Кроме того, снижению загрязнения окружающей среды, на наш взгляд, будет способствовать включение в программу «Дороги России XXI века» строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог: «Калининград – Черняховск – Нестеров» - граница Литвы, «Гвардейск – Неман» - граница Литвы, а также дорога территориального значения Дорожное – граница Польши.

В связи с тем, что всегда существует опасность для состояния здоровья населения при воздействии выбросов автомобильного транспорта, автором предлагается для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха ряд мероприятий:

- развивать сеть электротранспорта;

- пополнять пассажирский и грузовой автотранспорт двигателями сертифицированными под стандарт Евро-2;

- проводить работы по озеленению автотранспортных дорог;

- выделить средства на приобретение приборов контроля для центра ГСЭН и укрепление материально-технической базы Госкомэкологии города Калининграда и районных центров области с целью обеспечения санитарно-экологического мониторинга;

- максимально сократить, а по возможности и запретить реализацию этилированного бензина в городе и области;

- запретить транзитное движение через город грузового транспорта;

- оснастить автотранспорт нейтрализаторами отработавших газов;

- ужесточить контроль со стороны ГАИ (ГИБДД) за показателями выхлопных газов автомобильным транспортом.

ЛИТЕРАТУРА

- Штраус В., Мейнуорринг С. Контроль загрязнения воздушного бассейна. Пер. с англ. С.А. Пирумовой. – М.: Стройиздат, 1999. – с. 144.

- Диамант Р. Предотвращения загрязнения окружающей среды. – М.: Стройиздат, 1989. – с. 172.

- Подольский В.П. Научно-практические основы комплексной оценки и прогнозирования состояния окружающей среды в процессе эксплуатации автомобильных дорог. Автореф. диссерт…. д.т.н.: Воронеж.: ВГАСА, 1997. – с.42.

 Корягин Сергей Иванович, доктор технических наук, профессор, тел.: (4012) 33-82-84, e-mail: sokoloway@mail.ru

** Минкова Екатерина Семеновна, кандидат педагогических наук, тел.: (4012) 33-82-84, e-mail: Ekaterina_min@mail.ru

*** Авторы выражают признательность сотрудникам Калининградского областного комитета государственной статистики  за предоставленные данные.