# УДК 629.3.016.8

ББК 34.42:39.33:39.9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ КАБИНЫ

Л.А. Голдобина

Санкт-Петербургский государственный университет

сервиса и экономики (СПбГУСЭ),

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7.

Приведены результаты теоретических исследований и инженерно-технические решения по вопросу защиты от солнечного излучения оператора подъемно-транспортного или водителя транспортного средства.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, ослепленность, солнцезащитный пакет, перфорационные отверстия.

Известно, что мероприятия, обеспечивающие безопасность дорожного движения, связаны с решением экономических, организационно-технических, психофизиологических и социально-правовых вопросов, которые в свою очередь представлены в виде  активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности [1].

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий путем введения активных мер безопасности должно осуществляться, прежде всего,  созданием надежных конструкций автомобилей. При этом важно учитывать эргатические и информационные характеристики автомобилей. Под эргономической безопасностью имеется в виду создание таких конструкций, которые обеспечивали бы необходимую работоспособность водителя, сохраняя при этом здоровье и жизнедеятельность водителя.

Вопрос о важности фактора светового воздействия на водителя не вызывает сомнения, поскольку объектом поражения являются в первую очередь  органы зрения, осуществляющие наблюдение за содержанием информационного поля на дороге, а поэтому вопросы, связанные с обеспечением солнцезащиты, имеют большую значимость.

Снижения теплового эффекта и ограничения ослепленности от прямых солнечных лучей можно добиться путем использования:

-  теплопоглощающих и теплоотражающих стекол;

- многослойных стекол, в которых пространство между герметично соединенными листами заполняется специальным веществом, обеспечивающим поглощение, отражение и рассеивание тепловой радиации;

- затеняющих устройств (горизонтальные и наклонные козырьки, вертикальные экраны - стационарные и регулируемые, вертикальные и горизонтальные жалюзи - стационарные и регулируемые, сотообразные стационарные экраны.

В качестве солнцезащитного устройства предложено трехслойное солнцезащитное остекление [2], одним слоем которого является наружное стекло (обычное силикатное или закаленное безопасное), вторым слоем - многослойный солнцезащитный пакет, помещенный в вязкий нетвердеющий слой, третьим слоем является стекло, обращенное внутрь кабины (обычное силикатное или закаленное безопасное). Многослойный солнцезащитный пакет состоит из нескольких слоев перфорированной фольги темного цвета, толщина которых в два раза меньше перфорационных отверстий, снижение светопропускания может быть осуществлено за счет уменьшения диаметра перфорационных отверстий и возможности регулирования положения отверстий в зависимости от направления солнечных лучей в разное время суток.

На рисунке 1 показаны горизонтально расположенные жалюзи (рис. 1, а), затеняющие оконные проём, и межстекольный солнцезащитный пакет из нескольких слоев перфорированной фольги, которые могут перемещаться относительно наружного и внутреннего стекол (рис. 1, б).

а)                    б)

Рис. 1. Схема горизонтально расположенных жалюзи:

а) – затенение оконного проема в традиционном исполнении; б) – солнцезащитное остекление

По сути находящиеся между стеклами в вязком нетвердеющем слое слои перфорированной фольги можно условно принять за регулируемые жалюзи с горизонтально расположенными полками (рис. 1, а). Расчет планок производится по формуле:

bгaг=sin(h0)sin(h0+βп),               (1)

где: bг  – ширина планки, мм; aг – расстояние между планками, мм; h0 – высота стояния солнца; β п – угол наклона планки к горизонту, град. Преобразовав формулу, можно получить выражение, позволяющее посчитать угол наклона планок  в зависимости от направления солнечных лучей в разное время суток:

βп=arcsinaгsin(h0)bг−h0.   (2)

Снижение светопропускания может быть осуществлено за счёт уменьшения диаметра перфорационных отверстий, за счёт изменения угла наклона перфорационных отверстий. Поскольку высота стояния солнца в разных географических широтах в разное время суток различна, можно меняя параметры толщины всего солнцезащитного слоя, диаметра перфорационных отверстий, толщины фольги, угла наклона “полок” найти оптимальные решения солнцезащитного остекления для кабин подъемно-транспортных машин, предназначенных для работы в любых климатических зонах. Результаты расчета изменения угла наклона перфорационных отверстий в зависимости от координаты - высоты стояния солнца  и значений ширины планки bг (толщина солнцезащитного слоя) и расстояния между планками аг (диаметр перфорационных отверстий) приведены в таблице  1. При увеличении значения высоты стояния солнца угол наклона перфорационных отверстий будет стремиться к 90 градусам, то есть к затемнению в салоне кабины. За счет изменения значений bг ,  аг  можно найти решение, при котором угол смещения перфорационных отверстий будет относительно небольшим, что позволит найти более простое конструктивное решение для управления солнцезащитным слоем.

Таблица 1

##### Результаты значений углов наклона перфорационных отверстий

| βп | Высота стояния солнца ( h0 ), град. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| аг=0,3 мм bг = 3 мм | 18 | 27,7 | 36,3 | 40,9 | 45,3 | 55 |
| аг=0,5 мм bг = 8 мм | 18,2 | 28,2 | 37,7 | 42,5 | 47,2 | 56,9 |
| аг=0,2 мм bг = 4 мм | 19 | 29 | 39 | 43 | 48 | 57 |
| аг=0,1 мм bг = 5 мм | 19,6 | 29,4 | 39,3 | 44,2 | 49,1 | 59 |

Интенсивность солнечной радиации зависит от угла падения солнечных лучей на ограждение, который определяется высотой стояния солнца, расположением в пространстве и ориентации поверхностей ограждения, а также способностью поглощать тепловую радиацию солнца  [3].

На основании теоретических расчетов было разработано устройство для защиты от солнечного излучения кабины подъёмно-транспортного средства на уровне изобретения (патент РФ № 2139201, М. кл. В 60 J 3/00, от 10.10.99г.), позволяющее защитить оператора от солнечной радиации. Устройство может быть использовано в кабинах подъемно-транспортных, грузоподъемных и транспортных машин.

Задачей изобретения является улучшение условий труда оператора подъемно-транспортной машины или водителя транспортного средства за счет создания эффективной защиты от солнечных лучей, позволяющей нормализовать освещенность в кабине и улучшить обзорность с рабочего места.

На рис. 2 представлено устройство для защиты от солнечного излучения кабины подъёмно-транспортного средства: а) –общий вид перфорационных отверстий профильный разрез; б) – то же, при смещении слоев перфорированной фольги.

Устройство для защиты от солнечного излучения кабины состоит из двух пластин стекла 1, 2  и соединяющего их солнцезащитного слоя 3, состоящего из склеивающего нетвердеющего вязкого слоя 4, например поливинилбутираля в вакуумной камере, с помещенными в нем  подвижно относительно пластин стекол 1,2 слоями перфорированной фольги  5, при этом  пакет перфорированной фольги короче стекол на величину 2(d1+d2), где d1 - толщина стекла; d2 - толщина солнцезащитного слоя. Все остекление (наружное и внутреннее с солнцезащитным слоем) смонтировано по периметру оконного проема посредством эластичного резинового монтажного профиля 6 с монтажной вставкой 7  на трубчатом каркасе 8 корпуса кабины. На последнем жестко закреплен кронштейн 9. На кронштейне 9 установлена гайка-маховичок 10. Последняя соединяется через резьбовое соединение 11 с рычагом 12 через шарнир 13. Рычаг 12 своим сферическим окончанием 14 опирается на внутреннюю, выполненную сферически вогнутой, поверхность наружного стекла 1. Рычаг 12, пройдя через солнцезащитный слой 3, своим концом опирается на внутреннюю поверхность 15 во внутреннем стекле 2, выполненную сферически выпуклой.

Технический результат обеспечивается тем, что устройство, выполненное из двух пластин стекла с размещенным между ними солнцезащитным слоем, представленным несколькими слоями перфорированной фольги, связанной посредством склеивающего нетвердеющего вязкого слоя, дает возможность оператору свободно ориентироваться на объекты наблюдения при помощи изменения положения перфорационных отверстий в слоях фольги в вертикальной плоскости посредством их перемещения относительно пластин стекла с помощью плеча, проходящего через отверстия в пакете остекления и регулируемого гайкой-маховичком, что позволяет улучшить условия труда  за счет увеличения зрительной информации в вертикальной плоскости при одновременной защите глаз от чрезмерной освещенности, а также снизить теплопоступления в кабину транспортного средства.

Устройство работает следующим образом: для наилучшей обзорности за объектами наблюдения и защиты глаз от чрезмерной освещенности в период солнечной активности, а также для снижения теплопритоков в кабину оператору следует изменить (по ситуации) расположение перфорированных участков в слоях фольги, через которые попадает основное солнечное излучение, выполнив следующие действия: свободно регулируемой посредством резьбового соединения 11  гайкой-маховичком 10 оператор перемещает размещенный в отверстии 15 солнцезащитного остекления рычаг 12,  при этом происходит смещение слоев фольги 5.

а)

б)

Рис. 2. Устройство для защиты от солнечного излучения

Усовершенствованное устройство для защиты оператора от солнечного излучения отличается от представленного выше тем, что застекленные оконные панели выполнены криволинейными.

Известно, что для экранов, имеющих один и тот же состав, одинаковую толщину стенок, выполняется соотношение: Тп  : Тц  : Тс = 1: 2: 3 [4]. Таким образом,  если эффективность экранирования плоским экраном принять за исходное значение eп = 20lg│ 1/ Тп │, то эффективность экранирования цилиндрическим экраном будет равна: eц = 20lg│  1/ Тц │  = 20lg│ 1/ 2Тп │ = eп – 20lg2, а эффективность экранирования сферическим экраном составит eс = 20lg│1/ Тс │ = 20lg│1/ 3Тп │= eп –20lg3.

Эффективность сферического или цилиндрического прозрачного ограждения в виде стеклопакета с регулируемыми жалюзи представлена результатами расчетов в таблице 2.

Таблица 2

Значения теплопоступлений (в ваттах) через выпуклое прозрачное ограждение с затенением (k=0,4)

| Тип остекления и его характеристики | t | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Т=0,85; А=0,08; R=0,07, цилиндрическое | Q | 327,27 | 330,17 | 333,23 | 337,12 | 339,20 | 340,93 | 341,53 | 341,60 | 341,63 |
| 2. Т=0,30; А=0,28; R= 0,42, цилиндрическое | Q | 67,08 | 76,15 | 82,84 | 91,33 | 95,86 | 99,65 | 100,94 | 101,12 | 101,18 |
| 3. Т=0,45; А=0,18; R= 0,37, цилиндрическое | Q | 113,07 | 119,41 | 124,07 | 130,00 | 133,15 | 135,81 | 136,72 | 136,84 | 136,84 |
| 4. Т=0,85; А=0,08; R=0,07, сферическое | Q | 323,67 | 326,63 | 329,69 | 333,58 | 335,66 | 337,39 | 337,99 | 338,06 | 338,09 |
| 5. Т=0,30; А=0,28; R= 0,42, сферическое | Q | 63,54 | 72,61 | 79,30 | 87,79 | 92,32 | 96,11 | 97,40 | 97,58 | 97,64 |
| 6. Т=0,45; А=0,18; R= 0,37, сферическое | Q | 109,53 | 115,87 | 120,53 | 126,46 | 129,61 | 132,27 | 133,18 | 133,30 | 133,34 |

В целом эффективность применения предлагаемого устройства для защиты от солнечного излучения по сравнению с плоским экраном без жалюзи очевидна, поскольку такое остекление снижает теплопоступления в кабину в среднем на 40 – 50 процентов.

Литература

1. Амбарцумян В.В., Шкрабак В.С., Сарбаев В.И. и др. Системный анализ проблем обеспечения безопасности дорожного движения. – СПб.: СПбГАУ, 1999. – 352 с.

2. Юрков М.М., Шкрабак В.С., Голдобина Л.А. Устройство для защиты от солнечного излучения кабины подъемно-транспортного средства. Патент РФ на изобретение № 2139201 от 10.10.99 г.

3. Гусев Н.М.Основы строительной физики. – М.: Стройиздат, 1975. – 440 с.: ил.

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов./ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. Под общ. ред. С.В. Белова. – 2-е изд. исправ. и доп. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.: ил.

Голдобина Любовь Александровна, д.т.н., профессор, зав. кафедрой технической механики СПбГУЭ; тел.:  482-80-47