УДК 621.047:621.926

ББК 30.123

РЕЖИМЫ КАВИТАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ

ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ

М.И. Дмитриченко, Цуканов М.Ф., Г.В.Алексеев, А.В. Кондратов

i,ii Санкт-Петербургский государственный университет

сервиса и экономики (СПбГУСЭ),

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7.

iii,iv Санкт-Петербургский государственный университет

низкотемпературных и пищевых технологий

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9.

Рассмотрены силы, действующие в движущейся кавитационной каверне жидкости. Составлены и решены динамические уравнения движения жидкой частицы в каверне. Получены зависимости для скорости и центробежной силы для движущихся в каверне частиц, которые могут быть положены в основу методики оценки измельчения сырья, используемого при создании комбинированных пищевых продуктов.

Ключевые слова: жидкость, кавитация; каверна, измельчение пищевых продуктов, поверхность раздела, силы сопротивления движению.

Успех создания комбинированных продуктов, обогащенных различными видами витаминизирующих добавок, в значительной степени обусловлен эффективностью процессов измельчения сырья используемого при их приготовлении. Интерес все большего количества исследователей привлекают в настоящее время процессы и аппараты тонкого измельчения, применяемые для этих целей. К числу физико-механических эффектов, успешно используемых для таких целей, безусловно, относятся различные явления сопровождающие кавитацию.

Кавитация, как явление, представляет собой ярко выраженную форму использования связей ближнего порядка (межмолекулярных и межатомных). По своей технологической сути, при измельчении пищевых продуктов она может быть отнесена к одной из разновидностей нанотехнологий. В то же время, момент возникновения кавитационной каверны и разделение частицы сырья на более мелкие элементы связаны целой цепочкой промежуточных изменений. Каждый из этапов таких промежуточных изменений обусловлен действием своих собственных механизмов и для успешного использования эффекта кавитации режимы их реализации должны быть тщательно изучены.

Вопросы взаимодействия между жидкостью в кавернах, имеющих разнообразные геометрические формы, и проходящим мимо них транзитным потоком рассматриваются во многих задачах гидродинамики, а также в задачах инженерной гидравлики. Они возникают в случае движения вязкой жидкости с образованием вторичных течений в результате воздействия на поток ограждающей твердой поверхности, имеющей определенную конфигурацию. К ним относятся и вопросы определения сопротивлений, возникающих на поверхности раздела между транзитным потоком и жидкостью в трещине, и вопросы обмена объемами жидкости между ними, и связанные с последними вопросы влияния ограждающей поток твердой стенки на смену режимов движения жидкости, и вопросы фазового перехода жидкости в дефекте в газ при наличии высоких скоростей движения транзитного потока и многие другие гидромеханические вопросы.

Движение жидкости в полости, замыкающейся на поверхности для таких случаев целесообразно описать способом Лагранжа, позволяющим детально рассматривать локальные характеристики движения жидкости. Плоская модель движения жидкости в полости, которую можно рассматривать как дефект структуры сырья, в этом случае может быть выбрана в виде прогрессивного периодического движения несвободной материальной точки с голономными связями, где понятие материальной точки отождествляется  с понятием жидкой частицы.

Если принять, что движение, жидкости в дефекте не является функцией времени в явном виде, когда оно осуществляется под воздействием транзитного потока, имеющего постоянную скорость движения, подобное движение можно также рассматривать как автономное движение.

Рассмотрим силы, действующие в движущейся в каверне жидкости, предполагая, что она имеет форму, близкую по очертанию к окружности, и что транзитный поток параллелен большему геометрическому размеру блока сырья. Жидкая граница, или поверхность раздела, между транзитным потоком и жидкостью в выемке предполагается отстоящей от ее центра на расстоянии радиуса окружности.

На твердую границу дефекта накладывается условие ограничения по ее конфигурации, близкой к окружной форме. В результате воздействия транзитного потока на жидкость в выемке в последней возникает вращательное движение. Если не учитывать сопротивления движению жидкости, возникающего от влияния ее твердой и жидкой границ, то это движение, обусловленное указанными геометрическими связями, будет происходить по концентрическим замкнутым траекториям с равномерной окружной скоростью.

х

у

V0

Рис.1. Схема взаимодействия поверхности с внутренней открытой полостьюи обтекающего потока жидкости

Обеспечивающие подобное движение силы могут быть представлены в виде функций окружной скорости движения жидкой частицы вдоль окружности. Определим составляющие этой скорости из условия, что движение жидких частиц описывается уравнением окружности в следующем виде: Ψ=qx2r2+y2r2, где: Ψ – функция тока; х, у – текущие координаты жидкой  частицы в декартовой системе;  r – радиус окружности, по которой движется жидкая частица; q – постоянный параметр.

Составляющая окружной скорости вдоль оси Ох будет равна: UΧ=∂ψ∂y=2qr2y, а составляющая вдоль оси Оу определится как:

Uy=−∂ψ∂x=−2qr2x.

Тогда проекции силы равномерного движения жидкости по окружным траекториям на оси координат можно представить так:

NX=κ1⋅uX=κ1⋅2qr2y=c1y; Ny=κ2⋅uy=κ⋅2qr2x=c2x, где κ1;κ2;c1;c2 – постоянные коэффициенты.

В действительности, рассматриваемое движение жидкости в каверне является неравномерным в течение периода её обращения за счёт возникающих при этом сил сопротивлений.

Следовательно, во-первых, необходимо учесть внутреннюю силу сопротивления движению жидкости в каверне, возникающую от влияния вязкости, благодаря которой главным образом происходит диссипация энергии, накопленной жидкостью в каверне от транзитного потока.

Эту силу сопротивления можно принять пропорциональной скорости движения жидкости в каверне и представить в виде: Τ1=−λVn, где: λ – некоторый коэффициент пропорциональности; V – окружная (линейная) скорость неравномерного движения жидкой частицы вдоль окружных, но уже неконцентрических траекторий; n – показатель степени, который может изменяться в пределах n=12.

Составляющие силы сопротивления T1 вдоль координатных осей запишутся:

-вдоль оси Ох: Τ1X=−λdxdtn;

-вдоль оси Оу: Τ2y=−λdydtn.

# Знак минус указывает на то, что силы сопротивления направлены в противоположном направлении скорости движения жидкости.

Во-вторых, кроме указанных сил, должны также быть учтены силы сопротивления, возникающие на поверхности раздела между транзитным потоком и жидкостью в дефекте. Эти  силы можно записать в виде функции относительной скорости движения жидкости на поверхности раздела, выразив её через скорость транзитного потока υ0 и соответствующую неравномерность окружной скорости движения жидкости в дефекте вдоль оси Ох  dxdt. Тогда имеем: Τ2=ϕυ0±dxdt.

Знак  перед производной dxdt показывает, что в общем случае скорость движения жидкости в дефекте может отличаться от скорости транзитного потока на некоторую величину. Для наглядности возьмём здесь знак минус, предполагая, что при подобном взаимодействии может существовать тенденция к отставанию скорости движения жидкости в дефекте против скорости транзитного потока.

Составим динамические уравнения движения жидкой частицы в выемке, предположив, что весом частицы можно пренебречь. Тогда имеем:

FX=T1X+NX+T2;Fy=T1y+Ny,                   (1)

где через FX и Fy обозначены проекции равнодействующей силы на координатные оси.

Перепишем систему (1), подставляя значения найденных ранее сил и их проекций, а также учитывая, что F=mw, где: m – масса жидкой частицы;  w – её ускорение. Тогда получаем:

тd2xdt2+λdxdtn−c1y=ϕυ0−dxdt;

md2ydt2+λdydtn+c2x=0.     (2)

Система (2) представляет собой неоднородную нелинейную систему двух обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка.

С помощью полученных уравнений можно провести исследования различных состояний жидкости в дефекте в зависимости от характера внешних связей и воздействия со стороны транзитного потока, проходящего мимо.

Аналитическое решение системы уравнений (2) представляет значительные трудности, поэтому для анализа указанных состояний проинтегрируем записанные уравнения численно.

В соответствии с известными рекомендациями по численному решению неоднородных нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка сведем их к решению системы дифференциальных уравнений первого порядка, выполнив замену переменных:x=y0; dxdt=y1;   y=y2   dydt=y3.

После такой замены полученную систему уравнений можно переписать в виде:

ddty0=y1; ddty1=−0,2y1+0,2y2+0,1100−y1; ddty2=y3; ddty3=−0,2y3−0,3y0.

Значения постоянных коэффициентов при переменных выбраны условно с целью исследования влияния на состояние среды в каверне скорости транзитного потока (для нее выбрано значение 100).

Записанную таким образом систему дифференциальных уравнений решали, выбирая граничные условия из соображений постоянства среды в каверне: y00=0; y10=0; y20=0; y30=0.

Для получения решений записанной системы уравнений традиционный метод Рунге-Кутта дает достаточно существенные погрешности, а для некоторых значений коэффициентов – решение расходится.

В связи с изложенным, для решения системы записанных дифференциальных уравнений был применен метод Булирша-Штера, который не только более экономичен с точки зрения использования ресурсов вычислительной системы, но и дает возможность построения фазового портрета решения системы для определения наличия аттрактора.

Полученные результаты приведены в таблице и отражены на рисунке 2.

Таблица

Результаты решения системы дифференциальных уравнений

Статистическая обработка полученных численных значений методом наименьших квадратов позволила записать для приведенных решений следующие уравнения регрессии:

dx/dt = 1.77 - 15.01t + 2.16t2;

dy/dt = 0.27 - 2.85t + 2.06t2.

Зная зависимость компонент скорости по координатам от времени, легко вычислить и саму скорость, а по ней посчитать величину действующей на стенки каверны центробежной силы по известной формуле: F=mV2r.

Рис.2. Зависимость dx/dt (Y2) и dy/dt (Y4) от времени (Yo)

Дифференцируя полученную зависимость легко определить время, при котором величина центробежной силы будет достигать экстремальных значений для каждой заданной величины транзитной скорости V0.

К интересному выводу приводит анализ графика полученных решений. Наличие точек резкого изменения величин проекций скорости и их знака не исключает наличия аттрактора на фазовом портрете решения. Поскольку решение системы четырехмерное, визуализировать этот факт графически не представляется возможным. Вместе с тем, экспериментальное уточнение входящих в качестве коэффициентов системы численных величин, возможно приведет к выводам аналогичным тем, что получены Лоренцем для конвективных турбулентных течений жидкости в нагреваемом сосуде тороидальной формы. А это даст возможность определения наличия точки бифуркации, определяющей наиболее рациональные режимы кавитационного измельчения.

Дмитриченко Михаил Иванович, кандидат технических наук, профессор, директор торговли и ресторанного бизнеса СПбГУСЭ, тел.: 448-84-17.

Цуканов Михаил Федорович –доктор военных наук, профессор, заведующий кафедрой Технология производства продуктов питания СПбГУСЭ, тел.: 448-84-39.

Алексеев Геннадий Валентинович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Процессы и аппараты пищевых производств Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий тел.: (812) 315-37-76, Е-mail: gva2003@rambler.ru

Кондратов Аркадий Владимирович – аспирант кафедры Процессы и аппараты пищевых производств Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий