УДК 629.113

ББК 30.12+39.33

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ

В.М.Пестриков

Санкт-Петербургский государственный университет

сервиса и экономики (СПбГУСЭ),

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7.

Рассматриваются современные методы компьютерной диагностики автомобилей. Описывается один из методов разработки и использования диагностирующих компьютерных тестов. Анализируются различные подходы к построению тестов и методики их использования в диагностике.

Ключевые слова: диагностика, компьютерные тесты, экспертный анализ.

От грамотной и своевременной диагностики автомобиля во многом зависит его надежность, долговечность узлов и агрегатов машины. В связи с этим, специалисты рекомендуют обеспечивать своевременную и регулярную компьютерную диагностику автомобиля с тем, чтобы избежать неожиданных неисправностей и сэкономить время и деньги на капитальном ремонте. Кроме того, контроль над работой машины помогает продлить срок ее эксплуатации. С помощью компьютерной диагностики можно найти даже мелкие неисправности в любой части автомобиля – от двигателя до электроники.

1. Модель компьютерной диагностики

Для компьютерной диагностики состояния основных узлов автомобиля исключительное значение имеют средства и методы контроля его узлов. Для повышения достоверности контроля чрезвычайно важно унифицировать "измерительную шкалу состояния".

Удобным инструментом диагностики узлов автомобиля являются компьютерные тесты. В настоящей работе описывается один из методов разработки и использования диагностирующих компьютерных тестов, рис.1. В основе метода лежат принципы "белого" и "черного ящиков". В качестве "белого ящика" используется семантическая модель данных, а "черным ящиком" является исследуемая система (автомобиль). Воздействующими на "черный ящик" являются сигналы (входные данные) снимаемые с датчиков установленных на основных узлах автомобиля. Диагностика осуществляется путем сравнительного анализа результатов тестирования (выходных данных) с эталонными данными, полученными от подобного воздействия на "белый ящик".

С целью детального изучения содержимого "черного ящика" необходимо создавать специальные наборы входных данных (тесты). Диагностика автомобиля с помощью компьютерных тестов может быть разделена на три этапа:

- Начальная диагностика. Выявление общего состояния автомобиля и грубая оценка его уровня состояния. Для этого используются тесты, состоящие, как правило, из небольшого количества пунктов (35-40).

Рис.1. Модель диагностики состояния основных узлов автомобиля

- Общая диагностика состояния автомобиля. Определение уровня состояния. Здесь необходимы полные тесты предметной области, включающие в себя вопросы различной сложности. Такие тесты содержат большое количество вопросов.

- "Тонкая" диагностика состояния автомобиля. Детальный контроль состояния по конкретному узлу, детали. Целесообразно использовать тесты, состоящие из взаимосвязанного набора вопросов, имеющих различные типы и уровни

Создание целевых тестов для различных марок автомобилей представляет сложную, плохо формализуемую задачу. Существуют разные подходы к построению тестов, разные методики их использования. Также широк спектр интерпретаций результатов тестирования. У специалистов-диагностиков имеются разные мнения относительно главных элементов теста - тестовых заданий. В основном дискуссии связаны с оценкой их качественных характеристик. Поэтому представляется целесообразным создание для целей тестирования объединенного ресурса – пространства тестов диагностики различных узлов автомобиля, которое формируется непрерывно для различных марок автомобилей. Доступность к базе данных тестовых заданий позволит каждому диагностику формировать по собственным алгоритмам целевые авторские тесты. Кроме этого, массовое участие экспертов в формировании базы данных повысит объективность результирующей экспертной оценки качества тестовых заданий.

Надежность и валидность (степень соответствия показателя тому понятию, которое он призван отражать) тестов может быть повышена, если их качественные и содержательные характеристики будут связаны со статистическими данными, полученными при обработке больших массивов результатов тестирования испытуемых.

Современные компьютерные средства, телекоммуникационные системы позволяют создать открытый объединенный (на уровне организации, региона, страны) ресурс для диагностики качества автомобилей и собирать статистические данные результатов тестирования по распределенной технологии "автомобиль–сервер".

Можно реализовать региональный проект телекоммуникационной системы компьютерного диагностирующего тестирования. Особенностью такой системы являются: открытость, массовость, адаптивность и модернизация. Функциональная схема системы представлена ниже. Рассмотрим некоторые блоки более подробно. Автомобильная модель свойств ("белый ящик") представляется семантическим графом и дополняется информационным содержанием предметной области по каждой основной детали, узлу. Проектирование модели свойств играет важную роль в  процессе диагностики. От этого, в конечном счете, зависит тестирующая среда, а главное - контроль тестирования. Кроме того, семантическая модель состояния основных узлов автомобиля облегчает задачу составления множества тестовых заданий (Т3), рис.2. Используя семантическую модель знаний, диагностики составляют ТЗ, которыми наполняется тестовое пространство. С помощью экспертного анализа и тестового эксперимента тестовое пространство фильтруется, и качественные ТЗ заносятся в базу тестов. Основные поля записей имеют следующий вид:

- Шифр (номер ТЗ, узел, деталь)

- Класс эквивалентности

- Форма ТЗ (открытая, каноническая)

- Задание

- Ответ1

- Ответ2

- Ответ3

- Ответ4

- Ключ правильнных ответов

- Тип ТЗ (информативный, аналитический, алгоритмический)

- Сложность ТЗ

- Время тестирования

Рис.2. Семантическая модель состояния основных узлов автомобиля

Из данной базы генерируются тесты по различным алгоритмам, предложенным экспертами-тестологами, удовлетворяющие целям тестирования, таким как итоговый контроль, промежуточный контроль, начальная диагностика, общая диагностика, "тонкая" диагностика и т.д.

Процесс тестирования может осуществляться как нескольких автомобилей, так и одного автомобиля после регистрации на головном сервере по запросу в режимах on-line или off-line. Результаты тестирования заносятся в базу данных статистики, предназначенную для экспертно-аналитического анализа качества тестов, установления измерительной шкалы и диагностики свойств конкретной модели автомобиля.

Система имеет точки открытого доступа (входа), обозначенные кружочками. Среди участников системы выделим три группы: экспертов, пользователей, технический персонал (программисты, администраторы).

Следует обратить внимание на циклический характер нескольких узлов схемы, среди которых центральным является база данных статистической информации о результатах тестирования. На этапе тестового эксперимента статистические данные в совокупности с предварительными, а затем последующими экспертными оценками позволяют "отбраковать" некачественные тестовые вопросы, неудачные тесты, определить сложность и другие качества тестовых заданий и тестов в целом. Многократный проход по циклическому пути с привлечением большого числа тестируемых (для увеличения статистики) и большого числа экспертов с их методиками и алгоритмами диагностики и измерения уровня качества автомобиля позволяет совершенствовать измерительную шкалу и повышать точность диагностики автомобиля.

В дальнейшем, в рабочем режиме тестирования, система продолжает накапливать статистику по всем моделям автомобилей, совершенствовать и корректировать измерительную шкалу.

Система предполагает абсолютное и относительное тестирование. В первом случае диагностика и оценка состояния автомобиля проводится для отдельно взятой модели по имеющейся в системе оценочной шкале. Для нескольких автомобилей итоговые результаты тестирования могут формироваться на основе статистической обработки результирующих данных с выдачей относительных оценок.

2. Компьютерная диагностика автомобилей – как бизнес

Компьютерная диагностика автомобиля является самостоятельным направлением в деятельности СТО. Этот вид диагностики автомобиля является достаточно дорогой услугой, а оборудование для диагностики автомобиля есть далеко не у всех СТО. Таким образом, компьютерная диагностика автомобиля является отличным шансом начать свое дело, расширить существующий бизнес и прочно занять пустующую нишу на рынке.

Компьютерная диагностика автомобилей подразделяется на:

- диагностику двигателя и его текущих параметров;

- диагностику КПП и текущих параметров;

- диагностику тормозной системы (АBS, ASD);

- диагностику SRS - проверка и текущие параметры;

- диагностику бортовой и внутрисалонной электроники, установка кодов неисправностей;

- обнуление сервисных интервалов;

- диагностику активации исполнительных устройств.

На отечественном рынке присутствует современное оборудование для компьютерной диагностики автомобиля, а также специальные устройства - программатор X-prog, адаптер K-L-Line, программы для авто диагностики (Uniscan, Diagnostic Tool v1.0.1b, Motronic Diagnost v1.21 +crack и пр.) Особого внимания заслуживает программа Uniscan 1.80, которая поставляется в комплекте со схемой адаптера. Uniscan 1.80 сканирует автомобили практически всех европейских производителей, отличается стабильностью и невысокими требованиями к ПК. Автодиагностика также возможна при помощи ПО Car Scanner 407, DiagRA Version 2.0.0 (Bulid 197) и GM tool v.2.10. Имеется множество программ и комплексов, которые применяются для индивидуальной диагностики автомобилей. Рассмотрим некоторые важные составляющие оборудования компьютерной диагностики автомобиля.

3. Составляющие компьютерного оборудования диагностики

Высокоточная диагностика автомобиля возможна только при наличии специального оборудования, в частности, персонального компьютера, программных тестов, датчиков и адаптера (согласующего устройства для подключения датчиков к компьютеру).

3.1. Адаптер автомобильный диагностический

В качестве примера рассмотрим адаптер автомобильный диагностический универсальный ADU2000L. Этот адаптер может быть рекомендован для небольших автосервисов, а так же как дополнительное средство диагностики для крупных автосервисов и диллерских станций. Несмотря на небольшую стоимость, он позволяет не только сканировать коды ошибок, но и выводить потоки данных с датчиков в виде цифровых значений и графиков на все российские инжекторные автомобили, а так же на автомобили зарубежного производства. Этот адаптер также позволяет производить управление исполнительными механизмами (актуаторами), выполнять регулировку констант (УОЗ, СО и т.д.), адаптацию иммобилайзера, запись (при наличии кодов доступа). Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля и осуществляет связь блока управления автомобиля с персональным компьютером.

Отличительными чертами данного изделия являются:

1. Наличие линии L, без которой невозможна связь со многими иномарками.

2. Переключение режимов адаптера ISO/ALDL.

3. Переключение активации L-Line по DTR/RTS.

4. В данном апарате линия L может быть использована, как вторая K-Line, что нужно для диагностики некоторых авто группы VAG, BMW.

Ниже перечислены технические характеристики данных адаптеров: следующие:

1.Адаптер режим K-L-Line:

1.1 Стандарт: OBDII; поддерживаемые протоколы:   1. ISO-9141; 2. ISO-9141-2; 3. ISO-14230-4;  KWP2000.

1.2 Адаптер режим K-K-Line: поддерживает работу с двумя K-линиями, применяемую в некоторых моделях автомобилей (в частности AUDI, BMW). Данный режим является внестандартным, однако используется довольно широко.

1.3 Адаптер режим ALDL: поддерживаемый протокол –ALDL; применение: пре-OBDII, Европа, частично США (GM, его клоны, Daewoo, например); собран в черном пластиковом корпусе Z-14 (Польша), размер 150Х50Х25 мм; питание осуществляется либо с помощью вставки от прикуривателя (что предпочтительно, т.к. исключает переполюсовку по питанию), либо непосредственно от аккумулятора, для чего используется кабель с зажимами типа «крокодил» (красный зажим – «плюс», черный – «минус»).

2. Комплектность:

2.1 Собственно адаптер.

2.2 Кабель подключения к компьютеру (белый).

2.3 Кабель подключения к автомобилю (красный штекер – K-Line, черный штекер – L-Line, либо, K-Line2, RCA – штекер («тюльпан» - питание).

2.4 Кабель подачи напряжения питания от прикуривателя.

2.5 Кабель с зажимами типа «крокодил» для подачи напряжения питания от аккумулятора.

3. Конструкция и назначение элементов:

Верхний переключатель используется для выбора стандарта обмена. В верхнем положении это стандарт ISO/OBDII, в котором работает большинство автомобилей.

В нижнем положении адаптер работает в стандарте ALDL, применяемом в ряде автомобилей прошлых лет, а так же некоторых автомобилей производства США. Нижний переключатель используется для выбора активации L-линии.

В нижнем положении линия активируется сигналом RTS, в верхнем – сигналом DTR COM-порта.

Синий сверхяркий светодиод индицирует активность по K и L – линиям. Красный светодиод индицирует подачу питания на адаптер.

4. Подключение:

Компьютер: СОМ-порт, разьем DB-9 (9-ти контактный) либо DB-25 через переходник.

Автомобиль: Разбельные щупы, 2 шт., позволяют подключиться к любому типу разьема автомобиля.

5. Порядок работы:

5.1 Подключаем адаптер к свободному СОМ-порту компьютера.

5.2 Переключатели: первый переключатель – ALDSL/ISO в положение, соответствующее протоколу автомобиля.

Второй переключатель в то положение, в котором L-линия поддерживается программой. (Если не правильно выбрать положение данного переключателя, то линия будет не активна.

5.3 Питание для адаптера подается от прикуривателя (предпочтительно), либо от аккумулятора.

5.4 Запускаем программу диагностики

5.5 Включаем зажигание.

5.6 Работаем с программой диагностики.

5.7 Отключение адаптера.

3.2. Программы для компьютерной диагностики автомобилей

Наименования компьютерных программ для диагностики российских и зарубежных автомобилей приведены в табл. 1 и табл.2. Стоимость программ для диагностики отечественных программ колеблется 100…400 руб., а для зарубежных автомобилей – 100…3000 руб.

Табл.1

Компьютерные программы для диагностики российских автомобилей

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Мотор тестер 1.2.0.6 + crack | Самая популярная программа для диагностики автомобилей семейства ВАЗ, ГАЗ (работает под Windows 95, 98, ХР). |
| Мотор тестер 1.2.0.9 + crack | Обновленная версия популярной программы для диагностики автомобилей семейства ВАЗ, ГАЗ (работает под Windows 95, 98, ХР). |
| Мотор тестер 1.2.0.7 + crack | Обновленная версия популярной программы для диагностики автомобилей семейства ВАЗ, ГАЗ (не стирает ошибки, работает под Windows 95, 98). |
| Tester Plus v1.2.0.9 | Диагностическая программа автомобилей ГАЗ (поддерживает блоки 301.3763, 302.3763, работает под Windows). |
| My Tester GAZ v 0.1 beta | Диагностика систем Микас 5.Х, 7.Х. |
| My Tester VAZ v 1.0 | Диагностика систем Январь 5.1, Bosch M1.5.4 (N). |
| SERVR | Программа для диагностики двигателя "Stayer" (Волга, дизель) - небольшая прога под DOS. Работает со стандартным адаптером K-Line. На некоторых "быстрых" компьютерах программа отказывается работать. Для этого, в пакет включено "быстрая" версия. Кроме того, включен пакет поддержки ABS 5.3 от Боша (двухконтактный разъем рядом с модулятором). |
| ICD 1.2.0.1 | Версия с расширенными возможностями для диагностики систем Bosch M1.5.4, Январь 5, Bosch MP7.0. |
| BOSCH diag | Диагностика ВАЗ |
| MP7check | Диагностика ВАЗ |
| Автоваз new | Новая версия программы умеет работать с блоками Bosch N154, Январь 5, Январь 4, Bosch MP70, Bosch MP70 EURO 3, GM, M 7.9.7. |
| kwp2000 | Диагностика ВАЗ |
| Auto | Диагностика ВАЗ |
| Auto2 | Диагностика ВАЗ новая версия |
| Diagnostic Tool v1.0.1b | Диагностика Январь5х и Bosch 154. Диагностирует, читает параметры, пишет лог-файлы, в т.ч.по массовому расходу, детонации, таблицам самообучения по лямбде. Экспорт тхт или Эксель, графики. Может применяться так же при чип тюнинге. |
| Bosch M797Diag | Программа для диагностики автомобилей семейства ВАЗ, оснащенных контроллерами Bosch 7.9.7, комплектация Евро2. Позволяет помимо чтения/сброса ошибок, управлять механизмами, наблюдать параметры АЦП в цифровом и графическом режимах. |
| ALDL Diag | Диагностика контроллеров GM автомобилей ВАЗ. DOS-версия |
| Avatarm | АРМ АВТРОН - комплекс программных средств, обеспечивающих: контроль за работой блока управления и двигателя, просмотр информации, записанной на этапе контроля, редактирование установок управления двигателя и идентификаторов блока управления, автомобиля и двигателя. Автоматизированное рабочее место АРМФЛ - комплекс программных средств, обеспечивающих загрузку флэш-памяти инженерного блока управления М1.5.4 АВТРОН (DOS версия). |
| MotoScan | Программа, очень похожая на Мотор-Тестер. Диагностика ВАЗ, ГАЗ |
| ТЕМ-2 | Программно аппаратный комплекс "Инжект-Тест ТЕМ2" предназначен для автоматизированной диагностики систем управления двигателем с впрыском бензина ГАЗ и УАЗ, оснащенных блоками "М1.5.4.Микас 5.4, Микас 7.1-7.2, М 1.5.4. Автрон и их модификаций (DOS версия). |
| ABS GAZ | Программа для диагностики АБС, устанавливаемой на автомобили ГАЗ |
| Авто Тестер v.2.4 | Предназначена для тестирования, настройки и регулировки параметров работы двигателей 3М3-406 ЭБУ Микас 5.4, Микас 7.1 |
| GAZ 560 | Диагностика дизельного двинателя Stayer (ГАЗ) |
| Steyr Diagnostics light | Диагностика двинателя Stayer (ГАЗ), Windows - версия. |
| Инжектор плюс 3.0 + кряк | Программа для диагностики автомобилей семейства ВАЗ, а также есть функция поиска неисправностей по диагностическим картам и встроенный редактор прошивок (облегченная версия Chip Tuning Pro, работает под Windows). |

Табл.2

Компьютерные программы для диагностики зарубежных автомобилей

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| CarSoft BMW 5.8 + кряк + схема | Самая популярная диагностическая программа для семейства BMW, для работы с программой нужен спец адаптер (английская версия под Windows 98). |
| Тасho CarSoft BMW 3.4 | Программа для диагностики BMW, работает с двухпортовым адаптером (английская DOS версия). |
| CarSoft Mercedes 30 | CarSoft Mercedes 30 |
| Daewoo GM monitor | Программа диагностики GM-monitor для диагностики автомобилей DAEWOO Nexia и Espero. |
| Daewoo scanner AKM | Программа для диагностики, тюнинга и калибровки автомобилей Daewoo Lanos, Sens. Программа позволяет производить диагностику автомобилей DAEWOO, а также изменять параметры ЭБУ (УОЗ, обороты ХХ, и.т.д.), как в CTPro 2.11, русская версия DOS |
| Daewoo scanner v.2.39 | Программа DwScan предназначена для диагностики электронной системы управления двигателя (ЭСУД)автомобилей DAEWOONexia, Espero с помощью персонального компьютера и К-Line адаптера путем обмена данными по последовательному порту RS-232 компьютера и электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля, с последующей их обработкой. |
| Multec Monitor 1.0 (ломанный) | Предназначена для диагностики автомобилей марки OPEL с двигателями C13NZ,C16LZ,C16NZ, E16NZ. На этих автомобилях установлен контроллер впрыска системы Multec c одно-направленным протоколом передачи данных. Работает с ALDL адаптером (Windows версия). |
| Motronic Diagnost v1.01 (ломанный) | Предназначена для диагностики автомобилей марки Opel с системами управления Motronic ML4.1 и M1.5 (двигатели C20NE, 20SE, C20SE, C24NE и др.). Работает с обычным K-Line адаптером. Позволяет вести мониторинг ряда параметров электронной системы впрыска вышеуказанных систем в числовом и графическом видах, просматривать и стирать ошибки, управлять исполнительными устройствами (Windows версия). |
| Motronic Diagnost v1.21 +crack | Предназначена для диагностики автомобилей марки Opel с системами управления Motronic ML4.1 и M1.5 (двигатели C20NE, 20SE, C20SE, C24NE и др.). Работает с обычным K-Line адаптером. Позволяет вести мониторинг ряда параметров электронной системы впрыска вышеуказанных систем в числовом и графическом видах, просматривать и стирать ошибки, управлять исполнительными устройствами, читает EEPROM.(Windows версия). |
| Uniscan 1.80 + схема адаптера | Самая популярная программа-сканер почти всех европейских производителей, работает со своим адаптером, прошивка в комплекте, (DOS версия). |
| Uniscan 1.82 + схема адаптера | Самая популярная программа-сканер почти всех европейских производителей, работает со своим адаптером, прошивка в комплект не входит (DOS версия). |
| Uniscan 1.83 + схема адаптера | Самая популярная программа-сканер почти всех европейских производителей, работает со своим адаптером, прошивка в комплекте, (DOS версия). |
| Bosch Car ECU Scanner | Система представляет из себа 64-канальный запоминающий осциллограф - мотор - тестер с широкими возможностями, позволяющий наблюдать сигналы датчиков и актуаторов автомобиля. В комплекте база данных сигналов различных автомобилей, база может наращиваться. Схема в комплекте. |
| Car Scanner 407 | Car Scanner 407 работает с интерфейсом k-l- line, тестирует блоки : BMW ( DME Motronic 1.1 / 1.2 / 1.3 / 3.1 / 3.3 / 3.3.1 / MS40\40.1, DDE 1.1 / 1.2 / 1.3 ). Opel: Bosch 1.3/1.5, Bosch 41,2.5,2.7,2.8, 2.5 TDI, Audi: 100TD, SEML: 2.1,2.2 EGS: 4.12,4.14,4.15,4.16, 7.1,7.11,7.2,7.3, 2.28, 1.2, ABS: ADS2d, ABS/ASR 2E+ADS |
| Conzuit + crack + схема | Программа для диагностики Nissan 300ZX (Z32). Позволяет читать/сбрасывать ошибки, смотреть сигналы АЦП, управлять актуаторами. |
| Nissan DDL Reader | Программа для диагностики Nissan. Схема адаптера в комплекте. |
| DiagRA Version 2.0.0 (Bulid 197) | Программа для диагностики и адаптации автомобилей семейства VAG. Язык - русский (Windows версия).Позволяет практически полностью осуществлять диагностику автомобилей концерна VAG - VW, Audi, Seat, Skoda. Возможности: чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, адаптация, запись, делает все, что делает VAG 1552 Работает с KL адаптерами, делает все тоже что и VAG-COM + читает дампы памяти. DiagRA предлагает полный объем утилит сканирования для протоколов KW 1281, KWP 2000, CARB согласно ISO 9141-2, KWP 2000 или ISO-CAN, SAEJ 1979. Руссифицирована. Великолепно дополняет VAGCOM |
| EFILiveV5 | Программа для диагностики автомобилей по протоколу OBD-2 от компании Star Performance с кодом регистрации. |
| GM tool v.2.10 | Диагностика автомобилей с контроллерами от формы GM. Подобна OBD Tool, на той же основе. |
| Opel Tech2 | Программа для диагностики систем и блоков автомобилей концерна Опель c 1997 по 2002г Agila, Astra-F, Astra-G, Corsa-B, Corsa-C, Speedster/VX220, Omega-B, Vectra-B, Viviaro i Zafira. Работает со всеми блоками автомобиля! Руссифицированная. |
| OpelScanner_M1.5 | Программа для диагностики Opel мотроник М1.5. Позволяет читать идентификационные данные, читать/тереть ошибки, смотреть параметры датчиков, управлять актуаторами. Данная версия не позволяет читать/писать EEPROM. |
| VAG1551 | Испанский сканер VAG1551-VAS5051 для диагностики и адаптации автомобилей семейства VAG. Позволяет практически полностью осуществлять диагностику автомобилей VW, Audi, Seat, Skoda. Возможности: чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, адаптация, запись. |
| VAG Gold v.1.0.5 | Cервисная программа для автомобилей коцерна VAG. На польском. Подобна VAG Tool |
| AUTODIAG Peugeot-Citroen | Программа для диагностики Peugeot и Citroen. DOS.. |
| Scan Tech Nissan v1.2.6 с регистрацией | Программа для диагностики Nissan в стандартеOBDII. Помимо собственно диагностики позволяет читать/редактировать/писать память ECU. |
| VAG Scan 3.4 MAX & KeyGen | VAG-Scan является полным аналогом специализированных дилерских приборов VAG-1551/52 и предназначена для проведения первичной диагностики автомобилей: Audi, VW, Skoda, Seat. Первичная диагностика включает в себя полный контроль компьютерных систем автомобиля (двигателя, трансмиссии, ABS, подвески, противоугонного устройства, ...). Обширные справочные данные по вторичной диагностике (осциллограммы сигналов, эл. параметры датчиков и актуаторов и т.п., аналог ELSA).Полная CD-версия. |
| VAG-COM v. 311-2-rus +keygen | Позволяет практически полностью осуществлять диагностику и адаптацию автомобилей концерна VAG - VW, Audi, Seat, Skoda. Возможности: чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, адаптация, запись , делает все, что делает VAG 1552.Язык - русский .(Windows версия).Полная руссификация. |
| VAG-COM v. 409-3 +keygen | Позволяет практически полностью осуществлять диагностику автомобилей концерна VAG - VW, Audi, Seat, Skoda. Возможности: чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, адаптация, запись , делает все, что делает VAG 1552.Последняя версия. (Windows английская версия). |
| VAG - TOOL 2.0.9 | Программа для диагностики автомобилей семейства VAG. Язык - русский (Windows версия). |
| VVolvo Fault Code Reader 1.3.06 + СRACK | Диагностический сканер. Позволяет практически полностью осуществлять диагностику автомобилей Volvo. |
| FreeScan v2.1.0 | Программа диагностики американцев Lotus Esprit, Opel/Lotus Omega/Carlton, GM 89-93,Chevrolet Corvette. |
| OBD Tool | Диагностика авто по протоколу OBD-II. |
| AutoTap | Диагностика американских авто по протоколу OBD-II |
| Honda Logger 2.5 | Показывает в реальном времени показания всех датчиков |
| Car Scanner 1.0b | Диагностика BMW, Opel и др. |
| Fault Code Scanner v 0.1.4c | Программа для старых машин, работает с блинк - кодами, свой адаптер, схема в комплекте. |
| DataMasterEE OBD1 Release 3.4.13+Crack | Программа для диагностики двигателей и трансмиссии автомобилей GM по протоколу ALDL от TTS Power System 1990-1995гг. а так же шасси траков. Показывает и стирает ошибки, биты состояния, параметры датчиков, пишет лог-файлы. |
| FiatLog | Программа FiatLog Читает коды ошибок, выводит параметры двигателя Fiat Coupe |
| Alfa Romeo Tester M v.1.5.5 | Диагностика Alfa Romeo, Fiat. Работаeт через К-L-Line. |
| BMW Diagnostic repair Manual | Программа - руководство по диагностике и ремонту БМВ, со схемами. |
| ISOGMDiag | Диагностика Iso, квп2000 + на стандартном к-лине v.2.0.3 |
| OBD2_Guide | Программа - руководство по диагностике автомобилей в стандарте OBDII, включая расшифровки кодов ошибок и многое другое. |
| Tacho Pro BMW 130 | Программа для диагностики автомобилей BMW, на немецком языке.Работаeт через К-L-Line. |
| Tacho Pro VAG 337 | Программа для диагностики автомобилей VAG, на немецком языке.Работаeт через К-L-Line. |
| Vehicle Explorer Scan Tool Browser v1.30 | Программа для диагностики автомобилей по протоколу OBD-2 с кодом регистрации |
| DTC reference Guide | Программа - руководство по расшифровке кодов ошибок автомобилей различных производителей после 1980г. Выпуска. |
| OBD Scan Tech Version GM ALDL | Диагностика автомобилей с контроллерами от формы GM. Под стандарт ALDL |

Пестриков Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики СПбГУСЭ, тел.: 8-911-249-52-49,  e-mail: pvm205@yandex.ru