###### УДК 621.047

ББК 30.123

# ТЕЧЕНИЕ ГАЗОНАПОЛНЕННОЙ ЖИДКОСТИ

В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ ПРИ РОЗЛИВЕ

Г.В.Алексеев, К.Н.Лунев

Санкт-Петербургский государственный университет

низкотемпературных и пищевых технологий

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9.

Рассмотрен случай изотермического движения несжимаемой жидкости в кольцевом зазоре между двумя концентрическими трубами. Построена математическая модель распределения скоростей и сил внутреннего трения в кольцевом сечении. Получены выражения для профиля скоростей течения при ламинарном и турбулентном движении потока. Установлена зависимость влияния шероховатости внутренней поверхности цилиндрической части дозатора на объёмный расход жидкости.

Ключевые слова: движение жидкости, дозатор, влияние шероховатости, профиль скорости, турбулентное и ламинарное течение жидкости в зазоре.

В промышленной практике широко распространен случай изотермического движения несжимаемой жидкости в кольцевом зазоре между двумя концентрическими трубами. Такая задача возникает, например, при розливе шампанского. Пива и других газонаполненных жидкостей.

L

aR

R

bR

w

w

pL

p0

w

-

+

+

-



Рис.1 Движение жидкости в кольцевом зазоре между концентрическими трубами

Рассмотрим модель дозирующе-разливочного устройства в виде двух концентрически размещенных цилиндров.

На некотором расстоянии bR от оси цилиндров будет наблюдаться максимальная скорость. Движение восходящего потока жидкости в кольцевом пространстве может быть описано уравнением в цилиндрических координатах: 1μ⋅dpdx=d2wdr2+1r⋅dwdr или:

1r⋅ddr⋅r⋅dpdr=1μ⋅dpdx=const.         (1)

Распределение скоростей и сил внутреннего трения в кольцевом сечении можно определить интегрированием уравнения (1) или с помощью  уравнения сохранения количества движения:

2πLτr−2πrLτr+Δr+2πrΔrρw2z=0−......−2πrΔrρw2z=L−2πrΔrLρg+......+2πrΔrp−pL=0.(2)

Для несжимаемой жидкости её скорость wz при z = 0 и при z=L одинакова, следовательно, третий и четвёртый члены уравнения можно исключить. Сократив уравнение на 2πLΔr, при стремлении Δr к нулю получим:

limΔr→0rτr+Δr−rτrΔr=p0−pLL.   (3)

Левая часть уравнения (3) представляет собой первую производную, поэтому

ddr(rτ)=p0−pLLr,  		  (4)

где p0=pL+ρgh, поскольку силы давления и тяжести действуют в противоположных направлениях.

Интегрируя уравнение (4), получим:

τ=p0−pL2Lr+C1r .  	 (5)

Расстояние от оси, на котором скорость потока будет максимальна,  r=bR, тогда при τ=0 константа C1=12p0−pL×bR2L и уравнение (5) примет вид:

τ=p0−pLR2LrR−bRr .       (6)

Поскольку τ=−μdwzdr, распределение скорости будет описываться уравнением:

dwzdr=−p0−pLR2μLrR−b2Rr.   (7)

После интегрирования имеем:

wz=−p0−pLR24μLrR2−2b2lnrR+C2.(8)

Для определения константы интегрирования C2 учтём граничные условия:

wz=0 при r=aR; wz=0 при r=R.   (9)

Тогда получим два уравнения:

0=−p0−pLR24μLa2−2b2lna+C2; (10)

откуда: b2=1−a22ln1/a    и    C2=−1.

Окончательно профиль скоростей при ламинарном движении потока в кольцевом зазоре определяется выражением:

wz=p0−pLR24μL1−rR2+1−a2ln1/alnrR.(11)

Профиль напряжений будет описываться уравнением:

τ=Δp2LRrR−1−a22ln1/arR.   (12)

В предельном случае при a=0 уравнение (11) превращается в уравнение описывающее течение ньютоновской жидкости в цилиндрической трубе. Средняя скорость жидкости в кольцевом зазоре может быть определена следующим образом:

wср=02πaRRwzrdrdθ02πaRRrdrdθ=......=ΔpR28μL1−a41−a2−1−a2ln1/a.  (13)

Откуда объёмный расход:

Vсек=wсрf=wсрπК21−a2=......=πΔpR48μL1−a4−1−a22ln1/a. (14)

Рассмотрим режим турбулентного движения жидкости, так как жидкость находится под давлением и турбулизируется при перетекании в ёмкость. Для определения режима течения необходимо определить скорости течения, а по ним число Рейнольдса соответствующее определённой области течения.

Известно, что при Re<105 для турбулентного режима движения  коэффициент сопротивления λ зависит от числа Рейнольдса и от эффективной высоты выступов, а при Re>105 λ зависит только от шероховатости и носит название квадратичной области движения.

Подставляя в  формулу Re=ρwdэμ значение Re=105,  определим скорость движения жидкости соответствующее этому числу:

w=Reμρdэ=1051.3⋅10−31.035⋅103⋅4⋅10−3=31.3 (м/с)

В рассматриваемом случае скорость определяется по формуле (13).  Определим число Рейнольдса и соответствующее ему режим течения:

wср=02πaRRwzrdrdθ02πaRRrdrdθ=ΔpR28μL1−a41−a2−1−a2ln1/a= … …=2.2−2105⋅0.0228⋅1.3⋅10−3⋅0.141−0.841−0.82−1−0.82ln108= =146.6 (м/с).

Re=4.7⋅105, Re>105 этому значению соответствует область квадратичного характера гидравлического сопротивления для рассматриваемого режима движения.

Дальнейшее рассмотрение задачи проведем относительно области, в которой коэффициент сопротивления зависит только от эффективной высоты выступов на поверхности дозирующей емкости обращенной к жидкости.

В этом случае  проследим зависимость объёмного расхода и газосодержания продукта от шероховатости труб «e», иначе от эффективной высоты выступов на внутренней поверхности трубы.

Из формулы (14) эту зависимость можно выразить, представив Δp через уравнение Дарси-Вейсбаха:

Δp=λldρw2ср2,                (15)

где λ – коэффициент сопротивления.

Подставив в уравнение (15) значение Δp/l=wср8μ/R2, согласно уравнению: wср=VсекπR2=−dp/dxR28μ=wмакс2,  имеем:

λ=2dρw2ср8μwсрR2=32μρwсрR .   (16)

Обозначив R=d/2 и wсрdρ=Re, получим закон сопротивления при ламинарном движении в круглой цилиндрической трубе с гладкой внутренней поверхностью: λ=64/Re.

Уравнение для определения потери напора на трение при ламинарном режиме, полученное преобразованием зависимостей (15) и (16), носит название уравнения Гагена-Пуазейля:

Δpтр=32μwсрld2.  			  (17)

Уравнение (17) справедливо при малых значениях критерия Рейнольдса Re>Reкр и особенно важно при исследовании движения жидкости в трубах малого диаметра.

При турбулентном режиме (Re>Reкр) движения жидкости в трубе следует учитывать длину начального участка. По данным Никурадзе, Lнач=25÷40d; по данным Кирстена, Lнач=50÷100d.

В ламинарном подслое скорость жидкости мала, пульсации скорости практически отсутствуют, но вследствие прилипания жидкости к обтекаемым стенкам имеют место очень большие поперечные градиенты скорости, которые вызывают значительные напряжения силы трения [в полном соответствии с законом Ньютона τ=±dw/dy]. В турбулентном ядре вследствие большой извилистости и сложности траектории частиц жидкости уравнение движения заменяют зависимости между осреднёнными величинами и ищут их решения, используя параметры, описывающие мгновенное состояние движения потока (в частности, осреднённые уравнения количества движения применяются для получения так называемых уравнений Рейнольдса, устанавливающих связь между напряжениями в потоке).

Осреднение скорости обычно проводят по времени:

ϖ=1τ0τ1τ0+τ1wdτ,                        (18)

или по площади некоторого сечения потока: wср=1SwdS.

Таким образом, в случае турбулентного режима движения закон распределения скорости может быть получен только на основании анализа экспериментальных данных. Между ламинарным подслоем и турбулентным ядром находится переходная зона, для которой одинаково важно определение и молекулярная вязкости и турбулентности.

В ламинарном подслое распределение скоростей можно считать линейным:

w/wл=r/δл,                 (19)

где: r – расстояние от оси трубы (в направлении, перпендикулярном стенке); δл– толщина ламинарного подслоя (порядка 1 мм).

В турбулентном ядре распределение осреднённых скоростей в пределах изменения значений критерия Рейнольдса от 104 до 105 хорошо описывается степенной зависимостью:

ϖϖmax=1−rR1n,              (20)

где n зависит от величины критерия Re и в данных пределах может быть принято равным 7  (по экспериментальным данным).

Таким образом, приближённо для турбулентного течения имеем:

ϖ/ϖmax=4/5          (21)

В гидромеханических процессах при решении задач, связанных с определением режима транспортирования жидкостей или газов в трубопроводах, обычно пользуются графической зависимостью между отношением wср/wmax и значением критерия Рейнольдса wср=0.817ϖmax.

Для определения коэффициента сопротивления λ при турбулентном режиме движения в пределах изменения значений критерия Re от 4⋅103÷105 для гидравлически гладких труб можно пользоваться формулой Блазиуса:

λ=0.316/Re14           (22)

Более точная зависимость (для больших значений Re) между коэффициентом сопротивления λ и режимом движения может быть получена при использовании логарифмического закона распределения скоростей. При выводе логарифмического (универсального) профиля Re→∞, так как пренебрегают молекулярной вязкостью μ по сравнению с турбулентной μT.

Для значений Re>105 коэффициент сопротивления можно рассчитать по формуле:

1/λ=2lgReλ−0.8.        (23)

Исследованиями Никурадзе, Шиллера и других учёных установлено, что коэффициент сопротивления λ в значительной степени зависит также и от шероховатости труб:

λ=fRe,e,                 (24)

где е – эффективная высота выступов на внутренней поверхности трубы. Обычно для характеристики шероховатости используют так называемую относительную шероховатость e/d или d/e (где d – диаметр трубы). Шероховатость может быть волнистой или зернистой в зависимости от обработки стенок труб.

Если высота выступов e в трубе меньше толщины ламинарного подслоя δ, то шероховатость стенок не влияет на величину коэффициента сопротивления λ при турбулентном режиме движения потока.  При большой высоте выступов (e>δ) турбулентность потока увеличивается, и сопротивление возрастает (при этом профиль скоростей изменяется). Наконец, при некотором предельном значении шероховатости сопротивление становится постоянным.

Для равномерно зернистой шероховатости стенку трубы можно принимать гидравлически гладкую в тех случаях, когда относительная шероховатость меньше предельного значения edпр=17.85Re−0,875.

При ламинарном режиме движения влияние шероховатости стенок трубы на сопротивление очень незначительно и им обычно пренебрегают.

В переходной области от ламинарного к турбулентному режиму величина относительной шероховатости почти не оказывает влияние на коэффициент сопротивления λ, при этом Re=wсрdρμ.

Область, в которой коэффициент λ зависит только от  относительной шероховатости и не зависит от Re, носит название области квадратичной зависимости сопротивления от скорости потока Δp;w2ср.

Законы сопротивления (17) и (22) или (23)  справедливы как для труб с круглым сечением, так и с некруглым, если в критерий Рейнольдса ввести вместо диаметра трубы d эквивалентный или гидравлический диаметр dэ, равный учетверённому гидравлическому радиусу.

Гидравлический радиус определяется по формуле: rГ=FП, где F – площадь потока; П – омываемый потоком периметр.

Так, например, для сечения межтрубного пространства дозирующей емкости типа «труба в трубе» эквивалентный диаметр равен: dэ=4πD2−d24πD+d=D−d.

Чтобы проследить зависимость объёмного расхода и газосодержания от шероховатости поверхности внутренних стенок дозатора следует рассматривать область развитой турбулентности или область квадратичной зависимости.

В области квадратичной зависимости, течение жидкости описывается уравнением Прандтля-Никурадзе:

λ=11.14+2lgdk2.           (25)

Зависимость газосодержания от шероховатости внутренней поверхности  можно вычислить при помощи формулы:

εГ′=p''εГ″p''εГ″+p'εн″ ,         (26)

где:  εГ′– объёмная доля газа в жидкости или газосодержание разлитого напитка в ёмкость; εГ″– объёмная доля газа в жидкости или газосодержание жидкости в баке розлива; εн″– объёмная доля жидкой фазы в двух фазной смеси в баке розлива p'– соответственно давление в баке и в бутылке при розливе.

Далее, если представить p'=p''−Δp, где Δp- определяется с учётом коэффициента сопротивления λ, то:

Δp=λldρw2ср2,          	 (27)

а λ в свою очередь определяется по формуле (25).

Таким образом, прослеживается зависимость количества газосодержания, а следовательно и качества продукта, от внутренней шероховатости стенок разливочного устройства.

Приведенные рассуждения устанавливают зависимость влияния шероховатости внутренней поверхности цилиндрической части дозатора на объёмный расход (точность дозирования). Можно предположить, что при усовершенствовании конструкции дозатора  введением нового конструктивного элемента – сильфона, удасться влиять на шероховатость внутренней поверхности дозатора, изменяя её автоматически в процессе розлива. Отметим, что новый конструктивный элемент, сильфон, влияет на газосодержание в конечном продукте. Изменяясь по длине под воздействием разности давлений, он изменяет и шероховатость внутренней поверхности разливочного устройства, которая в свою очередь влияет на величину содержания диоксида углерода в продукте.

Алексеев Геннадий Валентинович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Процессы и аппараты пищевых производств Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий тел.: (812) 315-37-76, Е-mail: gva2003@rambler.ru

Лунев К. Н.  – аспирант кафедры Процессы и аппараты пищевых производств Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий