УДК65.011.56

ББК 32.96

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АВТОНОМНЫХ ЗДАНИЯХ И ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

И. О. Прутчиков, В. В. Дыбок,

Военный инженерно-технический университет,

Министерства обороны РФ,

191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22,

Определяются признаки интеллектуального здания как взаимосвязанного автоматизированного комплекса. Разработана единая архитектура системы управления зданием. Установлены достаточно близкие аналоги в известных классах автоматизированных систем. Разработана структура автоматизированной системы управления интеллектуальным зданием.

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, интеллектуальное управление, интеллектуальное здание, автоматизация, энергоресурсосбережение, комфортность жизнедеятельности.

Развитие современных, прежде всего информационных, технологий позволяет в настоящее время успешно решать задачи комплексной автоматизации и диспетчеризации различных объектов посредством разработки автоматизированных систем управления (АСУ). В настоящее время сформированы и успешно развиваются на базе системной интеграции классы АСУ технологическими процессами (АСУ ТП), предприятиями (АСУ П), а также смешанные АСУ технологическими процессами и предприятиями (МЕS  - системы). Причём всё большую долю в этих системах занимают интеллектуальные технологии управления. Понятие интеллектуального управления предполагает реализацию гибких адаптивных и оптимальных алгоритмов автоматического управления с применением нечётких технологий управления (фаззи – технологии) и элементов искусственного интеллекта [1].

Помимо предприятий, технологических объектов и процессов за последнее время сформировался новый класс объектов комплексного управления, объединённых понятием интеллектуальное здание.

В отличие от интеллектуального управления понятие интеллектуального здания в настоящее время ещё строго не определено. Помимо интеллектуального здания в различного рода публикациях используются понятия умный, мудрый, цифровой дом и т.п.

Согласно данным работ  [2,3,4] интеллектуальное здание (IB – Intelligent Building) представляет собой совокупность инженерно-технических решений и организационных мероприятий, направленных на создание высокоэффективной экономичной системы управления зданием, максимально отвечающей потребностям его пользователей и владельцев. Достигается это в первую очередь за счёт системной интеграции в единую информационно-управляющую инфраструктуру основных компонентов здания и их взаимодействия на базе единой среды передачи данных.

Признаками интеллектуального здания как взаимосвязанного автоматизированного комплекса являются: обеспечение оптимальных (комфортных) условий жизнедеятельности, эффективное проведение технологических процессов, рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов, минимизация психоэмоциональных усилий и трудовых затрат пользователей.

Единая архитектура системы управления зданием позволяет:

- получать объективную информацию о состоянии всех систем здания;

-обеспечить централизованный контроль и управление в нештатных ситуациях;

-вести оптимальный режим управления инженерными системами с целью минимизации затрат энергоресурсов;

-оперативно принимать решения при аварийных и нештатных ситуациях (пожаре, затоплении, утечках воды, газа, несанкционированном доступе в охраняемое помещение);

-обеспечить своевременную локализацию аварийных ситуаций;

-вести объективный анализ работы оборудования, действий обслуживающего персонала за счёт документирования принятых решений на основе автоматизированных баз данных.

Одним из приоритетных направлений развития интеллектуальных зданий является разработка и внедрение эффективных инженерных систем, среди которых в первую очередь можно выделить следующие:

-локальные вычислительные сети на базе универсальной (структурированной) кабельной системы;

-системы контроля доступа, видео-наблюдения и т.п.

-системы охранной и пожарной сигнализации;

-системы связи;

-системы единого, точного времени;

-системы диспетчеризации инженерных систем;

-системы автоматизации технологических процессов инженерных систем (вентиляция, кондиционирование, отопление, водоснабжение и т.д.);

-электроснабжение и электрооборудование (силовые электрораспределительные сети, освещение, системы гарантированного питания и т.д.).

Следует отметить, что перечисленные основные направления развития интеллектуальных зданий и их инженерных систем имеют достаточно близкие аналоги в известных классах автоматизированных систем: АСУ ТП и АСУ П. Действительно, вопросы диспетчеризации, мониторинга функционирования объектов, охранной, пожарной сигнализации, климат-контроля, контроля доступа, связи, гарантированного энергоснабжения и т.п., в том числе и на интеллектуальном уровне решаются в рамках АСУ ТП и АСУ П.

При широком толковании понятия технология вопросы автоматизации зданий можно было бы рассматривать в структурных рамках АСУ ТП. Однако приоритет систем жизнеобеспечения и наличие целого ряда специальных требований и особенностей позволяют рассматривать интеллектуальное здание как специфический объект управления, и в соответствии с этим структурировать специальный класс автоматизированных систем управления интеллектуальным зданием (АСУ ИЗ). При таком подходе, согласующимся с общими представлениями теории автоматического управления о выделении в АСУ управляющего объекта и объекта управления интеллектуальное здание представляется особым объектом управления с определёнными характерными чертами. Рассмотрим некоторые из них с учётом основных целей интеллектуализации зданий – обеспечения комфорта и безопасности обитания, а также энергоресурсосбережения. Прежде всего, необходимость интеллектуального управления в здании может возникнуть при выдвижении повышенных требований в отношении обеспечения комфорта.

Понятие комфорта достаточно широко. Согласно  [2,3] основными составляющими комфортности жизнедеятельности в интеллектуальном здании следует считать:

-характеристики окружающей среды обитания – физиологический комфорт (тепловой, звуковой, световой, зрительный и т.п.);

-функциональный комфорт связанный с функциональным обеспечением пребывания человека в здании (интерьер, телекоммуникации, сервисное обслуживание, транспорт, связь, санитарно-технические приборы, условия для сна, питания);

-интеллектуальный комфорт (досуг, развлечения, отдых, удовлетворение интеллектуальных потребностей);

-психологический комфорт (экологическая, энергетическая и  пожарная безопасность, режимный контроль раздражителей (свет, звук, вибрация) и т.д.).

Следует отметить, что понятие комфортности интеллектуального здания должно учитывать вопросы обеспечения и условий обитания домашних животных, комнатных и садовых растений, а также функционирования высокотехнологичных инженерных систем и офисной техники, некоторые требования по содержанию которых подчас значительно жёстче, чем у людей.

Необходимость обеспечения комфортного и безопасного пребывания в здании может потребовать реализации интеллектуальных алгоритмов управления системами безопасности, жизнеобеспечения, связи, комплексной автоматизации, а также электроэнергетических систем. Вопросы энерго и ресурсосбережения не являются определяющими  при анализе и рассмотрении понятия интеллектуальный дом. Для оценки вопросов энергетической эффективности зданий введены понятия энергоэкономичного, энергоактивного и энергоэффективного зданий.

Энергоэкономичным считается здание, энергопотребления которого ниже нормативного (среднестатистического). Энергоактивное здание имеет в своём составе конструктивные элементы, позволяющие более эффективно использовать естественный температурный и энергетический потенциал окружающего пространства. Энергоэффективное здание включает в себя признаки энергоэкономичного и энергоактивного домов и имеет пониженное, по сравнению с нормативным (традиционным) энергопотребление. В то же время задачи по оптимизации энергоснабжения и сокращения энергоресурсопотребления следует считать в ряду приоритетных для интеллектуального здания. Причем по мере роста цен на энергоносители, ужесточения требований по энергетической и экологической безопасности значение данных вопросов будет неуклонно повышаться. Решение вопросов рационализации энергоснабжения и энергопотребления в рамках интеллектуального здания  выглядит вполне естественно прежде всего по причинам энергонасыщенности таких зданий, наличия средств связи, учета, контроля и управления. С точки зрения решения вопросов оптимального управления энергопотреблением функциональные возможности интеллектуального здания могут быть даже избыточными подобно тому, как в настоящее время ресурсов игрового ПК вполне хватает для выполнения практически любых технических расчётов.

Однако практические положительные результаты в отношении оптимизации энергоснабжения и сокращения энергопотребления могут быть достигнуты только при условии соответствия современных средств управления существующим технологиям ресурсоэнергосбережения. В этой связи достаточно актуальным становится вопрос применения в интеллектуальных зданиях эффективных технологий энергоснабжения.

Таким образом, автоматизированная система управления интеллектуальным зданием (АСУ ИЗ) структурно может быть представлена состоящей из следующих подсистем:

-системы комфорта и интеллектуального быта;

-системы безопасности;

-системы жизнеобеспечения;

-электроэнергетические системы;

-системы мониторинга, диспетчеризации и комплексной автоматизации здания;

-системы связи и удалённого доступа.

Структурная схема АСУ ИЗ представлена на рис. 1. Согласно рис. 1 интеллектуальное управление в здании может быть применено исходя прежде всего из требований по комфортности, безопасности, а также энергоресурсосбережения. При этом конечная цель управления может быть достигнута при наличии информации о состоянии окружающей среды, режимах работы здания, состоянии инженерных систем, оборудования и строительных конструкций. Таким образом повышенные требования к качеству управления зданиями приводят к необходимости комплексного учёта многих факторов, среди которых помимо окружающей среды следует отметить состояние строительной подосновы, а также инженерных систем.

В настоящее время принципы интеллектуального управления зданием используются при строительстве и модернизации различных объектов: элитных квартир, офисных и правительственных зданий, гостиниц, музеев, стадионов и т.п. (см. рис. 1).

Возможности по широкой интеграции систем и подсистем управления интеллектуальным зданием основаны на использовании современных информационных технологий со стандартными протоколами обмена. При этом используются стандартные микропроцессорные устройства управления, соединения, как правило, выполняются стандартными структурированными кабельными системами (СКК) – универсальными кабельными проводниками для локальных сетей. СКК проектируются и устанавливаются без привязи к их конкретным приложениям (сетевым технологиям). Таким образом управляющая часть АСУ ИЗ, впрочем также как АСУ ТП И АСУ П, в настоящее время достаточно развита, структурирована на базе современных информационных технологий, универсальна и по отношению к ИЗ как объекту управления функционально имеет практически неограниченные возможности. Индивидуальность и ограниченность АСУ ИЗ в основном предопределяет само интеллектуальное здание как объект управления.

Теория автоматического управления воспринимает любую систему автоматического управления в диалектическом единстве средств управления объектом и самого объекта управления, предопределяя таким образом два основных направления повышения эффективности её работы: совершенствования средств управления и улучшения характеристик объекта управления. Развитие компьютерной техники, сетевых и информационных технологий в настоящее время привели к существенному развитию средств управлений. Технологии строительства, монтажа и функционирования зданий и их инженерных систем, в настоящее время также развиваются, но в контексте обеспечения требуемых характеристик ИЗ как объекта управления не всегда в полной мере соответствуют уровню развития средств управления. Таким образом достаточно актуальной представляется в настоящее время разработка и развитие направлений, связанных с улучшением характеристик зданий как объектов интеллектуального управления. Одним из таких направлений является совершенствование и улучшение характеристик инженерных систем.

В развитии инженерных систем зданий в настоящее время наблюдаются две не противоречащие друг другу тенденции: с одной стороны - горизонтальная и вертикальная интеграция систем между собой на базе новых технологий с целью улучшения технико-экономических характеристик их функционирования, а с другой - повышение уровня автономности работы инженерных систем за счёт резервирования, применения независимых источников энергии и других ресурсов. Примером эффективной интеграции инженерных систем зданий и автономных объектов могут служить разработанные в настоящее время комбинированные системы энергоснабжения на базе различного рода когенерационных установок, в том числе с использованием технологий аккумулирования, частотного регулирования и преобразования энергии [4,5]. Данные системы в перспективе могут стать энергетическим базисом для развития интеллектуального управления зданиями.

Ранее было отмечено, что, несмотря на рост уровня автоматизации и диспетчеризации современных зданий, доля собственно интеллектуального управления в них относительно невелика. Причём в силу функциональных особенностей уровень интеллектуального управления в автономных ограниченно обитаемых объектах, например коттеджах, может быть даже выше чем в крупных жилых и общественных зданиях. Таким образом, автономные здания и объекты в настоящее время следует полагать весьма перспективными для реализации в них систем интеллектуального управления. При этом достаточно важными объектами для интеллектуального управления могут служить комбинированные системы энергоснабжения на базе когенерационных  установок, эффективность работы которых во многом предопределяет характеристики обитаемости, комфортности и безопасности.

#### ЛИТЕРАТУРА

  - Ерофеев А.А., Поляков А.О. Интеллектуальные системы управления. Учебное пособие для ВУЗов. – СПб: Издательство СПб ГТУ, 1999. – 256с.

  - Табунщиков Ю. А. Интеллектуальные здания // АВОК, 2000, №6.

  - Заренков В.А. Интеллектуальный дом – это безопасность и комфорт. // Мир старой индустрии, 2003, №20.

  - Аверьянов В.К. Некоторые аспекты применения частотно-регулируемого электропривода в инженерных системах. – СПб // Теплоэнергоэффективные технологии, 1999, №1, с. 7 – 9.

  - Прутчиков И. О., Камлюк В. В. Перспективы применения преобразователей частоты в автономных системах энергоснабжения // Энергонадзоринформ. – 2002, - №3, с. 34 – 3

Прутчиков Игорь Олегович, доктор технических наук, профессор, начальник кафедры «Электрооборудования и автоматики» военного инженерно-технического университета, тел.: 272-86-84, e-mail: spaleks@yandex.ru

Дыбок Василий Васильевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Сервиса жилищно-коммунального хозяйства» СПбГУСЭ, тел.: (812) 362-31-27, e-mail: dybok@mail.ru