УДК 51-74

ББК 39.33

МЕТОДИКА ВЫБОРА КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ВЕДУЩЕЙ МАШИНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

А.А. Коричев

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 55/1

Разработан метод оценки эффективности комплекса технических средств. В качестве критерия оценки сформулирован комбинированный критерий средневзвешенного успеха принимаемого решения, являющийся взвешенной комбинацией аддитивного и мультипликативного обобщённых критериев.

Ключевые слова: эффективность технических средств, многокритериальная задача, вектор результатов, матрица решений, критерий эффективности.

Под эффективностью комплекса технических средств понимается способность выполнить определённый объём работы с минимальным количеством затрат всех видов в установленные сроки. Определение степени эффективности в значительной мере зависит от применяемых методов оценки вариантов решений. В настоящее время управление технологией строительного производства ещё недостаточно обеспечено методологией, позволяющей проводить научно обоснованную оценку и выбор наиболее рациональных вариантов для заданных производственных условий.

При выборе критерия, необходимо исходить из требований, предъявляемых теорией исследования операций, сущность которых применительно к рассматриваемой задаче заключаются в следующем [1]:

- критерий должен соответствовать цели и задачам поиска при сравнении и выборе вариантов комплексов технических средств;

- критерий должен быть измеряемой величиной, т.е. иметь количественное выражение;

- числовое значение критерия должно иметь четкий физический смысл, а сам он должен быть достаточно прост для того, чтобы его можно сравнительно легко вычислить и проанализировать;

- критерий должен отражать в общей форме затраты различных ресурсов, расходуемых на достижение цели выбранными техническими средствами;

- критерий должен быть чувствительным по отношению к тем параметрам, рациональное значение которых требуется определить;

- критерий должен быть критичным ко всем или большинству факторов, которые влияют на условия выполнения работ и отражать это влияние количественной оценкой;

- в случае наличия ряда (системы) критериев они должны быть распределены по их важности в зависимости от степени выражения конечных целей. При этом должен быть выявлен ведущий показатель и определено соотношение других по их важности;

Автор работы [1,3] отмечает, что в практике экономико-математического моделирования производственных процессов получили применение более двух десятков различных критериев, а при оценке технологичности – до 200.

В другой работе [ 1 ] предлагается система критериев наиболее часто встречающихся в задачах исследования операций. Однако, эта система не учитывает характерные особенности ведения восстановительных работ в случае чрезвычайных ситуаций. Такие показатели, как срок окупаемости, капитальные вложения, годовые текущие затраты и т.д., хотя и являются важными для оценки выбора, однако применительно к данным условиям  не являются существенными.

При сопоставлении альтернатив по экономическим показателям и их сведении к стоимостной оценке следует иметь в виду, что такая зависимость не является линейной для общественной полезности и зависит от времени [4]. Вследствие этого во многих случаях оценку и выбор вариантов (альтернатив) в самых различных областях, в том числе и при выборе техники, следует осуществлять с учётом и при сопоставлении разнохарактерных частных критериев оптимальности или разноразмерных показателей эффективности и целей. Очевидно, что при выборе критерия главным является обеспечение соответствия системы её целям и задачам.

Из анализа упомянутых исследований может быть сделан следующий вывод, что для сложных систем (в т.ч. технических), с набором ряда целей результат должен оцениваться по многим критериям. Таким образом, задача становится многокритериальной, т.е. существует наличие ряда количественных показателей, одни из которых желательно обратить в максимум, другие в минимум. Одним из распространённых подходов к построению принципа оптимальности является сведение множества критериев к одному. Обобщённый критерий чаще всего не имеет четкого технико-экономического смысла, он лишь выполняет роль меры для сравнения альтернатив.

Предлагаемая в данной статье методика базируется на проведении сравнительного анализа по разноразмерным показателям с использованием комбинированного критерия средневзвешенного успеха (полезности)

К* = Ф(Хi),  i = 1,n,  где: i – показатели качества (критерии) сравниваемых комплексов.

Наиболее часто на практике встречается необходимость дискретного выбора варианта технического решения из определённого множества возможных вариантов. Данную задачу наиболее удобно решать в матричной форме.

Рассмотрим интересующий нас случай, когда имеется m вариантов сравниваемых комплексов, сопоставляемых по n показателям качества. Нетрудно дать оценку каждому варианту по конкретному показателю. Однако, гораздо сложнее сопоставить варианты по показателям, которые имеют разные размерности (являются разноразмерными) или трудносопоставимы по другим соображениям. Данные  величины могут быть сведены в матрицу решений Р = Хij    (табл. 1).

Любой из вариантов характеризуется своим вектором результатов: Хij.

Матрицу решений в исходном виде сложно использовать для выбора лучшего варианта. Это возможно когда один из вариантов по каждому из показателей  превосходит  любой другой  или же все показатели сравниваемых вариантов одинаковы за исключением одного из них. Обычно же необходимо дать единые оценки разнокачественным результатам, с тем, чтобы  выбрать лучший или определить их ряд предпочтительности.

Таблица 1.

Матрица решений Р

| Варианты | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | j |
| 1. | Х11 | Х12 | Х13 | Х14 | Х15 | ... | Х1j |
| 2. | Х21 | Х22 | Х23 | Х24 | Х25 | ... | Х2j |
| 3. | Х31 | Х32 | Х33 | Х34 | Х35 | ... | Х3j |
| 4. | Х41 | Х42 | Х43 | Х44 | Х45 | ... | Х4j |
| 5. | Х51 | Х52 | Х53 | Х54 | Х55 | ... | Х5j |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| i | Xi1 | Xi2 | Xi3 | Xi4 | Xi5 | ... | Xij |

где: i = 1,...,m;         j = 1,...,n

Поэтому необходимо выполнить нормирование показателей  и получить вектор оценок:

  ХI1 ; ХI2 ;...; Хij .

Величины Хij определяются как полезный эффект i комплекса по j показателю, т.е. позволяют сопоставить различные полезные эффекты или величины их полезности. Следовательно, если в матрице Р величины Х11, Х12,...,Х1j представляют собой какие – то качественные показатели (производительность, транспортная скорость, ПЗУ и др.), то в векторе оценок  Х11, Х12,...,Х1j - это числа. По аналогии с матрицей решений составляется матрица оценок – Р.

Далее задача дискретного выбора сводится к сопоставлению векторов оценок разных вариантов. Для оценочных показателей определяются коэффициенты весомости (значимости) каждого показателя эффективности. При этом необходимо учитывать, что одни показатели качества и параметры должны максимизироваться, а другие – минимизироваться.

Определение весомости показателей качества в большинстве исследований проводится методом экспертного опроса 4. Однако, данный метод обладает достаточной степенью субъективизма и наиболее предпочтителен при сравнении реально происходящих процессов. В операциях с вероятностной постановкой задачи, на наш взгляд, предпочтительнее использовать математический аппарат.

Определение весомости показателей эффективности проводится  на основе энтропии. Понятие “энтропии” в информационную теорию ввёл К.Э.Шеннон 1 .

Энтропия рассматривается как мера неопределённой случайной величины. Её можно использовать для определения весомости показателей эффективности 3. Блок-схема алгоритма решения данной задачи представлена на рис.1.

При одновременном наличии в матрице максимизируемых и минимизируемых разноразмерных показателей (как в данном случае) матрицу Р необходимо нормализовать. Преобразование исходных данных в матрицу может быть нормализована по выражениям, обоснование которых приведено в работе  4 :

xij=xijxj2,когда xj=maxxij;  (1)

xij=xjxij3,когдаxj=minxij ,  (2)

где хj*  –  оптимальное значение для каждого показателя эффективности.

Далее проводится преобразование матрицы Р, в процессе которого определяются показатели:

Pij=Хiji=1mХij;    (3)

(i=1,....m;j=1,...,n),

т.е. каждый элемент матрицы Р делится на сумму компонент столбца, в котором этот элемент находится. В результате определяется матрица Р.

В дальнейшем определяется уровень энтропии Еj каждого показателя по следующей формуле:

Ej=−Ki=1mPijlnPij;      ( 4)

(i=1,...,m;j=1,...,n),где  K=1lnm.

Учитывая, что показатель энтропии изменяется в интервале [0 ; 1], имеем: 0≤Ej≤1;(j=1,...,n),где уровень изменчивости j-го показателя определяется по выражению:

dj=1−Ej;(j=1,...,n)   (5)

Если все разноразмерные показатели качества одинаково важны, иначе говоря, нет  субъективных или экспертных оценок их весомости, то весомость определяется по формуле:

qj=djj=1mdj;(j=1;n).  (6)

Имея коэффициенты весомости показателей qj , матрица Р путём перемножения преобразуется в окончательную матрицу оценок.

В дальнейшем, решая задачу дискретного выбора, где используются исходные данные матриц Р и Р , определяем эффективность каждого варианта (образца).

Оценку предпочтительности варианта будем производить с использованием критериев теории игр.

Среди известных критериев успеха принимаемого решения можно выделить два: аддитивный и мультипликативный обобщённые критерии средневзвешенного решения.

Матрица принятия решения

Нормализация матрицы решений

в матрицу Р

Определение уровня энтропии  Еj для всех показателей

Определение уровня изменчивости  dj показателя

известна ли

субъективная значимость                    нет

показателей

qj

да

Определение комплексной значимости (весомости) q0i

Конец

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения весомости показателей эффективности на основе энтропии.

Первый из них определяется по выражению:

K1=1nmaxj=1nqixij;∀ij;i=1,...,m;j=1,...n, (7)

где: xij – значение j -го показателя для i -го варианта и используется в том случае, когда измерение всех учитываемых показателей проводится в единой шкале, что достигается их нормализацией.

Линейность функции (7) характеризует односторонность оценки по критерию К1.  Этого недостатка можно избежать, применив принцип справедливой относительной уступки. Он формулируется следующим образом : справедливым следует считать такой компромисс, когда уровень относительного снижения одного или нескольких показателей не превышает суммарного уровня относительного увеличения  остальных показателей 40.  Принцип справедливой относительной уступки приводит к мультипликативному обобщённому критерию оптимальности - критерию успеха принимаемого решения :

K2=j=1nXij;∀ij;i=1,...,m;j=1,...,n.    (8 )

При использовании этого критерия нормализация исходной матрицы решений необходима только тогда, когда часть показателей стремятся минимизировать, а часть - максимизировать. Таким образом, это является положительным его свойством и большим преимуществом перед обобщённым аддитивным критерием оптимальности 40.

На основании выражений (7) и (8) формулируем комбинированный критерий средневзвешенного успеха принимаемого решения К*, являющийся взвешенной комбинацией аддитивного и мультипликативного методов обобщённого критерия:

K∗ξ⋅j=1nqj⋅Xij+(1−ξ)⋅j=1nXij;∀ij;i=1,...,m;j=1,...,n,  (9)

где: ξ – относительный показатель значимости использования аддитивного или мультипликативного критериев.

При ξ=1 этот критерий превращается в аддитивный К1, а при ξ=0  в мультипликативный К2.

В настоящее время методика определения значения xотсутствует. Согласно рекомендациям 3 , для расчётов полагаем x = 0,5.

Использование данного критерия эффективности позволяет провести анализ сравниваемых комплексов по разноразмерным показателям качества и параметрам. Он обладает наибольшей устойчивостью среди приведённых критериев. При расчётах данный критерий максимизируется. Для определения эффективности рассматриваемых комплексов технических средств необходимо обосновать номенклатуру их показателей качества на основе технических требований и разработать частные методики их расчёта.

Литература

1. Вентцель Е.С. Исследование  операций   задачи, принципы, методология. -  М.:  Наука, 1988. -  208с.

2. Владимиров В.Н. ,Куликов Ю.А. Имитационная модель организации возведения промышленных объектов.- М.: Наука, 1972. -  178с.

3. Гиминштерн В.И., Штильман М.С. Оптимизация в задачах проектирования.- М.: Знание, 1982.

4. Завадскас Э.К.  Системотехническая оценка технологических решений строительного производства. - Л. : Стройиздат, 1991. -  256с.

5. Коричев А.А. Обоснование методики оценки ресурсооснащённости частей железнодорожных войск //  Материалы докладов и сообщений на научно-практической конференции, посвящённой  80-летию ВТУ ЖДВ РФ. - СПБ.: ВТУ ЖДВ РФ, 1998.

Коричев Андрей Александрович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Технологии обслуживания транспортных средств» СПбГУСЭ, тел.: (812)362-27-13, e-mail: akorichev@yandex.ru